Приложение № 1

к договору

№__ от __

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование объекта закупки:

поставка товаров для обеспечения деятельности университета

Требования к результату исполнения контракта:

Товар, соответствующий условиям настоящего Технического задания, должен быть передан уполномоченному лицу Заказчика по указанному адресу.

Перечень товаров:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара | Номер реестровой записи товара (при наличии) | Цена за 1. ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГ-Пнг LS 3х1,5 ГОСТ | мп. | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Кабель ВВГ-Пнг LS 3х2,5 ГОСТ | мп. | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Кабель ВВГнг LS 5х4 ГОСТ | шт. | 45 |  |  |  |  |
| 4 | Светильник герм под сд лампу CСП-458 2xLED-Т8-1200 G13 IP65 1276х86х55мм | шт. | 52 |  |  |  |  |
| 5 | Лампа сд LED-T8-М-PRO 30Вт 230В G13 6500К 3000Лм 1200мм матовая неповоротна | шт. | 125 |  |  |  |  |
| 6 | Розетка РДЕ-47 16А (под евро вилку с заземлением) | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Розетка двойная с заземлением BOLLETO белая накладная | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Выключатель двухклавишный BOLLETO белый накладной | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Коробка Тусо расп. ОП 85х85х40 6 вводов IP54 | шт. | 13 |  |  |  |  |
| 10 | Щит ЩРН- 9 265*310*120мм IP31 (RAL 7035) | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Щит ЩРН-24 395*310*120мм IP31 (RAL 7035) | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Автоматический выключатель 3P 40А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Автоматический выключатель 3P 25А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Автоматический выключатель 1P 10А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Автоматический выключатель 1P 16А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Автоматический выключатель 1P 20А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 17 | Автоматический выключатель 1P 25А (C) 4,5кА ВА 47-29 | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Труба гофрированная ПВХ Ø20 легкая с зондом | мп. | 400 |  |  |  |  |
| 19 | Труба гофрированная ПВХ Ø25 легкая с зондом | мп. | 50 |  |  |  |  |
| 20 | Крепёж-клипса для трубы Ø20 | шт. | 600 |  |  |  |  |
| 21 | Крепёж-клипса для трубы Ø25 | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 22 | Хомут КСС-А 3,6х150 нейлоновый с УФ защитой черный | шт. | 400 |  |  |  |  |
| 23 | Дюбель (шип ) "Чапай" 6х 40 полипропилен | шт. | 660 |  |  |  |  |
| 24 | Саморез черный по дереву 3,5*51 | шт. | 700 |  |  |  |  |
| 25 | Трос стальной в ПВХ оплетке d=5,0мм, прозрачный | мп. | 100 |  |  |  |  |
| 26 | Зажим тросовый DIN741 5мм | шт. | 36 |  |  |  |  |
| 27 | Талреп крюк-кольцо DIN1480 М10*133 оцинк. 6шт/уп | упак. | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Шуруп-кольцо 10х120 для строительных лесов 15шт/уп | упак. | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Дюбель распорный тип N (нейлон)10х50 100шт/уп | упак. | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели (характеристики) поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, установленным в Таблице №2:

Таблица №2

| № п/п | Наименование | Наименование характеристики | Значение и единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Кабель ВВГ-Пнг LS # ГОСТ | Медный кабель не поддерживает распространение горения используют для передачи и распре деления электроэнергии в стационарных установках |  |
|  |  | Материал жилы | медь |
|  |  | Токопроводящие жилы расположены в один ряд |  |
|  |  | Жила | Однопроволочная круглой формы |
|  |  | Сечение жилы, мм.кв. | 1,5 |
|  |  | Количество жил | 3 |
|  |  | Материал изоляции | поливинилхлорид |
|  |  | Материал оболочки | ПВХ пониженной горючести с низким дымогазовыделением |
|  |  | Температурный режим / Климатическое исполнение | -50 ___+50 |
|  |  | Срок службы, лет. | 30 |
|  |  | Номинальное напряжение | 660 В |
| 2 | # Кабель ВВГ-Пнг LS ГОСТ | Медный кабель не поддерживает распространение горения используют для передачи и распре деления электроэнергии в стационарных установках |  |
|  |  | Материал жилы | медь |
|  |  | Токопроводящие жилы расположены в один ряд |  |
|  |  | Жила | Однопроволочная круглой формы |
|  |  | Сечение жилы, мм.кв. | 2,5 |
|  |  | Количество жил | 3 |
|  |  | Материал изоляции | поливинилхлорид |
|  |  | Материал оболочки | ПВХ пониженной горючести с низким дымогазовыделением |
|  |  | Температурный режим / Климатическое исполнение | -50 ___+50 |
|  |  | Срок службы, лет. | 30 |
|  |  | Номинальное напряжение | 660 В |
| 3 | # Кабель ВВГ-нг LS ГОСТ | Медный кабель не поддерживает распространение горения используют для передачи и распре деления электроэнергии в стационарных установках |  |
|  |  | Материал жилы | медь |
|  |  | Жила | Однопроволочная круглой формы |
|  |  | Сечение жилы, мм.кв. | 4 |
|  |  | Количество жил | 5 |
|  |  | Материал изоляции | поливинилхлорид |
|  |  | Материал оболочки | ПВХ пониженной горючести с низким дымогазовыделением |
|  |  | Температурный режим / Климатическое исполнение | -50 ___+50 |
|  |  | Срок службы, лет. | 30 |
|  |  | Номинальное напряжение | 660 В |
| 4 | Светильник светодиодный | Линейный герметичный светильник ССП-458 предназначен для использования со светодиодными лампами Т8 |  |
|  |  | Количество ламп в светильнике (в комплект не входят) | 2 |
|  |  | Типоразмеры в/ш/д | 55/86/1276 мм. |
|  |  | Цоколь (патрон) лампы | G13 |
|  |  | Напряжение | 220 В |
|  |  | Защита от пыли и влаги | IP 65 |
|  |  | Материал плафона | Поликарбонат прозрачный |
|  |  | Материал корпуса | Пластик |
| 5 | Лампа светодиодная линейная | Матовая лампа светодиодная -T8,используется для освещения, производственных и учебных заведений. |  |
|  |  | Тип цоколя | G 13 |
|  |  | Форма колбы | Трубчатая |
|  |  | Срок службы | 30000 час |
|  |  | Мощность | 30 Вт |
|  |  | Цветовая температура | 6500К |
|  |  | Световой поток | 3000 Лм |
|  |  | Типоразмер | 1200 мм |
|  |  | Напряжение | 230 В |
| 6 | Розетка модульная | Розетка модульная с заземлением РДЕ-47 предназначена для применения в однофазных цепях переменного тока для подключения электрических приборов малой мощности, Устанавливается в распределительные щиты. |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 230 В |
|  |  | Номинальный ток | 16 А |
|  |  | Способ установки | Дин рейка |
| 7 | Розетка двойная | Двойная розетка с заземляющим защитным контактом, открытой установки накладным способом. BOLLETO 7128 IN HOME |  |
|  |  | Количество гнёзд | 2 |
|  |  | Количество фаз | 1 |
|  |  | Номинальное напряжение | 230 В |
|  |  | Номинальный ток | 16 А |
|  |  | Цвет | белый |
|  |  | Наличие задней стенки (подрозетник) | да |
| 8 | Выключатель двойной | Выключатель BOLLETO белый накладной 7023 IN HOME (белый, открытой установки) двухклавишный предназначен для управления | 2 источника |
|  |  | Схема подключения | Двух полюсной |
|  |  | Номинальное напряжение | 230 В |
|  |  | Номинальный ток | 10 А |
|  |  | Цвет | белый |
|  |  | Наличие задней стенки (подрозетник) | да |
| 9 | Коробка | Коробка распаячная Тусо для открытой проводки, применяются для разветвления проводов. |  |
|  |  | Типоразмеры ш/в/г | 85*85*40 |
|  |  | Количество вводов | 6 |
|  |  | Защита от пыли и влаги | IP 54 |
| 10 | Корпус Узола ЩРН | Предназначен для установки различных модульных устройств (автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматов, контакторов, реле), а также другого оборудования, предусматривающего возможность крепления на DIN-рейку |  |
|  |  | Тип | Щит металлический |
|  |  | Способ монтажа | Навесной, наружный |
|  |  | Количество рядов | 1 |
|  |  | Количество модулей | 9 |
|  |  | Номинальный ток (А) | 100 |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ3 |
|  |  | Габариты (Д*В*Г) мм. | 265*310*120 |
|  |  | Комплектация шита | Фальш-панель, DIN-рейка, шины N и PE |
|  |  | Защита от пыли и влаги | IP 31 |
| 11 | Корпус Узола ЩРН | Предназначен для установки различных модульных устройств (автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматов, контакторов, реле), а также другого оборудования, предусматривающего возможность крепления на DIN-рейку |  |
|  |  | Тип | Щит металлический |
|  |  | Способ монтажа | Навесной, наружный |
|  |  | Количество рядов | 2 |
|  |  | Количество модулей | 12 |
|  |  | Номинальный ток (А) | 100 |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ3 |
|  |  | Габариты (Д*В*Г) мм. | 395*310*120 |
|  |  | Комплектация шита | Фальш-панель, DIN-рейка, шины N и PE |
|  |  | Защита от пыли и влаги | IP 31 |
| 12 | Выключатель автоматический | Автоматический выключатель серии | ВА-47-29 |
|  |  | Количество полюсов | 3 |
|  |  | Номинальный ток, А | 40 |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | С |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (АС) | 4,5 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 400 |
|  |  | Возможность установки дополнительного оборудования | Да |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество модулей (DIN) | 3 |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |
|  |  | Защита от пыли и влаги | IP 20 |
|  |  | Гарантийный срок (мес.) | 36 |
| 13 | Выключатель автоматический | Автоматический выключатель серии | ВА-47-29 |
|  |  | Количество полюсов | 3 |
|  |  | Номинальный ток, А | 25 |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | С |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (АС) | 4,5 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 400 |
|  |  | Возможность установки дополнительного оборудования | Да |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество модулей (DIN) | 3 |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |
|  |  | Защита от пыли и влаги | IP 20 |
|  |  | Гарантийный срок (мес.) | 36 |
| 14 | Выключатель автоматический | Автоматический выключатель серии | ВА-47-29 |
|  |  | Количество полюсов | 1 |
|  |  | Номинальный ток, А | 10 |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | С |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (АС) | 4,5 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 400 |
|  |  | Возможность установки дополнительного оборудования | Да |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество модулей (DIN) | 1 |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |
|  |  | Защита от пыли и влаги | IP 20 |
| 15 | Выключатель автоматический | Автоматический выключатель серии | ВА-47-29 |
|  |  | Количество полюсов | 1 |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | С |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (АС) | 4,5 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 400 |
|  |  | Возможность установки дополнительного оборудования | Да |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество модулей (DIN) | 1 |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |
|  |  | Защита от пыли и влаги | IP 20 |
|  |  | Гарантийный срок (мес.) | 36 |
| 16 | Выключатель автоматический | Автоматический выключатель серии | ВА-47-29 |
|  |  | Количество полюсов | 1 |
|  |  | Номинальный ток, А | 20 |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | С |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (АС) | 4,5 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 400 |
|  |  | Возможность установки дополнительного оборудования | Да |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество модулей (DIN) | 1 |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |
|  |  | Защита от пыли и влаги | IP 20 |
|  |  | Гарантийный срок (мес.) | 36 |
| 17 | Выключатель автоматический | Автоматический выключатель серии | ВА-47-29 |
|  |  | Количество полюсов | 1 |
|  |  | Номинальный ток, А | 25 |
|  |  | Характеристика эл.магнитного расцепителя | С |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кА (АС) | 4,5 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 400 |
|  |  | Возможность установки дополнительного оборудования | Да |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество модулей (DIN) | 1 |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |
|  |  | Защита от пыли и влаги | IP 20 |
|  |  | Гарантийный срок (мес.) | 36 |
| 18 | Труба гофрированная | Гибкая гофрированная труба из ПВХ надежно защищает кабель от механических воздействий. Используется для прокладки электрического, компьютерного и телефонного кабелей. |  |
|  |  | Тип изделия | Труба гибкая |
|  |  | Материал изделия | Самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ) |
|  |  | Наружный диаметр, мм. | 20 |
|  |  | Внутренний диаметр, мм. | 14,9 |
|  |  | Наличие протяжки | Да |
|  |  | Степень защиты | IP55 |
| 19 | Труба гофрированная | Гибкая гофрированная труба из ПВХ надежно защищает кабель от механических воздействий. Используется для прокладки электрического, компьютерного и телефонного кабелей. |  |
|  |  | Тип изделия | Труба гибкая |
|  |  | Материал изделия | Самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ) |
|  |  | Наружный диаметр, мм. | 25 |
|  |  | Внутренний диаметр, мм. | 18,3 |
|  |  | Наличие протяжки | Да |
|  |  | Степень защиты | IP55 |
| 20 | Крепёж-клипса | Используется для крепления гофрированных и гладких труб к поверхности стен или потолка. |  |
|  |  | Тип изделия | Крепёж-клипса |
|  |  | Назначение | Для трубы |
|  |  | Материал | Полипропилен |
|  |  | Тип крепления | Отверстие под винт/шуруп |
|  |  | Диаметр изделия мм. | 20 |
| 21 | Крепёж-клипса | Используется для крепления гофрированных и гладких труб к поверхности стен или потолка. |  |
|  |  | Тип изделия | Крепёж-клипса |
|  |  | Назначение | Для трубы |
|  |  | Материал | Полипропилен |
|  |  | Тип крепления | Отверстие под винт/шуруп |
|  |  | Диаметр изделия мм. | 25 |
| 22 | Хомут нейлоновый | Хомут нейлоновый – это кабельная стяжка, предназначенная для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также для бытовых нужд. |  |
|  |  | Размер рабочий | 3,5*150 |
|  |  | Температура монтажа: | от 0 °С до +60 °С |
|  |  | Температура эксплуатации: | от -40 °С до +85 °С |
|  |  | Цвет: | черный |
| 23 | Дюбель распорный | Четыре распорных сегмента обеспечивают надежное крепление, шипы и усы предотвращают прокручивание дюбеля в материале основания, бортик препятствует проваливанию дюбеля в отверстие. |  |
|  |  | Материал изделия | полипропилен |
|  |  | Форма | с шипами и усами |
|  |  | Бортик | да |
|  |  | Цвет | синий |
|  |  | Диаметр , мм | 6 |
|  |  | Длина ,мм | 40 |
| 24 | Саморез | Саморез по дереву с крупной (редкой) резьбой используется для соединения деревянных элементов между собой или монтажа элементов конструкций к деревянным основаниям или к гипсокартону, пластмассе. |  |
|  |  | Диаметр, мм | 3,5 |
|  |  | Длина , мм | 51 |
|  |  | Размер шлица | PH2 |
| 25 | Трос | Стальной трос с полимерным покрытием используется для монтажа рекламных растяжек, систем освещения, новогодних конструкций и украшений. |  |
|  |  | ПВХ покрытие | да |
|  |  | Диаметр с покрытием, мм. | 5,0 |
|  |  | Диаметр без покрытия, мм. | 4,00 |
|  |  | Срок службы без повреждений покрытия, лет | 25 |
|  |  | Мин. разрывное усилие: 8 250 Н/825 кг. | 8 250 Н/825 кг. |
| 26 | Зажим для троса | Зажим тросовый DIN741 5мм ZN (канатный) состоит из U-образного хомута (скобы) с метрической резьбой на концах, колодки и двух гаек. В хомут (скобу) вкладываются нити тросов (канатов) или стропов |  |
|  |  | Тип изделия | Зажим для троса |
|  |  | Материал изделия | Сталь углеродистая |
|  |  | Покрытие | Цинк |
|  |  | Диаметр, мм. | 5 |
|  |  | Диаметр троса, мм. | 5 |
| 27 | Талреп | Талреп крюк-кольцо М10, это крепежное изделие, предназначенное для натяжения и регулировки натяжения цепей и канатов. Он состоит из стяжной кованной муфты и двух стержней с резьбой. |  |
|  |  | Рабочая нагрузка, кг. | 300 |
|  |  | Диаметр, мм. | 10 |
|  |  | Длина тела талрепа, мм. | 125 |
|  |  | Метрическая резьба | М10 |
|  |  | Материал изделия | Сталь |
|  |  | Покрытие | Оцинкованный |
| 28 | Шуруп-кольцо | Шуруп-кольцо используется для монтажа тросов и канатов, фиксации легких строительных лесов и стеллажей к стенам, а также для подвешивания предметов к потолку и стенам. |  |
|  |  | Тип изделия | Шуруп-кольцо |
|  |  | Длина, мм. | 120 |
|  |  | Диаметр, мм. | 10 |
| 29 | Дюбель распорный | Применяется для крепления коммуникаций, мебели, элементов декора интерьера, подвесных конструкций, телевизионной и аудио аппаратуры, сантехники, щитового оборудования, приборов обогрева и вентиляции, систем безопасности, настенного освещения. |  |
|  |  | Диаметр, мм. | 10 |
|  |  | Длина, мм. | 50 |

Товар поставляется по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская. 24.

Срок поставки товаров: в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора.

Дополнительные требования к поставке:

В состав поставляемого Товара должны быть включены все необходимые расходные материалы – соединительные болты, переходники и прочие расходные материалы.

Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке.

При поставке Товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на Товар.

Требования к осуществлению монтажа и наладки Товара: не требуется

Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара: не требуется

Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара:

1). Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2). Товар не должен иметь внешние и внутренние дефекты, конструктивные и производственные недостатки.

3). Срок гарантии на Товар: не менее 12 месяцев со дня подписания накладной Заказчиком.

Заказчик:	Поставщик:

| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», адрес: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,24 ИНН 5904101146 КПП 590401001 ОГРН 1025900887044 ОКПО 02079922ОКТМО 57701000 |  |  |
| --- | --- | --- |

Ректор ПГГПУ												_____________К.Б.Егоров