Техническое задание

Поставка бензопил для нужд ФГБУ "Государственный заповедник "Утриш"

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед. измер. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензопила бензиновая | 3 | шт |

Технические характеристики товара:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип двигателя | бензиновый, двухтактный |
| Мощность, Вт (л.с.) | не менее 2300 (3.1) при 10000 об/мин |
| Объем топливного бака, л | не менее 0,45 |
| Объем масляного бака, л | не менее 0,19 |
| Удельный вес, кг/кВт | не более 2,2 |
| Уровень вибрации (слева/справа), м/с² | не более 7,0/8,0 |
| Тип направляющей шины | цепная, сменная |
| Длина шины, см | 40 (или 16 дюймов) |
| Шаг цепи, дюймы | 3/8"P |
| Толщина ведущего звена цепи, мм | 1,3 |
| Количество звеньев цепи | 55 |
| Тип пильной цепи | с полудолбёжным профилем (аналог 63PM) |

Дополнительные требования к товару:

- Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), заводской сборки, свободно распространяться на территории РФ.

- Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС) или ГОСТ Р, иметь действующий сертификат или декларацию соответствия (копия прилагается к товару).

2. Поставка товара

Поставка товара и разгрузка осуществляются по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Северная, д. 41В, силами и средствами поставщика в течение 15 рабочих дней (если поставщик находится за пределами г. Анапа) и самовывоз (если поставщик находится в г. Анапа).

3. Требования к качеству товара

3.1 Поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящего описания объекта закупки.

3.2 Поставщик гарантирует качество, комплектность и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утверждёнными на данный вид товара.

3.3 Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность товара в установленном законодательством Российской Федерации порядке, техническими документами, в том числе инструкцией по эксплуатации на русском языке.