# Техническое задание
на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения ViPNet Client 5 for Linux (КС2) для доступа к ресурсам «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» сеть № 1274

1. Наименование услуги:

Оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения ViPNet Client 5 for Linux (КС2) для доступа к ресурсам «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» сеть № 1274.

Указание на товарный знак не сопровождается словами «или эквивалент» в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия приобретаемого ПО с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением и оборудованием защищенной сети передачи данных (ЗСПД) государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», построенной по технологии ViPNet (сеть № 1274) (основание: пункт 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

2. Перечень требуемых программных продуктов:

Состав и количество поставляемых средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) указаны в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование/срок действия | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передача неисключительных (пользовательских) прав на использование ПО ViPNet Client 5 for Linux (КС2) для доступа к ресурсам «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» сеть № 1274 | усл.ед. | 1 | 9 880,00 |
| 2 | Сертификат активации сервиса прямой технической поддержки ПО ViPNet Client 5 for Linux на срок 1 год, уровень - Расширенный | усл.ед. | 1 | 3 458,00 |
| 3 | Компакт-диск с дистрибутивом ПО ViPNet Client 5 for Linux | усл.ед. | 1 | 2 598,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 15 936,00 |

3. Требования к техническим и функциональным характеристикам

ViPNet Client 5 for Linux должны иметь параметры и функции в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2

| Программное обеспечение (ПО) | Сертифицированные средства защиты информации (далее – СрЗИ) для подключения к ресурсам «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации (сеть № 1274). Согласно Типовым требованиям подключения к Единой системе для работы с Единой системой на персональных компьютерах должно быть установлено программное обеспечение ViPNetClient 5. |
| --- | --- |
| Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам ПО | В качестве средства защиты информации для клиентских мест VPN-сети (далее – VPN-клиент) должен использоваться программный комплекс (ПК), отвечающий следующим требованиям: - VPN-клиент должен быть полностью совместим с ПК управления VPN-сетью, в части: - обновления программного обеспечения (ПО); - автоматического обновления справочной и ключевой информации VPN-сети; - управления политиками безопасности - VPN-клиент должен быть полностью совместим с VPN-шлюзами, представленными выше, в части шифрования/расшифрования отправляемого/принимаемого IP-трафика. - Поддерживать прозрачную работу через различные NAT-устройства. - Обеспечивать безопасную передачу (прием) данных VPN-шлюзам и VPN-клиентам (точка-точка) с использованием произвольной телекоммуникационной инфраструктуры IP-сетей, включая сети связи общего пользования. - Содержать драйвер сетевой защиты, непосредственно взаимодействующий с драйвером сетевого интерфейса и осуществляющий контроль и фильтрацию сетевого трафика. - Содержать сервис управления драйвером сетевой защиты, обеспечивающий функционирование узла в защищенной сети, а именно загрузку в драйвер защиты правил фильтрации, справочной информации о структуре защищенной сети и ключей шифрования, сведений о сетевых параметрах доступа для узлов защищенной сети, передачу в ПО VPN-клиента результатов обработки IP-пакетов. - Содержать драйвер шифрования IP-пакетов, осуществляющий шифрование и имитозащиту сетевого трафика на ключах, созданных в ПК управления VPN-сетью. - Обеспечивать конфиденциальность, целостность и аутентификацию каждого IP-пакета. - Обеспечивать настройки сетевых фильтров, параметров доступа к VPN-узлам и аудита событий. - Содержать приложение, осуществляющее настройку фильтров, подготовку необходимых фильтров и ключевой информации для загрузки в драйвера, аудит основных событий, ограничение интерфейса пользователя и администратора в ПО VPN-клиента, а также установку соответствующих фильтров IP-трафика в дополнение к собственным настроенным правилам фильтрации трафика. - Содержать систему обновления, обеспечивающую обновление ключевой и справочной информации, а также ПО VPN-клиента. - Содержать сервис регистрации пользователя, обеспечивающий обработку событий аутентификации пользователя. - Содержать модуль, реализующий обмен управляющей, адресной и ключевой информацией с программным обеспечением централизованного управления защищенной сетью, отправку, прием и маршрутизацию электронных документов (почтовых конвертов), отправку, прием и маршрутизацию электронных документов (почтовых конвертов). - Содержать службу контроля приложений, осуществляющую контроль сетевой активности приложений и позволяющую реализовывать политики доступа приложений в сеть. - Содержать ПО для обмена зашифрованными и подписанными сообщениями. - Содержать программу, осуществляющую первичную установку справочно-ключевой информации, сформированной в центре управления защищенной сетью. - Осуществлять функции персонального межсетевого экрана, обеспечивающие: - контроль сетевого трафика, проходящего через сетевые интерфейсы; - фильтрацию IP-пакетов по заданным правилам для зашифрованного и открытого сетевых трафиков по совокупности критериев (IP-адреса, протоколы, порты); - реализацию режима инициативных соединений. - Иметь в своем составе ПО для осуществления защищенных почтовых услуг с возможностями аутентификации отправителя и получателя, квитирования (доставлено, прочитано), электронной подписи (далее – ЭП). - Иметь в своем составе ПО для реализации дополнительных сервисов: защищенный чат, защищенная конференция, защищенный обмен файлами. - Обеспечивать замкнутость среды функционирования ПК. - Автоматически обрабатывать обновления, полученные из ПК управления VPN-сетью. - Должен функционировать под управлением следующих ОС: - Ред ОС 7.3 Муром (64-разрядная); - Ред ОС 7.3 Муром - сервер (64-разрядная); - Ред ОС 8 (64-разрядная); - Ред ОС 8 - сервер (64-разрядная); - Обеспечивать шифрование IP-трафика, файлов и почтовых сообщений в режиме гаммирования с обратной связью, а также имитозащита информации выполняются в соответствии с ГОСТ 34.12-2018 и ГОСТ 34.13-2018. - Обеспечивать создание ЭП, проверку ЭП, создание ключей ЭП и ключей проверки ЭП в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи». - ПК VPN-клиент должен реализовывать функции средства ЭП (создание ЭП, проверка ЭП, создание ключа ЭП, создание ключа проверки ЭП) согласно Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». |

4. Условия оказания Услуг

4.1. Исполнитель при оказании услуг предоставляет Заказчику на каждый программный продукт лицензию на право использования программного обеспечения, оформленную на бумажном носителе.

4.2. Доставка установочного комплекта осуществляется силами и за счет Исполнителя по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Кирова, зд. 23, пом. 8, в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

4.3. Установочный комплект должен состоять из: диска с дистрибутивом ПО; формуляр на ПО; копии сертификатов ФСБ России на ПО; эксплуатационная документация.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Срок гарантийной поддержки на передаваемые Заказчику неисключительные права (лицензии) на использование программного обеспечения должен соответствовать сроку и объему, установленному правообладателем данного программного обеспечения, при этом этот срок должен быть 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийные обязательства начинают течь с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

5.2. В период гарантийного срока Исполнитель обязан своими силами
(и/или с привлечением правообладателя) и за свой счет устранять все выявленные неисправности в работе программного обеспечения в срок, установленный в уведомлении Заказчика об устранении выявленных нарушений, но не превышать 3 (трех) рабочих дней с даты направления такого уведомления.

- 6. Требования к Исполнителю:

- 6.1. Услуга относится к лицензируемым видам деятельности на основании положений Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Исполнитель должен иметь действующую лицензию ФСБ России на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за  исключением  случая,  если    техническое   обслуживание  шифровальных (криптографических)  средств,  информационных систем   и   телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Указанная лицензия должна, в том числе, содержать виды работ, предусмотренных пунктами 20, 21, 24 перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 313.

Начальник отдела информатизации

и обеспечения информационной безопасности

ГУФССП России по Красноярскому краю

старший лейтенант внутренней службы                                                                  А.В. Ситников