Приложение № 1

к государственному контракту № _________ от __________

Техническое задание

Предмет Контракта (объект закупки): выполнение работ по капитальному ремонту проемов оконных и дверных здания столовой ФКУ ДПО МУЦС ГУФСИН России по Краснодарскому краю, расположенного по адресу: Краснодарский край, Белореченский муниципальный район, Южненское сельское поселение, поселок Заречный, улица Клубная, дом 9А, корпус 1.

Место выполнения работ: Краснодарский край, Белореченский муниципальный район, Южненское сельское поселение, поселок Заречный, улица Клубная, дом 9А, корпус 1.

Цель и задачи работ:

1.1. Капитальный ремонт проемов оконных и дверных здания столовой ФКУ ДПО МУЦС ГУФСИН России по Краснодарскому краю, расположенного по адресу: Краснодарский край, Белореченский муниципальный район, Южненское сельское поселение, поселок Заречный, улица Клубная, дом 9А, корпус 1, производится с целью устранения естественного износа, поддержания и улучшения эксплуатационных свойств.

Осуществлять организацию работ в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской - Федерации от 28.09.2001 № 276 «Об утверждении инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений учреждений уголовно - исполнительной системы».

1.2. Полный перечень ремонтных работ указан в ведомости объемов (п. 4 настоящего технического задания).

2. Срок выполнения работ: Подрядчик выполняет работы с даты заключения Контракта и не позднее 30 рабочих дней со дня заключения контракта.

3. Требования к материалам и изделиям:

3.1. Подрядчик при выполнении работ должен использовать основные материалы строго в соответствии с ведомостью объёмов работ. Применяемые материалы согласовываются Заказчиком до начала работ.

3.2. Используемые материалы, изделия должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, должны быть новыми, то есть не бывшими 
в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Учтенные Участником в локальном сметном расчете материалы, изделия 
и оборудование должны соответствовать требованиям к применяемым материалам, изделиям и оборудованию.

3.3. Все характеристики (параметры) материалов и изделий должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

3.4. Контроль за соответствием применяемых материалов и изделий является обязанностью лица, осуществляющего выполнение работ.

3.5. Обеспечение оборудованием, материалами для производства работ 
и их доставка осуществляется за счет Подрядчика и его силами.

4. Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проемы |  |  |  |
| 1 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы/Демонтаж | м2 | 4,71 |
| 2 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | м3 | 0,060306 |
| 3 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен | 100 м2 | 0,01167 |
| 4 | Устройство монолитных железобетонных перемычек | м3 | 0,0617 |
| 5 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0,0011106 |
| 6 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F (1)150, W6 | м3 | 0,062934 |
| 7 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 4,71 |
| 8 | Блок из алюминиевых профилей с полотнами рамочной конструкции, наружные входные//Система: АЛНЕО ALT 65//Цвет: RAL7024 Муар графитовый серый | шт | 1 |
| 9 | Установка устройства экстренного открывания металлических дверей | 10 шт | 0,1 |
| 10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых/Демонтаж | 100 м2 | 0,02721 |
| 11 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых/Демонтаж | 100 м2 | 0,029725 |
| 12 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления/Демонтаж | 100 м2 | 0,03296 |
| 13 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,02721 |
| 14 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь до 1 м2 | м2 | 2,721 |
| 15 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,029725 |
| 16 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,51 до 3 м2 | м2 | 2,9725 |
| 17 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,03296 |
| 18 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2 | м2 | 3,296 |
| 19 | Снятие подоконных досок: пластиковых | 100 м2 | 0,0605 |
| 20 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,0605 |
| 21 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 1 |
| 22 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 250 мм | м | 6,1 |
| 23 | Установка противомоскитных сеток | 100 шт | 0,05 |
| 24 | Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2 | м2 | 8,99 |
| 25 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,03888 |
| 26 | QUNELL Стартовый Профиль Белый | м | 20,423 |
| 27 | QUNELL Панель Откоса Белая - панель откосов шириной 200 мм// имеет замок, с одной стороны/ | м | 20,42 |
| 28 | Декоративный наличник Qunell шириной 75 мм | м | 20,42 |
| 29 | Крышка угловая Qunell//деталь системы с защелками, позволяет соединять вертикальный и горизонтальный наличники без необходимости их подрезки под 45 градусов// | шт | 10 |
| 30 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 8,8236 |
| 31 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,042 |
| 32 | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50(капинос размером 20х20 мм), толщина 0,5 мм | м | 4,2 |
| 33 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02586 |
| 34 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,00825 |
| 35 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0,2778 |
| 36 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 19 км | 1т груза | 0,2778 |

| Старший инженер ОТО ФКУ ДПО МУЦС ГУФСИН России по Краснодарскому краю лейтенант внутренней службы | А.Д. Бриков |
| --- | --- |