Техническое задание

Наименование: Набор для вертикального электрофореза ПААГ

Место поставки: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

Акриламид/бисакриламид (готовый 40% раствор) - 1 литр СAS-No. 110-26-9 Химическая формула CH₂=CH-CONH₂ + (CH₂=CH-CONH)₂CH₂ Содержание основного вещества, % 40 Внешний вид Прозрачная бесцветная жидкость Соотношение 29:1 Акриламид, г/100 мл 38,7 Бис-акриламид, г /100 мл 1,20 Свободная акриловая кислота, % Не более 0,02 Плотность раствора, г/мл (при 20º С) 1,03 Соответствие на электрофоретический тест: Соответствует Условия хранения Не более 20°С Индекс риска (R) 45-46-20/21-25-36/38-43-48/23/24/25-62 Индекс безопасности (S) 53-45 Индекс опасности (H), H301-H312-H340-H350-H361fd-H372 Индекс предупреждения (P) P202-P260-P264-P280-P301+P310-P302+P352+P312 Символы опасности Опасно

ТЕМЕД (тетраметилэтилендиамин) - 100 мл Химическая формула C₆H₁₆N₂ Молекулярный вес, г/моль 116,21 Содержание основного вещества, % 99 Внешний вид Бесцветная жидкость pH 8,0-8,5 Диапазон кипения, °C 120-122 Показатель преломления, nD20, в пределах 1,417-1,419 Железо, % 0,0001 Вода, % 0,5 Сульфатная зола, % 0,005

Персульфат аммоний (APS/ПСА) - 500 г CAS-No. 7727-54-0 Химическая формула (NH₄)₂S₂O₈ Молекулярная масса, г/моль 228,18 Содержание основного вещества, % Не менее 99,0 Массовая доля кислот в пересчёте на серную кислоту (H₂SO₄), % Не более 0,2 Массовая доля тяжёлых металлов (Pb), % Не более 0,001 Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % Не более 0,003 Массовая доля железа (Fe), % Не более 0,001 Массовая доля хлоридов (Cl), % Не более 0,0005 Массовая доля марганца (Mn), % Не более 0,00005 Массовая доля железа (Fe), % Не более 0,001 Массовая доля остатка после прокаливания, % Не более 0,05 Индекс опасности (H), H272-H302-H315-H317-H319-H334-H335 Индекс предупреждения (P) P210-P220-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 Символы опасности Опасно

Сухой буфер ТВЕ (или ТG) 10х - 1 литр Предназначен для нативного и денатурирующего электрофореза нуклеиновых кислот в агарозном и полиакриламидном гелях. В отличие от ТАЕ-буфера, обладает большей буферной ёмкостью и теплоёмкостью, что делает его пригодным для длительного электрофореза. Приготовлен на деионизованной воде (18 МОм). 1-кратный буфер содержит 89 мМ Трис, 89 мМ борную кислоту и 2 мМ ЭДТА, рН 8.3.

Общие требования, предъявляемые ко всему поставляемому товару

Поставляемый товар должен быть новым, без повреждений, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, без следов воздействия влаги и следов вскрытия, не переделанным, а также соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу заказчика.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

Поставка товара осуществляется за счет поставщика.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».