Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку фильтров электростатических спирометрических

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 и/или КТРУ | Количество | ед. изм. | Характеристики объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фильтр электростатический спирометрический взрослый | 32.50.50.190 | 700 | штука | Фильтр электростатический спирометрический взрослый предназначен для защиты пациента и оборудования от проникновения патогенных микроорганизмов при обследовании ФВД. Корпус фильтра из антистатического полипропилена. Тип корпуса – неразборный, одноразовый. Фильтрующий элемент: круглый диск из электростатического синтетического волокнистого материала. Противовирусная и противобактериальная эффективность перекрестного заражения 99,9999%. Сопротивление пиковому потоку 720 л / мин. Сопротивление потока 30 л/мин 25 Па (0.25 см. вод. ст.). Сопротивление потока 60 л/мин 51 Па (0.51 см. вод. ст.). Сопротивление потока 90 л/мин 78 Па (0.78 см. вод. ст.). Сопротивление потока 720 л/мин 86 Па (0.86 см. вод. ст.). Эффективная зона фильтрации, 60 см2. Пирогенность, 0.25 EU/мл. Встроенный мундштук. Биосовместимость корпуса фильтра. Длина встроенного мундштука, 45мм Внутренний диаметр входного отверстия 26мм. Внутренний диаметр выходного отверстия 30 мм Материал антибактериальной прокладки-полимерное волокно электростатическое. Наружный диаметр входного отверстия 29.5 мм. Наружный диаметр выходного отверстия 33 мм. Пластиковый корпус фильтра Вес, 37 гр. Размеры: длина: 97мм, диаметр корпуса: 93мм. Фасовка 100 шт Арт.2800/21 Производитель: Италия |

| Требования к поставке/приемке товара: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия: -копию регистрационного удостоверения; -выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650; -сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения; -копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020). |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Центральный склад) |
| Срок поставки | В течение 20 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора |
| Остаточный срок годности | Не менее 12 месяцев |