Техническое задание

на закупку Фотоловушка Егерькам Зоркий Мини (Кругозор 2.0) или эквивалент с улучшенными характеристиками

Предмет закупки: фотоловушка Егерькам Зоркий Мини (Кругозор 2.0) или эквивалент с улучшенными характеристиками в количестве 14 единиц.

Цель закупки: приобретение оборудования для выполнения следующих задач - обеспечение работ по экологическому мониторингу биологического разнообразия, фиксации нарушений режима особой охраны.

Технические требования к фотоловушке Егерькам Зоркий Мини (Кругозор 2.0) или эквивалент с улучшенными характеристиками:

- Модель - фотоловушка Егерькам Зоркий Мини (Кругозор 2.0) или эквивалент с улучшенными характеристиками.

- Матрица - CMOS, 8 МП с интерполяцией до 24 МП.

- Объектив - F = 3.0, угол поля зрения (FOV) не менее 100°.

- Дальность обнаружения объектов: не менее 20 м.

- ИК-подсветка - невидимая подсветка не менее 940 нм.

- Дисплей – не менее 2.4" LCD.

- Карта памяти - поддержка SD-карт до 32 ГБ.

- Разрешение видео: 1080P - 30fps (Full HD), 720P - 30fps (HD), 480P - 30fps (VGA).

- Время срабатывания - менее 0.6 секунды.

- PIR-интервал съёмки - от 0 секунд до 60 минут.

- Количество кадров после срабатывания -  от 1 до 5.

- Наличие функции записи звука.

- Уровни чувствительности ИК-датчика: высокий, средний, низкий.

- Длительность записываемого видео - от 5 до 60 секунд.

- Питание - не менее 12 В.

- Источник питания - 8 батареек типа AA или внешнее питание 12 В через разъём DC 1.7×4.0 мм.

- Класс защиты корпуса - IP65 (защита от проливного дождя, пыли и высокой влажности).

- Габариты – не более 125×90×70 мм.

- Вес без элементов питания – не более 320 г.

- Встроенный GPS-модуль.

- Поддержка 4G LTE с автопереключением на 3G и 2G.

- Система «Антивор» - при смене SIM-карты устройство отправляет данные новой карты владельцу.

- Возможность отправки фото и видео в российское облако EGERCam, электронную почту, Яндекс Диск, FTP.

- Управление через веб-интерфейс, адаптированный для мобильных устройств и ПК, а также через SMS-команды.

- Функция автоматического корректирования размера отправляемой фотографии в условиях нестабильного GSM-сигнала.

Комплектация:

- Фотоловушка.

- Антенна связи.

- Ремень для крепления.

- Кабель внешнего питания.

- Кабель USB.

- Инструкция.

- Гарантийный талон.

- Упаковка.

Требования к поставке:

- Товар должен быть новым, оригинальным, не бывшим в эксплуатации.

- Поставка должна осуществляться в заводской упаковке.

- Должны быть предоставлены документы, подтверждающие происхождение товара, гарантию и возможность сервисного обслуживания.

- Поставляемая модель должна иметь русскоязычный интерфейс или русскоязычную инструкцию.

Место поставки: г. Мончегорск ул. Зеленый переулок дом 8