Техническое задание на поставку стоматологических расходных материалов

для нужд стоматологических отделений клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Для кого отделения клиники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щетка зуботехническая 4-рядная для шлифовального мотора СОНИС (3.048-4) или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: предназначена для работы на зуботехнических шлифовальных моторах, служит для равномерной обработки, шлифовки и финальной полировки базисов съемных протезов, керамики и композитных материалов с использованием полировальных паст. Тип оснастки: щетка полировальная, радиальная. Количество рядов: 4 ряда. Материал рабочей части (набивка): натуральная свиная щетина. Способ крепления щетины: ручная наборка. Материал колодки (центральной втулки): полиамид. Диаметр внешний: 69 мм. Посадочный диаметр: под ось шлифовального мотора (универсальный стандарт). | штука | 10 | ДСО №1 |
| 2 | Фильцы войлочные СОНИС (3.051-3) или эквивалент ОКПД2 35.50.50.190 | Назначение: предварительная и окончательная полировка при помощи зуботехнических микромоторов и шлифмоторов. Форма: конус. Материал: белый тонкошерстный войлок особого качества с высокой адсорбирующей способностью. Диаметр рабочей части (основания): 25–27 мм. Высота (длина) рабочей части: 35–40 мм. | штука | 50 | ДСО №1 |
| 3 | Стоматологический изоляционный лак Изо-Сол или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: применяется для разделения гипса и акриловых пластмасс, создает тончайшую, гладкую пленку, гарантирующую высокую точность отражения, и обладает бактериостатическими свойствами. Содержание формальдегида: отсутствует. Назначение: изоляция гипсовых форм от акриловых пластмасс (гипс от акрилатов) или гипса от гипса. Поверхность нанесения: наносится как на холодную, так и на горячую поверхность гипса. Свойства пленки: образует ультратонкую гладкую пленку, обеспечивает превосходную адгезию к гипсу и легкое, беспроблемное разделение форм после полимеризации. Биологическое действие: обладает выраженными бактериостатическими и бактерицидными свойствами. Консистенция: оптимальная текучесть, гарантирующая легкое и равномерное распределение по модели. Расход: материал очень экономичен, эффективная изоляция достигается нанесением минимального количества. Объем упаковки: не менее 500 мл. | упаковка | 5 | ДСО №1 |
| 4 | Гипс 4 класса Денест-Рок или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: предназначен для изготовления высокоточных мастер-моделей, штампиков и разборных моделей в ортопедической стоматологии, отличается минимальным расширением и высокой точностью воспроизведения деталей. Пропорция смешивания: 22 мл воды на 100 г порошка. Время работы: от 8 до 10 минут. Время схватывания: 13 минут. Линейное расширение (через 1 час): ≤ 0.10%. Прочность на сжатие: не менее 50 МПа. Твердость по Бринеллю: не менее 370 МПа. Цвет: коричнево-золотистый. Форма выпуска: ведро по 5 кг. | штука | 6 | ДСО №1 |
| 5 | Воск базисный мягкий Беловакс или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: моделирование базисов съемных протезов, изготовление прикусных шаблонов, формование индивидуальных оттискных ложек и ортопедических аппаратов. Тип воска: базисный, мягкий. Состав: композиция на основе парафина, натурального пчелиного воска, церезина, природной даммаровой смолы и жирорастворимого красителя. Форма выпуска: тонкие равномерные прямоугольные пластины Цвет: светло-розовый, полупрозрачный. Физические свойства: в размягченном состоянии пластины легко соединяются между собой, не прилипая к пальцам. Хорошо формуется при нагреве, легко обрабатывается острым инструментом при комнатной температуре без образования трещин и расслоений. Обладает незначительным коэффициентом термического расширения, сохраняет форму после охлаждения. Имеет гладкую поверхность после легкого оплавления над пламенем горелки. Удаление из формы: легко и полностью вымывается кипящей водой, не оставляя следов на искусственных зубах (фарфоровых/пластмассовых) и не окрашивая пластмассу протеза. Биосовместимость: не вызывает раздражения тканей полости рта. Вес упаковки: не менее 500 г. | упаковка | 6 | ДСО №1 |
| 6 | Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба Девит А или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: применяется в качестве анестезирующего и антисептического компресса при сильных болезненных реакциях во время лечения кариеса и пульпита. Физическая форма: готовая к применению волокнистая паста. Состав: гидрохлорид лидокаина, хлорфенол, эвгенол и камфора. Свойства: оказывает быстрое, сильное местноанестезирующее и выраженное антисептическое действие. Особенности: не содержит мышьяковистых соединений, безопасна для тканей пародонта, компресс накладывается под временную пломбу на срок от 1 часа до 3 суток. Форма выпуска: пластиковый шприц объемом не менее 3 гр. | упаковка | 2 5 Итого: 7 | ДСО №1 СО №1 |
| 7 | Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба Девит П или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: применяется в детской стоматологии для девитализации пульпы и мумификации молочных зубов. Физическая форма: готовая к применению волокнистая паста. Состав: параформ, лидокаина гидрохлорид, хлорфенол, камфора и ментол. Свойства: оказывает быстрое, сильное местноанестезирующее и выраженное антисептическое действие. Особенности: не содержит мышьяковистых соединений, безопасна для тканей пародонта, полная девитализация происходит за 3–5 дней. Форма выпуска: пластиковый шприц объемом не менее 3 гр. | упаковка | 2 | ДСО №1 |
| 8 | Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба Девит С или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: лечение пульпита методом мортальной экстирпации или ампутации, лечение остаточного пульпита. Физическая форма: готовая к применению волокнистая паста. Состав: параформальдегид, лидокаина гидрохлорид. Свойства: оказывает быстрое, сильное местноанестезирующее и выраженное антисептическое действие. Особенности: не содержит мышьяковистых соединений, безопасна для тканей пародонта, полная девитализация достигается за 3–5 дней, не требует дополнительной обработки каналов для нейтрализации солей мышьяка, не вызывает раздражения периапикальных тканей. Форма выпуска: пластиковый шприц объемом не менее 6,5 гр. | упаковка | 5 2 Итого: 7 | СО №1 СО №3 |
| 9 | Комплект пломбировочного композитного микрогибридного материала светового отверждения ДентЛайт или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: эстетическая реставрация и восстановление зубов группы премоляров и моляров I-V, восстановление культи зуба, изготовление непрямых реставраций, шинирование. Состав матрицы: полимерная основа Bis-GMA, UDMA, TEGDMA и другие олигомеры. Содержание наполнителя: 80–85% по массе (62–65% по объему), рентгеноконтрастный барийборалюмосиликат и нанодиоксид кремния. Размер частиц наполнителя: наночастицы размером от 5 нм до 75 нм, 2 нанокластеры размером от 0,1 до 3 мкм, 3 частицы размером от 0,7 до 1,5 мкм. Спектр полимеризации: синий свет с длиной волны 400–500 нм. Глубина полимеризации (за 20 сек): не менее 2 мм. Физико-механические свойства: Диаметральная прочность: не менее 45 МПа. Водопоглощение: не более 40 мкг/мм³. Растворимость: не более 5 мкг/мм³. Комплектация: флакон однокомпонентного светоотверждаемого бонда V поколения объемом не менее 5 мл. | упаковка | 50 | СО №1 |
| 10 | Материал стоматологический пломбировочный двухкомпонентный рентгеноконтрастный на основе эпоксидной смолы Виэдент или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: используется для пломбирования корневых каналов с гуттаперчевыми штифтами, обладает бактерицидными свойствами, высокой прочностью, низкой усадкой и обеспечивает надежную герметизацию, гарантируя длительный антикариозный эффект. Состав: эпоксидный аминополимер, гидроокись кальция, рентгеноконтрастные компоненты. Рабочее время: от 1,5 до 5 часов (в зависимости от температуры). Время отверждения в канале: от 8 до 24 часов (полная полимеризация до 72 часов). Биологические свойства: биологически инертен, нетоксичен, обладает хорошей адгезией к дентину и бактерицидным эффектом. Формы выпуска: комплект паст из пасты белой объемом не менее 4 мл и пасты желтой объемом не менее 4 мл. | упаковка | 10 | СО №1 |
| 11 | Комплект жидкостей для обработки корневых каналов зубов ЭндоЖи № 2 или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: для химического расширения и выявления устьев корневых каналов. Состав: смесь калиевой и натриевой ЭДТА (не менее 17%) и центимониум бромид (поверхностно-активный антисептик). Свойства: связывает ионы кальция, размягчая дентин, растворяет смазанный слой и предотвращает оседание опилок за счет образования активной пены. Форма выпуска: флакон не менее 100 мл. | упаковка | 60 | СО №1 |
| 12 | Паста гидроксида кальция стоматологическая пломбировочная Метапаста или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: временное пломбирование инфицированных корневых каналов и лечение деструктивных форм периодонтита, терапия при перфорациях, переломах корня и случайном вскрытии пульпы, лечение гангренозных пульпитов и апексификация. Структура: незатвердевающая водорастворимая паста. Действующие вещества: гидроксид кальция (до 30%), сульфат бария (до 35%) для рентгеноконтрастности, полипропиленгликоль (до 35%). Уровень pH: 12,5 (сохраняется на уровне не ниже 12 спустя 10 дней). Свойства: рентгеноконтрастна, легко вводится и извлекается, полностью растворима в воде, обеспечивает мощный бактерицидный эффект и полную стерилизацию корневого канала за 48 часов. Форма выпуска: готовая к применению белая паста в пластиковых шприцах (стандартно 2 шприца по 2,2 г). | упаковка | 5 | СО №1 |
| 13 | Гемостатическая жидкость для быстрой остановки капиллярных кровотечений Гемостаб на основе сульфата железа (FeSO₄) или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: предназначен для обработки корневых каналов, удаления или распада пульпы, а также для предотвращения образования гранулем и воспалительных очагов. Действующее вещество: сульфат железа (25%). Цвет: светло-коричневый. Плотность раствора: 1,130 ± 0,02 г/см3 Водородный показатель (pH): 1,0 ± 1,0. Состав: водный раствор сульфата железа (в стоматологии аналоги часто содержат около 20% активного вещества с добавлением связующих компонентов). Цвет: от прозрачного до светло-желтоватого. Форма выпуска: жидкость во флаконах (капельницах) объемом не менее 13 мл. | упаковка | 4 | СО №1 |
| 14 | Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов Фенопласт или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: предназначена для химического размягчения твердых пломбировочных материалов (резорцин-формальдегидных паст) на основе фенол-альдегидных смол, позволяет безопасно извлечь старую пломбу из корневого канала. Состав: основными активными компонентами являются фенилэтилен (стирол) и формамид. Механизм действия: активно растворяет полимеризованную смолу, превращая твердую, хрупкую массу в пластичный гель. Свойства при работе: жидкость высокотекучая, быстро проникает в микротрещины старой пломбы. Особенности клинического применения: препарат наносится на устье канала и оставляется для воздействия всего на 1 минуту. Инструменты (файлы), используемые для прохождения, постоянно смачиваются фенопластом. Эффективно снижает риск перфорации корня или отлома инструмента благодаря облегчению механического прохождения канала. Форма выпуска: флаконы-капельницы объемом не менее 13 мл. | упаковка | 20 | СО №1 |
| 15 | Раствор гипохлорита натрия для антисептической обработки корневых каналов Гипохлоран-3 или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: применяется для химической антисептической обработки корневых каналов во время эндодонтического лечения пульпитов и периодонтитов. Действующее вещество: гипохлорит натрия (NaOCl) с концентрацией 3,25 %. Вспомогательные компоненты: гидроксид натрия для стабилизации pH, хлорид натрия, дистиллированная вода. Растворение органики: активно растворяет некротические ткани, остатки пульпы и гнойные массы, очищая труднодоступные участки канала. Антимикробное действие: обладает широким спектром бактерицидного действия (уничтожает большинство патогенных микроорганизмов, включая E. faecalis). Удаление смазанного слоя: способствует вымыванию дентинных опилок (смазанного слоя) после механической обработки инструментами. Форма выпуска: жидкость (готовый раствор) во флаконах объемом не менее 300 мл. | упаковка | 60 20 Итого: 80 | СО №1 СО №3 |
| 16 | Жидкость для антисептической обработки корневых каналов зубов 2% раствор хлоргексидина или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: применяется в эндодонтии для антисептической обработки кариозных полостей и корневых каналов (пульпит, периодонтит), что обеспечивает выраженное микробоцидное действие и эффективную стерилизацию. Действующее вещество: хлоргексидина биглюконат концентрацией не менее 2%. Свойства: уничтожает широкий спектр грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов и грибков. Область применения: промывание корневых каналов, обработка полостей зуба до и после препарирования, дезинфекция инструментов. Форма выпуска: водный раствор, готовый к применению во в флаконе объемом не менее 300 мл. | штука | 30 | СО №1 |
| 17 | Материал стоматологический антисептический для пломбирования устьев корневых каналов витальных зубов Пульподент или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: стоматологический антисептический материал для пломбирования устьев корневых каналов витальных зубов, пульпотомии и лечения пульпитов. Форма выпуска: комплект двухкомпонентный, включающий порошок не менее 25 г и жидкость не менее 15 мл. Содержание порошка: полиоксиметилен, йодоформ, окись цинка. Содержание жидкости: эвгенол, формальдегид, фенол. Эксплуатационные параметры: при смешивании порошка и жидкости в соотношении 2:1 должна образовываться однородная пластичная паста, пригодная для легкого введения в пульпарную камеру. Время работы с готовой пастой при комнатной температуре должно составлять не менее 5-7 минут. Материал должен обеспечивать антисептическое действие на культю пульпы с сохранением ее жизнеспособности в апикальной части (мумифицируется только устьевая часть). | упаковка | 2 | ДСО №1 |
| 18 | Материал стоматологический пломбировочный композитный самотвердеющий с возможностью светового отверждения Cention N или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: предназначен для прямой реставрации зубов в качестве постоянного пломбировочного материала. Основные показания к применению: - пломбирование кариозных полостей I и II классов, - реставрация молочных зубов (в жевательном отделе). Тип: самотвердеющий цемент на основе алкализирующих стекол (powder-liquid). Состав: бариево-алюминий-силикатное стекло, изофиллеры и фторсиликат кальция. Прочность на изгиб: не менее 100 МПа. Компрессионная прочность: не менее 300 МПа. Высокая рентгеноконтрастность: не менее 300% Al. Полимеризация: двойного отверждения — базовое химическое (темновое), с возможностью ускорения фотополимеризацией. Рабочее время (при 23 °C): до 2 минут 30 секунд. Время отверждения во рту (при 37 °C): 4 минуты. Выделение ионов: фториды, кальций, гидроксид-ионы. Рентгеноконтрастность: не менее 280 % (относительно алюминия). Форма выпуска: порошок 1не менее 30 г + жидкость1 не менее 8 г. | штука | 3 | ДСО №1 |
| 19 | Матрицы контурные секционные металлические малые ТОР ВМ 1.0972 или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: реставрация аппроксимальных поверхностей зубов (класс II). Создают правильную анатомическую форму контактного пункта и предотвращают нависающие края пломбы. Материал: специальная коррозионно-стойкая сталь. Форма: объемная, вогнутая с двойным радиусом кривизны (точно повторяет анатомическую форму зуба). Толщина: не менее 50 мкм. Размер: малый для моляров и премоляров. Количество в упаковке: не менее 10 штук. | упаковка | 5 | ДСО №1 |
| 20 | Матрицы контурные секционные металлические малые с выступом ТОР ВМ 1.0971 или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: реставрация аппроксимальных поверхностей зубов (класс II). Создают правильную анатомическую форму контактного пункта и предотвращают нависающие края пломбы. Материал: специальная коррозионно-стойкая сталь. Форма: объемная, вогнутая с двойным радиусом кривизны (точно повторяет анатомическую форму зуба). Толщина: не менее 50 мкм. Вариант исполнения: с выступом. Размер: малый для моляров и премоляров. Количество в упаковке: не менее 10 штук. | упаковка | 2 | ДСО №1 |
| 21 | Матрицы контурные секционные металлические большие ТОР ВМ 1.0973 или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: реставрация аппроксимальных поверхностей зубов (класс II). Создают правильную анатомическую форму контактного пункта и предотвращают нависающие края пломбы. Материал: специальная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь. Форма: объемная, анатомически вогнутая. Толщина: не менее 50 мкм. Вариант исполнения: без выступа. Размер: большие для моляров и премоляров. Количество в упаковке: не менее 10 штук. | упаковка | 3 | ДСО №1 |
| 22 | Матрицы контурные секционные металлические большие с выступом ТОР ВМ 1.0974 или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: реставрация аппроксимальных поверхностей зубов (класс II). Создают правильную анатомическую форму контактного пункта и предотвращают нависающие края пломбы. Материал: специальная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь; Форма: объемная, анатомически вогнутая. Толщина: не менее 50 мкм. Вариант исполнения: с выступом. Размер: большие для моляров и премоляров. Количество в упаковке: не менее 10 штук. | упаковка | 2 | ДСО №1 |
| 23 | Матрицы контурные секционные металлические средние ТОР ВМ № 1.0975 или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: предназначена для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов и анатомического восстановления контактных пунктов при лечении кариеса II класса. Материал: специальная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь. Форма: объемная, анатомически вогнутая. Толщина: не менее 50 мкм . Вариант исполнения: с выступом. Размер: средние для моляров и премоляров. Количество в упаковке: не менее 10 штук. | упаковка | 80 | СО №1 |
| 24 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб ТОР ВМ (1.398) или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: разделение аппроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации по II классу. Материал: специальная коррозионно-стойкая сталь. Толщина: не менее 50 мкм. Комплектация набора: не менее 100 шт. + не менее 2 кольца: Малые с выступом: не менее 10 шт. Малые: не менее 20 шт. Большие не: менее 20 шт. Большие с выступом: не менее 10 шт. Средние с выступом: не менее 10 шт. Средние: не менее 30 шт. Кольцо фиксирующее стандартное: не менее 1 шт. Кольцо фиксирующее «Дельта»: не менее 1 шт. | упаковки | 2 | ДСО №1 |
| 25 | Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб ТОР ВМ (1.888) или эквивалент ОКПД 2 32.50.50.190 | - Назначение: восстановление контактных (проксимальных) и пришеечных (цервикальных) поверхностей передней группы зубов. - Материал: металл (нержавеющая сталь). - Толщина матриц: не менее 50 мкм. - Количество в наборе: не менее 30 штук. Комплектация набора: - Полоски № 1.387A: не менее 6 штук. - Полоски № 1.387: не менее 6 штук. - Полоски № 1.388: не менее 6 штук. - Матрицы двойные № 1.523: не менее 6 штук. - Матрицы двойные № 1.533: не менее 6 штук. | упаковки | 15 | СО №1 |
| 26 | Артикуляционная бумага Bausch или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: предназначена для точной диагностики: выявления окклюзионных контактов, проверки сбалансированности прикуса, распределения жевательной силы и выявления завышений при установке пломб, коронок и протезов. Толщина: не более 40 мкм (микрометров). Тип покрытия: двустороннее (окрашивает зубыне менееантагонисты при смыкании). Состав красителя: жидкая краска в микрокапсулах (микродюн). Цвет: красный или синий. Форма: прямоугольная (полоски). Размеры листа: не менее 104 × 20 мм. Количество в упаковке: не менее 200 листов. | упаковка | 80 | СО №1 |
| 27 | Стоматологические одноразовые аппликаторы (микробраши) ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: применяются для точного и экономичного нанесения жидкостей и гелей без впитывания излишков, исключают перекрестное инфицирование и делятся на стандартные размеры с ворсистым кончиком для обработки труднодоступных участков. Материал ручки: нетоксичный полипропилен. Материал рабочей части: гипоаллергенное синтетическое волокно (вискоза или полиэфир), не оставляющее ворсинок на обрабатываемой поверхности. Свойства наконечника: не впитывает материалы, а удерживает их на поверхности благодаря капиллярному эффекту, экономя расход препаратов. Стерильность: поставляются в нестерильном виде (предназначены для однократного использования, исключают риск передачи инфекций). Количество в упаковке: не менее 100 штук. Размеры определяют диаметр головки для удобства работы с полостями разного объема. | упаковка | Итого: 127 | СО №1 ДСО №1 СО №1 ДСО №1 СО №1 ДСО №1 |
|  |  | Ультратонкий, S: диаметр 1,0 мм. |  | 30 15 |  |
|  |  | Средний, M: диаметр 1.5 мм. |  | 30 15 |  |
|  |  | Крупный, L: диаметр 2.0 мм. |  | 30 7 |  |
| 28 | Диск полировочный Kagayaki 125 или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: предназначены для быстрого контурирования, удаления излишков и первичной обработки композитов, компомеров и стеклоиономеров перед финишной шлифовкой. Зернистость (абразивность): не менее 125 мкм. Цвет: белый. Материал основы: уретановое связующее с наполнителем из оксида алюминия (на металлическом штифте типа Pin). Рекомендуемая скорость: от 3000 до 5000 об/мин. Максимальная скорость: 5000 об/мин. Рабочее давление: 0,3 – 1 Н. Совместимость: прямой стоматологический наконечник | штука | 400 200 Итого: 600 | СО №1 ДСО № 1 |
| 29 | Чашка полировочная Kagayaki 125 или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: быстрое удаление излишков пломбировочного материала и первичное контурирование формы зуба. Зернистость (абразивность): грубая не менее 125 мкм. Цветовой код: белый. Материал рабочей части: уретан или силикон (обеспечивает эффективный срез материала, не нагревая ткани зуба). Рекомендуемая скорость: от 3000 до 5000 об/мин. Максимальная скорость: 5000 об/мин. Давление при работе: 0.3 не менее 1 Н. Хвостовик: стандартный, углового типа (RA) для наконечника. | штука | 200 | СО №1 |
| 30 | Конус полировочный Kagayaki 125 или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: применяются на первом этапе обработки для грубого контурирования реставраций, удаления излишков композита и создания нужного анатомического контура. Зернистость (абразивность): грубая, не менее 125 мкм. Цвет: белый. Материал: уретановая матрица с наполнителем из оксида алюминия. Рекомендуемая скорость: от 3000 до 5000 об/мин Максимальная скорость: 5000 об/мин. Рабочее давление: 0,3 – 1 Н. Особенности работы: полиры не нагревают обрабатываемую поверхность, что позволяет проводить коррекцию без водяного охлаждения. | штука | 200 | СО №1 |
| 31 | Щетка полировочная нейлоновая средняя Kagayaki или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: снятие зубного налета, шлифование, финишная и зеркальная полировка композитов, керамики и эмали. Тип изделия: стоматологическая щетка для углового наконечника. Материал щетины: нейлон средней жесткости. Материал хвостовика: нержавеющая сталь. Рекомендуемая скорость: от 3000 до 5000 об/мин. Максимальная скорость: 5000 об/мин. Форма рабочей части: чаша. Рекомендуемая скорость вращения: 3000не менее5000 об/мин. Максимальная скорость вращения: 5000 об/мин. | штука | 400 100 Итого:500 | СО №1 ДСО №1 |
| 32 | Зубная нить ОКПД2 32.50.50.190 | Длина: не менее 50 метров. Материал: нейлон (полиамид) или тефлон (PTFE). Покрытие: стоматологический воск (микрокристаллический воск) для легкого скольжения в узких промежутках и защиты от разрыва. Пропитка: ароматизатор или без аморотизатора, антисептики (хлоргексидин) или фториды для защиты от кариеса. Упаковка: пластиковый контейнер со встроенным металлическим резаком. | упаковка | 50 30 Итого:80 | СО №1 ДСО №1 |
| 33 | # Полоски шлифовальные для предварительной обработки ТОР ВМ 1.053 или эквивалент # ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: предназначены для предварительной обработки, снятия излишков пломбировочного материала и шлифования труднодоступных контактных (интерпроксимальных) поверхностей зубов при работе с композитами. Материал: высокопрочный лавсан (полиэстер) с улучшенной износоустойчивостью. Комплектация набора: набор из 50 штук (по 25 штук двух видов для поэтапной обработки). Свойства: высокая влагостойкость, гибкость и улучшенная шлифующая способность. Рабочая зона: каждая полоска имеет два участка с различными абразивными слоями для последовательной обработки. Ширина полоски: не более 4 мм. | упаковка | 30 | СО № 1 |
| 34 | Клинья светопрозрачные, пластиковые, фиксирующие ТОР ВМ 1.820 или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: применяются для создания межзубного промежутка при установке матриц, сепарационных пластин, при обработке поверхности пломб шлифовальными полосками, надежной фиксации матриц и плотного прилегания к зубу. Материал: изготовлены из специального светопроводящего пластика, который обеспечивает оптимальную гибкость, упругость и равномерное светопропускание для полимеризации пломбировочного материала. Комплектация набора: набор состоит из двух типоразмеров: тонкие: не менее 50 штук (размер не менее 1,5× 1,5 мм) средние: не менее 30 штук (размер не менее 1,5× 2,0 мм). Светопроводность: нижняя или боковая поверхность обладает рассеивающим эффектом для качественного отверждения композита. Биосовместимость и прочность: пластик гипоаллергенен, не впитывает влагу и не травмирует десневой сосочек. Анатомичность: имеют вогнутые боковые грани, точно повторяющие морфологию зубов, и допускают многократное сгибание без излома. | упаковка | 20 | СО № 1 |
| 35 | Набор клиньев стоматологический деревянный ТОР ВМ (1.085) или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: раздвигать зубы при пломбировании, плотно прижимать матрицу, помогать при шлифовке пломб. Материал: натуральный клен (прочный и в меру упругий). Форма: анатомическая с вогнутыми боками под форму зуба. Форма выпуска: набор. Состав набора (не менее 400 штук): Оранжевые (супертонкие / суперкороткие) не менее 100 штук. Белые (тонкие / короткие) не менее 100 штук. Желтые (тонкие / длинные) не менее 50 штук. Синие (средние / короткие) не менее 50 штук. Розовые (средние / длинные) не менее 50 штук. Фиолетовые (толстые / длинные) не менее 50 штук. | упаковка | 4 | ДСО №1 |
| 36 | Компресс гемостатический и антисептический для альвеол Альвостаз (губка №2) ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: предназначен для профилактики и лечения альвеолита, применяется для тампонирования зубных лунок и впитывания экссудата. Форма выпуска: кубики (губки) светлоне менеежелтого цвета. Габариты губки: не менее 1,0 × 1,0 × 1,0 см. Масса одной губки: не более 0,1 г. Действующие вещества: хлоргексидин и метронидазол. Свойства пропитки: удельный вес гемостатической пропитки — не менее 36 %. Упаковка: не менее 30 штук. | упаковка | 15 | СО № 1 |
| 37 | Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов зубов Резодент или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: применяется для постоянного пломбирования труднопроходимых корневых каналов и каналов с неполной экстирпацией пульпы, обладает выраженным антисептическим действием, обеспечивая надежную герметизацию. Текучесть материала: не менее 20 мм. Толщина пленки: не более 50 мкм. Растворимость: не более 3%. Рентгеноконтрастность: эквивалентна слою алюминия. Действующие вещества: резорцин, формальдегид. Состав комплекта: Порошок: содержит резорцин, окись цинка, рентгеноконтрастный наполнитель и двуокись титана. Жидкость №1 (лечебная): содержит формальдегид. Жидкость №2 (каталитическая): предназначена для отверждения. | упаковка | 5 | СО №1 |
| 38 | Пасты гидроксида кальция стоматологические пломбировочные Метапекс или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: предназначена для временного пломбирования корневых каналов, лечения гангренозных пульпитов, периодонтитов и деструктивных форм заболевания, формирование апекса (апексификация) у зубов с несформированными корнями, терапия при перфорации и резорбции корня. Состав: гидроксид кальция не менее 30%, йодоформ не менее 38%, силиконовая основа. Консистенция: незатвердевающая (пластичная) паста. Свойства: превосходный антибактериальный эффект (уничтожает до 99% патогенной микрофлоры), высокая рентгеноконтрастность. Силиконовая основа: не растворяется в воде, что позволяет материалу долго оставаться в канале и предотвращает его вымывание. Форма выпуска: пластиковые шприцы объемом не менее 2.2 г. Комплектация: в набор входят одноразовые сменные канюли (до 20 шт.) для удобного введения пасты. | упаковка | 10 2 Итого:12 | СО №1 СО № 3 |
| 39 | Паста стоматологическая шлифовальня Mira или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: - очищение: удаление зубного камня, пигментации и пятен от еды или табака без повреждения эмали. - - шлифовка: предварительная обработка и полировка композитных реставраций до блеска за один этап. - Состав: диоксид кремния (силикаты), эксципиент, эфирные масла. - Наноабразивы: спеченные частицы для устранения глубоких царапин от инструментов - Свойства: не содержат фтор, имеют водную основу, реологические добавки предотвращают разбрызгивание во рту. - Формы выпуска: пластиковая емкость массой не менее 45 г. | упаковка | 15 | ДСО №1 |
| 40 | Гель анастезирующий ДиСиЛан или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: стоматологический материал для местной (аппликационной) анестезии слизистой оболочки полости рта. Действующее вещество: бензокаин концентрации не менее 20%. Форма выпуска: гель/гельне менеепаста. Объем упаковки: флакон/туба объемом не менее 30 мл. Органолептические свойства: наличие приятного вкуса/аромата. Скорость действия: начало наступления обезболивающего эффекта через 1–2 минуты после нанесения. Длительность эффекта: сохранение анестезирующего действия не менее 10–15 минут. Показания к применению: обезболивание места инъекции, удаление молочных зубов, вскрытие абсцессов, снятие зубного камня, ретракция десны. Возрастная категория: разрешен к применению как для взрослых, так и для детей от 5 лет. | штука | 20 | ДСО №1 |

Место доставки товара:672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, 163, 1 этаж, медицинский склад клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.

Сроки поставки Товара: в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.

Требования по условиям доставки, отгрузки и разгрузки Товара.

Упаковка Товара должна быть не повреждена и обеспечивать его сохранность при транспортировке.

Отгрузка — разгрузка Товара осуществляется стороной Поставщика. Товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приемки Товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.

Требования к качеству:

Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации Товара. Товар должен соответствовать ГОСТ. Товар не должен быть забракованным и/или фальсифицированным, должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять Срок годности на момент поставки — не менее 70% от заявленного изготовителем. Обязательное наличие регистрационного удостоверения, декларации соответствия, инструкции по применению на русском языке.

Требования к документам на Товар.

Товар должен сопровождаться следующими документами:

— удостоверение качества и безопасности;

— счет;

— фактура (при наличии);

— товарная накладная (ТОРГ — 12) или универсальный передаточный документ (УПД).

Требования к безопасности Товара.

Поставляемые Товары должны соответствовать обязательным требованиям к их безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации