## Описание объекта закупки (Спецификация)

## Поставка каната стального

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 ФЗ-44

Наименование товара, работы, услуги; Код позиции; Тип позиции; Единица измерения; Количество (объем работы, услуги). Канат стальной; 25.93.11.120; Товар; Метр; 30.

Характеристики товара, работы, услуги ( Канат стальной ). Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики. Канат диаметром; 12; Миллиметр. По назначению; грузового назначения – Г. По механическим свойствам марок; марки В. По виду покрытия поверхности проволок в канате; из проволоки без покрытия. По способу свивки; нераскручивающийся – Н. По степени уравновешенности; рихтованный – Р. По точности изготовления; повышенной точности – Т. Маркировочная группа; 1770 (180) Н/мм² (кгс/мм²). Тип смазки; А1. Фасовка; Барабан (катушка) или бухта. Форма поставка; Одним цельным отрезком.

## Соответствие товара ГОСТ 2688-80 «Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6) + 1 о. с. Сортамент»

## Намотка каната должна быть без петель, механических повреждений, перепутывания и слипания витков.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, работоспособным и обеспечивающим предусмотренную производителем функциональность, упаковка должна быть целой и обеспечивать безопасную транспортировку Товара.

На Товаре не должно быть следов механических повреждений, термических, биологических повреждений, повреждений водой, повреждений, вызванных неправильным хранением, транспортировкой или неосторожной выгрузкой, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого Товара.

Товар сопровождается документами, подтверждающими его качество (сертификат соответствия (декларацию о соответствии), паспорт качества), в соответствии с законодательством РФ, действующим на момент поставки Товара.

Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара устанавливаются в соответствии с гарантией Производителя и (или) Поставщика Товара, но не менее 12 месяцев с даты подписания в ЕИС Заказчиком документа о приемке.