Приложение № 1

к Государственному контракту № _________

от «___»_____________20___ г.

ТехническОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку средств инженерно-технической защиты для центрального аппарата Росфинмониторинга

1. Цель поставки оборудования

Оснащение центрального аппарата Росфинмониторинга средствами инженерно-технической защиты производится в целях:

- повышения безопасности мест массового пребывания людей, сохранение их жизни и здоровья, а также имущества;

- предотвращения несанкционированного проникновения на объект правонарушителей.

Место поставки – объект Заказчика по адресу: г. Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 1.

Срок поставки оборудования –19.06.2027 г.

2. Требования к поставке

2.1. Исполнитель на объект Заказчика производит поставку средств инженерно-технической защиты и других материалов, необходимых для выполнения настоящих технических требований:

- Интерфейсный модуль/контроллер Apollo Security AIM-4SL – 2 шт.

память до 20.000 карт и до 7.000 событий;

255 уровней доступа;

127 временных зон /100 праздников/ до 6 интервалов в каждой временной зоне;

до 38 уровней доступа, назначенных на одну карту;

зональный контроль повторного входа (как самостоятельный контроллер);

зональный и временной контроль повторного входа (под управлением центральных контроллеров);

до 4 считывателей/клавиатур с форматом wiegand или clock-and-data (proximity, smart, биометрических и пр.);

до 4 релейных выходов управления замком;

до 4 дополнительных релейных выходов;

до 8 кодов организации (facility code);

подключение до 16-ти внешних цифровых релейных модулей ADA-10/11;

12 входов (4 дверного контакта, 4 кнопки выхода, 4 дополнительных);

возможность замены интерфейсных драйверов непосредственно на объекте;

часы реального времени;

возможность обновления встроенного программного обеспечения, хранящаяся во флэш-памяти, непосредственно на объекте;

интерфейс для связи с компьютером:

- RS-232 (с аппаратным драйвером ASM-23),

- Ethernet (с аппаратным драйвером ENI-100);

интерфейс для связи с центральными контроллерами AAN-100, AAN-32S или AAN-32N:

- RS-485 (с аппаратным драйвером ASM-48),

- Ethernet (с аппаратным драйвером ENI-100 или конвертером ENI-110);

светодиодная индикация для отображения работы и диагностики системы;

- Модуль ANI-100 – 1 шт.

Аппаратный модуль сетевого интерфейса для центральных контроллеров AAN-100 и AAN-32N. Функционирует как стандартное сетевое Ethernet-устройство и использует один IP-адрес.

Обеспечивает обмен данными между контроллерами и компьютером по протоколу TCP/IP со скоростью 10 или 100 Мб/с.

Подключается к локальной сети с помощью стандартного разъема RJ-45. Для соединения с сетевым коммутатором, маршрутизатором или другим подобным устройством используется стандартный кабель 5-ой категории;

- Сетевой контроллер APOLLO AAN-100-1 шт.

APOLLO AAN-100 для СКУД и охранной сигнализации. Управление до 96 считывателей и 512 охранных шлейфов, расширяемая память до 8 МБ (1,2 млн+ карт), поддержка Ethernet с шифрованием 256-bit AES. Совместимость с APACS 3000;

- Модуль памяти для APOLLO AAN-100-1 шт.

- Преобразователь интерфейса ASM-48, драйвер порта RS-485 – 5 шт.

аппаратный драйвер для подключения интерфейсных модулей (AIM-1SL/2SL/4SL) и охранных панелей (AIO-168/16/8) к центральным контроллерам AAN-100 и AAN-32S по интерфейсу RS-485.

Устанавливается непосредственно на плате центральных контроллеров, интерфейсных модулей и охранных панелей в специализированный 12-ти штырьковый разъем. На линию связи рекомендуется подключать до 8 устройств.

габаритные размеры – 100х60х30;

вес, не более – 0,3 кг.;

- Интерфейсный модуль/контроллер AIO-168-3 шт.

Flash-память

технология поверхностного монтажа

съемные модули интерфейсов RS-232 и RS-485

16 охранных входов, контролирующих целостность шлейфов

возможность дублирования связи с контроллером при использовании APX-20

8 релейных выходов

вход для датчика вскрытия корпуса

вход для датчика сбоя в питании

2 светодиода для диагностики функционирования

задание конфигурации DIP-переключателями

2.2. Компоненты, устанавливаемые вне помещений, должны быть рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу в следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха: от – 40°С до +50°С;

- относительная влажность воздуха: до 95% (без конденсации);

- атмосферное давление: от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.).

2.3. Срок службы компонентов при работе в этих климатических условиях должен составлять не менее 5 лет.

2.4. Оборудование должно сохранять работоспособность в условиях электромагнитных помех, шумов и вибраций, имеющих место на объекте дислокации.

2.5. Дополнительно вводимые средства контроля и управления доступом должны быть интегрированы в систему инженерно-технической защиты (СИТЗ) объекта.

3. Требования по надежности

3.1. Исполнитель должен предоставить гарантии качества работ.

Срок предоставления гарантий качества работ должен быть не менее 2 (двух) лет (срок считается со дня сдачи-приемки работ).

3.2. Исполнитель должен учесть, что доступ на объекты (территории) Заказчика иностранных граждан ограничен и регламентируется законодательством по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.

Приложение № 2

к Государственному контракту № _________

от «___»_____________20___ г.

Спецификация

| № п/п | Наименование работы/товара | Кол-во | Ед. измерения | Цена за единицу (руб.) НДС не облагается | Сумма (руб.) НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль ANI-100 | 1 | шт |  |  |
| 2 | Модуль памяти для APOLLO AAN-100 | 1 | шт |  |  |
| 3 | Сетевой контроллер APOLLO AAN-100 | 1 | шт |  |  |
| 4 | Интерфейсный модуль/контроллер AIO-168 | 3 | шт |  |  |
| 5 | Интерфейсный модуль/контроллер Apollo Security AIM-4SL | 2 | шт |  |  |
| 6 | Преобразователь интерфейса ASM-48 | 5 | шт |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Государственному контракту № _________

от «___»_____________20___ г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА № __________ от _________2026 г.

_______________________________ (указать наименование заказчика), именуемый (-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________(должность, ФИО), действующего на основании ______________________________________________________, с одной стороны, и ______________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________ (должность, ФИО), действующего на основании ____________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт приемки товара (партии товара) о нижеследующем:

1. Во исполнение Контракта № ____________________ от «__» ______ 2026 г.

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий товар:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

2. Товар проверен Заказчиком в присутствии Поставщика и ________________ (соответствует/не соответствует) требованиям Заказчика и/или условиям Контракта.

Претензий к Поставщику по качеству, срокам и объему оказанных услуг Заказчик не имеет.

(Вариант дополнительно: Заказчиком выявлены следующие недостатки результата поставки товара: _____________________, подлежащие устранению Поставщиком в срок до «__» _____________ ____ г. в следующем порядке: __________________________).

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон.

| ПОСТАВЩИК ____________________ /_________/ М.П. | ЗАКАЗЧИК ______________________ /_________/ М.П. |
| --- | --- |