ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку медицинского изделия

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндопротез головки лучевой кости, керамический | Эндопротез головки лучевой кости, индивидуальный керамический представляет собой биполярный имплантат, изготовленный из керамического материала на основе диоксида циркония тетрагонального, стабилизированного оксидом иттрия. Эндопротез используется для протезирования головки лучевой кости и головки мыщелка плечевой кости. Дистальный компонент состоит из двух частей и представлен в виде ножки и головки, соединяющихся между собой по принципу шарового шарнира, что обеспечивает головке, как ротационные движения, так и боковые отклонения на величину около 15 градусов по отношению к оси ножки во всех направлениях. Проксимальный компонент представлен в виде дуги со сферической поверхностью для сочленения с дистальным компонентом с одной стороны и ножкой для установки эндопротеза в костную ткань с другой стороны. Размеры эндопротеза, такие как, диаметр головки, высота головки, диаметр дуги, общая длина эндопротеза и прочие габаритные величины должны определяться на основании антропометрических данных пациента, предоставленных Заказчиком (КТ, отдельный рентгеновский снимок с линейкой или другим эталоном). Имплантация дистального компонента производится в интрамедуллярный канал лучевой кости по бесцементной технологии с прессовой посадкой. Имплантация проксимального компонента производится в губчатую ткань на поверхность резекции головчатого возвышения плечевой кости. | шт | 1 |

Требования к поставляемому Товару

1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.

1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.

1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

2. Требования к таре и упаковке товара

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.

На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.