ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование по производителю | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натрий едкий | 1. Представляет собой белые чешуйки, куски или цилиндрические палочки с кристаллической структурой на изломе. 2. Сильно гигроскопичен, хорошо растворим в воде и спирте; быстро поглощает из воздуха углекислоту и воду и постепенно переходит в углекислый натрий. 3. Молекулярная масса - 40,0 4. Квалификация - химически чистый 5. Массовая доля основного вещества - не менее 99,0 % 6. Массовая доля углекислого натрия - не более 1,0 % 7. Массовая доля общего азота - не более 0,0003 % 8. Массовая доля кремнекислоты - не более 0,002 % 9. Массовая доля сульфатов - не более 0,0005 % 10. Массовая доля фосфатов - не более 0,0005 % 11. Массовая доля хлоридов - не более 0,0025 % 12. Массовая доля алюминия - не более 0,0005 % 13. Массовая доля железа - не более 0,0005 % 14. Массовая доля кальция и магния - не более 0,005 % 15. Массовая доля тяжелых металлов - не более 0,0005% | кг | 3 |
| 2 | Натрий хлористый | 1. Внешний вид - бесцветный кристаллический порошок, легко растворимый в воде. 2. Квалификация - химически чистый 3. Содержание основного вещества - не менее 99,9% 4. Молекулярная масса - 58,44 5. Массовая доля нерастворимых веществ - не более 0,003% 6. Массовая доля потерь при прокаливании - не более 0,5% 7. Массовая доля азота - не более 0,0005% 8. Массовая доля бромидов - не более 0,005% 9. Массовая доля иодидов - не более 0,001 % 10. Массовая доля сульфатов - не более 0,001% 11. Массовая доля фосфатов - не более 0,0005% 12. Массовая доля бария - не более 0,001 % 10. Массовая доля калия - не более 0,005 % 11. Массовая доля кальция - не более 0,002 % 12. Массовая доля железа - не более 0,0001% 13. Массовая доля магния - не более 0,0005% 14. Массовая доля мышьяка - не более 0,00002% 15. Массовая доля тяжелых металлов - не более 0,0002 % | кг | 2 |
| 3 | Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'- тетрауксусной кислоты 2-водная | 1. Представляет собой белый кристаллический порошок или кристаллы белого цвета. 2. Растворимость - хорошо растворим в воде, очень малорастворим в спирте 3. Квалификация - химически чистый 4. Содержание основного вещества – в диапазоне от 99,8 до 100,2 5. Массовая доля нерастворимых в воде веществ - не более 0,005 % 6. Массовая доля хлоридов - не более 0,01 % 7. Массовая доля железа - не более 0,0005 % 8. Массовая доля меди - не более 0,0005 % 9. Массовая доля тяжелых металлов - не более 0,001 % 10. рН раствора препарата с массовой долей 5 % - в диапазоне от 4 до 5 11. Одна упаковка содержит не менее 500 г | упак | 2 |
| 4 | Стандарт-титр для приготовления рабочих эталонов | 1. Стандарт-титр рН-метрии второго разряда представляет собой навеску химического вещества, при растворении которой в определённом объёме воды получают буферный раствор (рабочий эталон pH). 2. Применяется для поверки и калибровки рабочих средств измерений 3. pH - 9,18 4. Форма выпуска - 6 пластиковых флаконов с определенной навеской вещества 5. Должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений. 6. Наличие Свидетельства о поверке. | упак | 2 |
| 5 | Стандарт-титр для приготовления рабочих эталонов | 1. Стандарт-титр рН-метрии второго разряда представляет собой навеску химического вещества, при растворении которой в определённом объёме воды получают буферный раствор (рабочий эталон pH). 2. Применяется для поверки и калибровки рабочих средств измерений 3. pH – 4,01 4. Форма выпуска - 6 пластиковых флаконов с определенной навеской вещества 5. Должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений. 6. Наличие Свидетельства о поверке. | упак | 2 |
| 6 | Диметилсульфоксид | 1. Используется в органическом синтезе, в качестве реакционной среды при производстве синтетических волокон, смол, пластиков, в медицине. 2. Представляет собой бесцветную прозрачную жидкость 3. Квалификация - химически чистый 4. Показатель преломления n 20°C/D – в диапазоне от 1,478 до 1,481 5. Температура кристаллизации - не ниже 18°C 6. Массовая доля воды - не более 0,1 % 7. Плотность при 20°C – в диапазоне от 1,099 до 1,103 г/см3 8. Содержание основного вещества - не менее 99,5 % 9. Содержание свободных кислот - не более 0,001 % 10. Содержание нелетучих веществ - не более 0,005 % 11. Содержание щелочей в пересчете на аммиак - не более 0,001 % 12. Содержание хлоридов - не менее 0,0005 % 13. Содержание сульфатов - не менее 0,005 % | кг | 1 |