- Видеоокуляр ToupCam U3ISPM20000KPA USB3.0, арт. 32310

| Сенсор | CMOS с фильтром Байера |
| --- | --- |
| Марка сенсора | Aptina AR2020(С) |
| Формат сенсора | 1/1.8" (7.17 × 5.38 мм) |
| Размер пикселя | 1.4х1.4 мкм |
| Разрешение сенсора | 20Mр (5120×3840) |
| Режим съемки | Фото / Видео |
| Формат файлов видео | WMV, MP4, AVI |
| Формат файлов фото | JPG, PNG, TIFF |
| Разрешение |  |
| Разрешение фото | 5120×3840 |
| Разрешение видео (17.8 к/с) | 5120×3840 |
| Разрешение видео (60 к/с) | 2560×1920 |
| Изображение |  |
| ИК-фильтр | Есть |
| Спектральный диапазон | 380-650 нм |
| Тип развертки | Прогрессивная |
| Тип затвора | ERS (электронный вращающийся затвор) |
| Разрядность RAW | 8/12 бит |
| Технология Ultra Fine Color Engine | Есть |
| Развертка | прогрессивная |
| Чувствительность (квантовый выход) | 8.4 кэ/лк·с |
| Программные возможности |  |
| Операционная система | Win / Mac OS / Linux / Android |
| Программное обеспечение | ToupView |
| Режимы экспозиции | Авто / Пользовательские режимы |
| Диапазон выдержек | 0.1- 15000 мс |
| Баланс белого | Авто / Ручной |
| Бинаризация | 1х1, 2х2, 4х4 |
| Интерфейсы |  |
| Интерфейс подключения | USB 3.0 (до 5 Гбит/с) |
| Установка камеры | C-mount / 23.2 мм |
| Оптический адаптер | 0.5х в комплекте |
| Эксплуатационные параметры |  |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Потребляемый ток | 900 мА |
| Питание | DC 5В через порт USB3.0 |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
| Рабочий диапазон отн. влажности | 20…90% |
| Размеры и вес |  |
| Размеры камеры без адаптера | 68х68х46 мм |
| Вес устройства без адаптера | 290 г |
| Размер в упаковке | 150х150х100 мм |
| Вес с упаковкой | 640 г |

- Микроскоп Микромед МС-4-ZOOM LED, 25476 тринокуляр

| Тип | стереоскопический |
| --- | --- |
| Оптическая схема | Грену |
| Изображение | прямое |
| Увеличение |  |
| В базовой комплектации | 7.5х–50х |
| Коэффициент зуммирования | 6.7х |
| С дополнительной оптикой | 1.9х–200х |
| Оптические насадки, дополнительно | 0.5х, 1.5х, 2х |
| Рабочее расстояние |  |
| В базовой комплектации | 113 мм |
| С дополнительной оптикой | 33–177 мм |
| Размер поля зрения |  |
| В базовой комплектации | 4,6–31 мм |
| С дополнительной оптикой | 1,4–62 мм |
| Окуляры |  |
| В базовой комплектации | WF 10х/23 с удаленным зрачком |
| Дополнительно | WF 5х/23, WF 15х/15, WF 20х/13.5, WF 10х/23 со шкалой |
| Посадочный диаметр | 30,0 мм |
| Визуальная насадка |  |
| Тип | тринокулярная |
| Увеличение насадки | 1х |
| Поворот насадки | 360° |
| Угол наклона окулярных тубусов | 45⁰ |
| Межзрачковое расстояние | 52–75 мм |
| Диоптрийная настройка | ±5 дптр, на обоих тубусах |
| Установка камеры | в канал визуализации Ø23,2 мм |
| Диаметр кронштейна оптической головки | 83 мм |
| Механизм фокусировки |  |
| Тип | зубчато-реечный, демпфированный |
| Рукоятки фокусировки | с обеих сторон |
| Диапазон хода механизма фокусировки | 60 мм |
| Диапазон перемещения оптической головки | 252 мм |
| Штатив |  |
| Высота штанги | 345 мм |
| Диаметр штанги | 26 мм |
| Материал | хромированная сталь |
| Осветитель проходящего света |  |
| Источник света | светодиод 1 Вт с диффузором |
| Предметная вставка | полупрозрачная Ø95 мм |
| Регулировка яркости | плавная 0–100% |
| Осветитель отраженного света |  |
| Тип | кольцевой |
| Источник света | 30 светодиодов |
| Общая мощность осветителя | 3 Вт |
| Регулировка яркости | плавная 0–100% |
| Предметная вставка | черная/белая Ø95 мм |
| Условия эксплуатации |  |
| Рабочий диапазон температур | +5°C…+40°C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 20–90% |
| Питание | сеть 100-240 В, 50-60 Гц, от адаптера |
| Габариты и вес |  |
| Размеры микроскопа (макс.) | 655х340х275 мм |
| Вес микроскопа | 5,3 кг |
| Размеры в упаковке | 470х470х330 мм |
| Вес в упаковке | 7 кг |

- Шейкер DLAB SK-O180-S орбитальный

| Тип движения | орбитальный |
| --- | --- |
| Скорость вращения, об/мин | 40 – 200 |
| Орбита (амплитуда), мм | 20 |
| Дисплей | LED – светодиодный (время, скорость) |
| Режим работы | по таймеру или непрерывный |
| Таймер | наличие |
| Диапазон таймера, мин | 1 – 1199 (19 часов 59 минут) |
| Максимальная нагрузка, кг | 2 |
| Тип двигателя | бесщёточный постоянного тока |
| Класс защиты | IP21 |
| Размер платформы ( Ш × Д ), мм | 268 × 268 |
| Габаритные размеры ( Ш × Д × В ), мм | 294 × 348 × 123 |
| Масса (нетто), кг | 3,1 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Питание от сети переменного тока (напряжение / частота) | 200-240 В; 50/60 Гц |
| Условия эксплуатации: - допустимая температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность, % | 5 … 40 80 |