Техническое задание

Выполнение работ по техническому обслуживанию газового оборудования в 21 подразделении Главного управления согласно приложению, в соответствии с требованиями ГУП РК «Крымгазсети и перечнем выполняемых работ, а именно:

1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования.

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию.

3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)

4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр)

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)

6. Проверка и настройка газового клапана.

7. Чистка теплообменника и турбулизаторов.

8. Очищение электродов розжига.

9. Проверка состояния горелки и ее чистка.

10. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.

11. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом (при необходимости).

12. Проверка, наличие датчиков и сигнализаторов газа.

Перед выполнением работ предоставить оригинал лицензии на данный вид работ.

Перечень внутридомового газового оборудования предприятия (организации), обслуживаемого по настоящему Договору.

| Объект и адрес | СИ узла учета газа (заводск. номер, дата выпуска) | Оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. К. Маркса, д. 37 | Счетчик ВИЗАР G4 № 83978123 | Котел АОГВ-29 ( 29 кВт) | 1 |
|  |  | Плита ПГ-4 (11.5 кВт) | 1 |
| ОП 31 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, Симферопольский район, пгт. Николаевка, ул. Трудовая, дом Nº 32 | Счетчик Elster ВК G6T № 06334335 | Котел WESTEN-30 двухконтурный (30 кВт) | 2 |
|  |  | Плита ПГ-4 (10 кВт) | 1 |
| 3 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК г. Симферополь, ул. Крымской Правды, дом Nº 10 | Счетчик Elster BK G6T № 06126839 | Котел Сигнал КОВ-63 СТ (63 кВт) | 1 |
| 9 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, г. Ялта, ул. Изобильная, дом Nº 5 | Счетчик Elster BK-T G10 M №. 31849301 | Котел АОГВ -100 «МАЯК (100 кВт.) | 1 |
|  |  | Плита ПГ-4 Гефест мощн. (12.8 кВт) | 1 |
| 24 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, г. Саки, ул. Промышленная, дом Nº 7 | Счетчик ВК-G6T G6, №. 34345120 | Котел АТОН-30, 1-контур (30 кВ)т | 1 |
|  |  | Котел ФЕРОЛЛИ-24 ( 40 кВт) | 1 |
|  |  | Плита ПГ-4 пром. (10 кВт) | 1 |
| 22 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, г. Евпатория, ул. Чекиста Галушкина, дом Nº 4 | Счетчик Омега G-10, № 1244915 | Котел АОГВ-100 (100 кВт) | 1 |
|  | Счетчик Сигнал G4, №. 19566 | Котел DEMRAD двухконтурный (24 кВт) | 1 |
|  |  | Плита ПГ-4 (11.5 кВт) | 1 |
| 23 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК г. Евпатория, ул. Виноградная, дом Nº 11 | Счетчик BK-G6T G6, №. 34915339 | Котел Житомир-3 (31.5 кВт) | 1 |
|  |  | Плита ПГ-4 (32 кВт) | 1 |
| 25 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, дом Nº 33 | Счетчик Elster BK-T G4 G4, № 04801257 | Котел РИВНЕТЕРМ-32 (32 кВт) | 1 |
|  |  | Плита ПГ-4 пром. (10 кВт) | 1 |
| 26 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, г. Джанкой, ул. Ленина, дом Nº 15 | Счетчик ВК G4T, №06395572 | Варочная поверхность 4-х ZANUSSI | 1 |
|  | Счетчик ВК-G6T, № 05498157, | Котел Житомир-3 КС-Г-030 СН (31,5 кВт) | 1 |
|  |  | Котел Житомир-3 КС-ГВ-045 СН (40 кВт) | 1 |
| 15 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК г. Керчь, ул.Комарова, дом Nº 1 | Счетчик ВК-G10Т G10,№ 35414130 | Котел VEGA КСГ- (50 кВт) | 2 |
| 7 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, г. Бахчисарай, ул. Советская, 3 | Счетчик Гелиос G4T, №. 01586564 | Котел ЖИТОМИР-3 КС-ГВ-045 | 1 |
|  |  | Плита ПГ-2 | 1 |
| 32 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, пгт Кировское, ул. Фрунзе, дом Nº 1 | Счетчик ВК-G6T G6, № 31669082 | Котел АТОН-20 (20 кВт) | 2 |
|  |  | Плита ПГ-4 (11.5 кВт) | 1 |
| 19 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК,г. Феодосия, ул. Куйбышева, дом Nº 26 А | Счетчик ВК-G10T G10, № 37051046 | Колонка ВПГ-23 (23 кВт) | 1 |
|  |  | Котел КОВ-100СТ «Сигнал» (98 кВт) | 1 |
|  |  | Плита ПГ-4 Гефест ( 12.8 кВт) | 1 |
| 27 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, пгт. Красногвардейское, ул. Крупской, дом Nº 92 | Счетчик СГД МТКG4 №83855084 | Котел «SIBERIA» АОГВ 29-1 (29 кВт) | 1 |
|  |  | Плита ПГ-3 «Львов» (7 кВт) | 1 |
| 28 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, пгт Нижнегорский, ул. Победы, дом Nº 32 | Счетчик ВК-G4T G4, №04670071 | Колонка ВПГ | 1 |
|  |  | Котел ТИТАН (33 кВт) | 1 |
|  |  | Плита ПГ-4х Gefest (8 кВт) | 1 |
| 29 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, г. Красноперекопск, ул. Чапаева, дом Nº 29 | Счетчик СГД G4 ТК, № 83761208, | Котел FERROLI Pegasus 45 (45 кВт) | 1 |
| 30 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, г. Армянск, ул. Железнодорожная, дом Nº 86 a | Счетчик СГД G4 ТК, №. 83761125, | Котел КОВ-50СТ 1ПС «Сигнал» (50 кВт) | 1 |
| ОП 29(Первомайское) ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, Первомайский р-н, пгт Первомайское, ул. Богдана Хмельницкого, д. № 5 | Счетчик ВК 2,5Т G2,5, № 05631774 | Котел Сигнал КОВ СТ (25 кВт) | 1 |
|  |  | Плита ПГ-2 (6 кВт) | 1 |
| ОП 29(Раздольное) ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, пгт. Раздольное, ул. Л.Рябики, 1. | Счетчик СГД МТК G4, № 83977973 | Котел АОГВ-19,5 (19.5 кВт) | 1 |
|  |  | Котел АОГВ-23,2 (23.2 кВт) | 1 |
|  |  | Плита ПГ-4 (12.5 кВт) | 1 |
| 13 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, г. Ялта, пгт. Гурзуф ул. Ялтинская, № 25 | Счетчик ВК-G10 Т №41180707 | 1 контурный котел «Лемакс» | 1 |
|  |  | Плита ПГ-4х Gefest (10 кВт) | 4 |
| СО ГУ МЧС России по РК г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, д.14 | Счетчик Metrix G10 №000630 | BAXI Slim 1.490 iN | 1 |
|  | Счетчик Metrix G16 T №0000177 | КОГВ-96, (96 кВт) | 1 |