Приложение № 1 к контракту

№ _______ от «___» _________ 2026 года

Описание предмета закупки (Техническое задание)

на поставку портативных радиостанций речного диапазона Аргут А-36

| № | Наименование товара, работы, услуги | ОКПД2/КТРУ | Ед. изм. | Количество | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативная радиостанция речного диапазона Аргут А-36 | 26.30.11.192 | шт. | 9 | Параметры |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочий диапазон частот | 300-400 | МГц | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Частотный диапазон | UHF |  | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Максимальная выходная мощность передатчика | 5 | Вт | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |  | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Количество каналов | 199 | Ед. | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Шаг сетки частот | 12,5 и 25,0 | кГц | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Сопротивление антенны | 50 | Ом | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры (ШхВхГ) с антенной | 62х268х37 | Мм | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Масса с АКБ и антенной | 235 | Гр. | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |  | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Емкость аккумуляторной батареи | 1500 | мАч | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Напряжение питания | 7,4 | В | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Время работы в цикле 5/5/90 | 7,5 | Ч | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур | От -30 оС до +60 оС | Гра-дусы | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Приемник |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип | Супергетероин |  | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Чувствительность (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,20 мкВ (шаг частот 12,5) 0,16 мкВ (шаг частот 25,0) | гКц | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Интермодуляционная избирательность | 70 | дБ | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Номинальная выходная мощность | 0,45 | Вт | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Передатчик |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отклонение частоты в миллионных долях (N10-6) | 2,5 | Доли | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Мощность несущей | 4 | Вт | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Максимальная девиация частоты | 2,5 мкВ (шаг частот 12,5) 5,0 мкВ (шаг частот 25,0) | гКц | Характеристика является обязательной для применения |
|  |  |  |  |  | Уровень побочных излучений | -60 | дБ | Характеристика является обязательной для применения |

Комплектация: приемопередатчик Аргут А-36; аккумуляторная батарея Li-ion 1500 мАч; антенна портативная UNF; зарядная база; адаптер питания 220 В, 50Гц/12 В, 1А; клипса для крепления; кистевой ремешок; руководство пользователя; упаковка индивидуальная.

Место поставки (склад Заказчика): Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Ахметова 203.

Условия поставки: Доставка осуществляется силами и за счет поставщика до склада Заказчика.                                                                                   Основные требования   к   качеству, техническим характеристикам:

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов, нигде ранее не использованным. Срок изготовления товара – не ранее 2026 года

Поставляемый Товар должен подтверждаться сертификатом соответствия или паспортом на изделие.

Срок поставки: в течение 30 календарных дней от даты заключения Котракта.

Требования к гарантийному сроку: не менее 36 месяцев.