Описание закупки

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации системы
АПС и СОУЭ в помещении для листогиба и здание цеха бочко-тары №1
ФКУ ИК-8 УФСИН России по Тамбовской области

| № п/п | Основные данные и требования |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | ФКУ ИК-8 УФСИН России по Тамбовской области |
| 2 | Место расположения объектов | Помещение для листогиба: Тамбовская область, Рассказовский район, п. Зелёный, ул. Центральная д.2н/1; Общая площадь помещений –102,7 м2 Здание цеха бочко-тары №1: Тамбовская область, Рассказовский район, п. Зелёный, ул. Центральная д.2щ; Общая площадь помещений –1733,1 м2 |
| 3 | Стадийность проектирования | Проектно-сметная документация |
| 4 | Исходная документация, предоставляемая заказчиком | Технический паспорт (поэтажный план) |
| 5 | Исходные данные в области нормирования | При разработке проектно-сметной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; - НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»; - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ». |
| 6 | Технические требования к проектируемой системе. | 1. Место выдачи сигналов системы оповещения - в помещениях охраняемых автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре, в помещении круглосуточного пребывания персонала учреждения. 2. Дополнительные данные: Система автоматической пожарной сигнализации должна выполнять следующие функции: - обнаруживать очаг возгорания или задымления на ранней стадии; - доводить информацию о возникновении пожара: до сотрудников дежурной смены, работников, спецконтингента; - формировать сигнал «Пожар» на приемно-контрольный прибор; - автоматическое включение свето-шумового, речевого оповещения о пожаре; - контроль исправности шлейфов пожарной сигнализации по всей их длине с автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания в них; а также световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности; - обеспечивать ручной или автоматический контроль работоспособности состояния узлов и блоков приемно-контрольного прибора с возможностью выдачи извещения об их неисправности; - обеспечивать защиту блоков приемно-контрольного прибора от несанкционированного доступа посторонних лиц; - обеспечивать автоматическую передачу раздельных извещений о пожаре, неисправности приемно-контрольного прибора; - обеспечивать работу аппаратуры в круглосуточном режиме; - обеспечивать надежность и простоту в эксплуатации. 3. Разрабатываемая техническая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и РД. В состав документации должны входить: - пояснительная записка с техническим описанием установки автоматической пожарной сигнализации в целом; - проектная документация, включающая описание, спецификацию, структурную схему, план размещения элементов, схему электрических соединений, схему электропитания; Автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре необходимо оборудовать: - помещениямедицинской части и карантинного отделения. При проектировании АПС и СОУЭ предусмотреть использование следующего оборудования: - извещатели пожарные оптико-электронные дымовые; - извещатели пожарные ручные; - приемно-контрольный прибор; - пульт управления и контроля; - приборы свето-шумового оповещения о пожаре; - источник бесперебойного питания. В качестве технических средств оповещения и управления эвакуацией в защищаемых помещениях принять: - оповещатели пожарные звуковые (речевые); - оповещатели пожарные световые (табло «Выход», указатели направления движения). Количество звуковых оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать общий уровень звука в любой точке защищаемого помещения. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения. Размещение световых указателей пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. СОУЭ должна включаться от командного импульса, формируемого пожарной сигнализацией. Общий срок службы системы сигнализации и оповещения – не менее 10 лет (в соответствии с минимальным сроком службы отдельных приборов и оборудования, входящих в систему, указанным в паспорте). Исполнитель обеспечивает оказание услуг по изготовлению проектно-сметной документации персоналом, имеющим соответствующую квалификацию. |
| 7 | Данные для составления сметной документации | Смету составить ресурсным методом, с применением расценок сборников территориальных единичных расценок с учетом краевых индексов роста стоимости СМР на соответствующий квартал. Цена применяемых материалов и оборудования, стоимость монтажных работ не должны превышать средние расценки по Тамбовской области. |
| 8 | Перечень представляемой документации. Требования к количеству выдаваемых экземпляров рабочей документации. | Окончательный пакет документации должен включать в себя: - копия задания на проектирование; - проект; - локальный ресурсный сметный расчет; - ведомость объемов работ; -ведомость ресурсов - акт выполненных работ по разработке проектно-сметной документации. Исполнитель передает Заказчику проектно-сметную документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах в переплетенном виде, 1 экземпляр в электронном виде. |