Приложение №1

Описание объекта закупки

### (Техническое задание)

### на оказание услуг электролаборатории

### для нужд Южного филиала ФГБУ «ВНИГНИ»

Заказчик: ФГБУ «ВНИГНИ» (далее Заказчик).

Организация выполняющая работы (услуги): Исполнитель – определяется по результатам осуществления закупки.

Место выполнения работ: Ставропольский край, г. Железноводск, п.  Иноземцево, ул. Крупской, 21.

Вид работ (услуг): Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование (ОКВЭД 71.20.4).

Цель оказание работ (услуг):

- проведение оценки фактического технического состояния электрооборудования, электроустановок и электросети на территории Заказчика;

-  определение остаточного ресурса электрооборудования и электросети на территории Заказчика;

-  уточнение и восcтановление однолинейных схем;

- технический отчет с указанием все типов выполненных работ, найденных повреждений, несоответствия регламенту и нормативам, с рекомендациями по устранению нарушений (в соответствии с ГОСТ Р 50571.16, рекомендованными типовыми формами протоколов и сложившейся отраслевой практикой).

Исходные данные для выполнения работ (услуг): Исполнитель осуществляет предварительное обследование объекта, сбор и анализ данных о потреблении электроэнергии, оценку состояния кабельных линий и э/установок зданий и существующей внутриплощадочной сети электроснабжения на территории Заказчика.

Сроки начала и окончания работ (услуг): Исполнитель обязан выполнить электроизмерительные работы, испытания оборудования - проведение эксплуатационных испытаний электроустановки зданий, внутриплощадочных сетей  и  технический отчет в течение 20  (двадцать) рабочих дней с момента (даты) заключения Контракта в объеме и в порядке, установленном Техническим заданием.

| № п.п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для оказание работ (услуг) электролаборатории | Обеспечение безопасности и надежности электросетей и оборудования |  |  |  |  |
| 2 | Основные технико-экономические показатели объекта | 1.Электрические сети и электрооборудования: - Административного одноэтажного здания лит. В., год постройки 1977, общая площадь – 158,2 кв. м; - Здания лит. Л – гараж, год постройки 1977, общая площадь – 90,48 кв.м (Два бокса для ТО а/машин ); - Здания лит. Е – Проходная, год постройки 1977, общая площадь – 9,5 кв.м (Для охраны ); - Здания лит. К- Административное здание 2 этажа, год постройки 1977, общая площадь – 319 кв.м (Требуется капремонт); - Здания лит. Д - Административное здание 2 этажа, год постройки 1987, общая площадь - 557 кв.м (Требуется капремонт); 2.Внутриплощадочные сети электроснабжения (вводные распределительные устройства (ВРУ) или главные распределительные щиты (ГРЩ), кабельные линии и воздушные линии электропередачи, распределительные пункты (РП) и щиты, системы заземления и молниезащиты, системы наружного освещения) на территории Заказчика. |  |  |  |  |
|  |  | № | Наименование услуг | ед. изм | кол-во |  |
|  |  | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м. | 1 измер. | 1 |  |
|  |  | 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями, заземленными элементами. | 100 точек | 3 |  |
|  |  | 3 | Испытания (измерения) сопротивления изоляции электропроводок | 1 линия | 3 |  |
|  |  | Административного одноэтажного здания лит. В |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м. | 1 измер. | 1 |  |
|  |  | 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями, заземленными элементами. | 100 точек | 2 |  |
|  |  | 3 | Испытания (измерения) сопротивления изоляции электропроводок | 1 линия | 2 |  |
|  |  | 4 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токо-приемник | 2 |  |
|  |  | Здания лит. Л – гараж |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м. | 1 измер. | 1 |  |
|  |  | 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями, заземленными элементами. | 100 точек | 5 |  |
|  |  | 3 | Испытания (измерения) сопротивления изоляции электропроводок | 1 линия | 5 |  |
|  |  | Здания лит. Е |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м. | 1 измер. |  | 1 |
|  |  | 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями, заземленными элементами. | 100 точек |  | 1 |
|  |  | 3 | Испытания (измерения) сопротивления изоляции электропроводок | 1 линия |  | 1 |
|  |  | 4 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токо-приемник |  | 1 |
|  |  | Здания лит. К (требуется капремонт) |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м. | 1 измер. |  | 1 |
|  |  | 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями, заземленными элементами. | 100 точек |  | 1 |
|  |  | 3 | Испытания (измерения) сопротивления изоляции электропроводок | 1 линия |  | 7 |
|  |  | 4 | Испытания (измерения) сопротивления изоляции 4-ех и 5-ти проводных кабельных линий | 1 линия |  | 5 |
|  |  | 5 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токо-приемник |  | 13 |
|  |  | Здания лит. Д (требуется капремонт) |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м. | 1 измер. |  | 1 |
|  |  | 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями, заземленными элементами. | 100 точек |  | 6 |
|  |  | 3 | Испытания (измерения) сопротивления изоляции электропроводок | 1 линия |  | 7 |
|  |  | 4 | Испытания (измерения) сопротивления изоляции 4-ех и 5-ти проводных кабельных линий | 1 линия |  | 4 |
|  |  | Территория базы |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измер. |  | 1 |
|  |  | 2 | Командировочные расходы |  |  |  |
|  |  | 3 | Нахождение адреса присоединения ЭО и ЭУ с учетом составления однолинейных электрических схем | 1 здание |  | 6 |
|  |  | 4 | Визуальный осмотр ЭО и ЭУ на соответствие НТД | 1 здание |  | 6 |
|  |  | 5 | Составление программы испытаний и подбор справочных материалов |  |  | 1 |
|  |  | Технический отчет |  |  |  |  |
|  |  |  | Составление технического отчета | 1 шт. |  | 1 |
| 3 | График работ и условия доступа | 1. Выполнение работ: Понедельник – Пятница с 9.00 – 17.00 2.Доступ инженеров лаборатории на территорию Заказчика осуществляется в сопровождении работника ответственного за эл/хозяйство в Южном филиала 3.Проведение вводного инструктажа работников Исполнитель |  |  |  |  |
| 4 | Содержание и объемы работ | I этап Предварительное обследование объекта, сбор и анализ данных о потреблении электроэнергии, оценку состояния электрических сетей и оборудования зданий и существующей внутриплощадочной сети электроснабжения на территории Заказчика. II этап Испытания электрооборудования на соответствие техническим нормам. - Проведение измерений параметров электроустановок. - Проверка защитных средств и устройств. - Оформление протоколов по результатам проверки III Этап Составление технического отчета (с указанием все типов выполненных работ, найденных повреждений, несоответствия регламенту, нормативам и с рекомендациями по устранению нарушений) в соответствии с ГОСТ Р 50571.16, рекомендованными типовыми формами протоколов и сложившейся отраслевой практикой: IV этап - Уточнение и восстановление схем. |  |  |  |  |
| 5 | Требования, предъявляемые к Исполнителю | Проводить электроизмерения и выдавать технический отчет имеет право электролаборатория, которая зарегистрирована в Ростехнадзоре: - Электролаборатория должна иметь свидетельство о регистрации, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. - В соответствии с ПУЭ-7, п.1.8.1. и п.1.8.5, ПТЭЭП, п.3.6.1. и п.3.6.13, ПОТЭУ, п.39.1, а также Письма Ростехнадзора от 05.05.2005 N 10-04/479 «О регистрации электролабораторий» п.2 и п.11 проводить электроизмерения и испытания имеет право специально подготовленный персонал, прошедший проверку знаний и имеющий соответствующую группу по электробезопасности, а также право на проведение специальных работ (наличие удостоверений о проверке знаний и присвоения группы по электробезопасности не ниже IV с отметкой о праве проведения спецработ, а именно, измерений и испытаний) - Приборы применяемые в работе должны иметь необходимые сертификаты и иметь действующие свидетельства о поверке измерительных приборов в центре стандартизации, метрологии и сертификации. - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |  |  |  |  |
| 6 | Нормативные ссылки | - Методические рекомендации, согласованные со специалистами Ростехнадзора. - ПУЭ - ГОСТ Р 50571.16-2019 Электроустановки низковольтные - ПТЭЭП - ПОТЭУ - РД 34.45-51.300-97 - Правила противопожарного режима в Российской Федерации - СДА 34 Требования к испытательным лабораториям подсистемы безопасности в энергетике |  |  |  |  |
| 7 | Срок и условия оплаты работ (услуг) | Безналичный расчет по факту оказания работ (услуг), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке оказанных услуг. |  |  |  |  |

При отмене или изменении нормативных документов следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Исполнитель обязан выполнять работы должного качества с соблюдением требований обязательных к применению национальных стандартов и сводов правил, нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации и иных нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

Работы должны соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством.

Исполнитель обязан не передавать третьим лицам информацию, используемую для выполнения работ и сведения о характере выполняемых работ.

Приложение:

- Планы помещений зданий с лит. В, Е, К, Д, Л и общий план базы Южного филиала, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Железноводск, п.  Иноземцево, ул. Крупской, 21 - на 6 л.

Составил:

Инженер Южного филиала							Сосаев А. Р.

ФГБУ «ВНИГНИ»

Тел. + 7 928 737 3127