ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту

Установки получения очищенной воды и воды для инъекций, зав. №MFOJ92JBW

Место выполнения услуги: г. Санкт-Петербург, ул. Мира 14.

Условия оказания услуги: Услуги оказываются в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика. Заявки направляются любым удобным способом с даты заключения Контракта до 01.12.2026г. Заявки направляются исполнителю по электронной почте, указанной в разделе Контракта «Реквизиты и подписи Сторон».

Перечень выполняемых услуг:

1. Предварительный осмотр прибора:

Внешний осмотр прибора;

2. Диагностика

3. Разборка

4. Демонтаж картриджей

5. Замена картриджей:

Сборка, подключение;

Настройка;

6. Проверка работы в реальном времени и составление технического акта.

Используемые материалы и комплектующие для оказания услуг

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | картридж микрофильтрационный (5 мкм), MFC 13”m (2PWG) | 1 |
| 2 | картридж с гранулированным активированным углем, ACC 13”m (2PWH) | 1 |
| 3 | картридж с ионитом смешанного действия, MBC 15” (15CR) | 2 |
| 4 | картридж c мембранным элементом, ROC 13”m | 1 |

Требования к обеспечению качества выполнения услуги

Исполнитель обязан:

- иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством:

В соответствии с № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности от 04.05.2011 г. (п. 17 ч. 1 ст. 12) и постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) с правом выполнения следующих видов работ:

1. Техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения:

- вспомогательные и общебольничные медицинские изделия;

- использовать квалифицированный персонал. Специалист должен пройти соответствующее обучение для осуществления диагностики оборудования, указанного в данном техническом задании;

– специалист Исполнителя должен иметь в наличии собственный специализированный инструмент и материалы в соответствии с требованием производителя;

-  запасные части и комплектующие, необходимые для выполнения работ, входят в стоимость услуг. При проведении работ допускается использование только новых, не восстановленных, не бывших в употреблении, заменяемых запасных частей и комплектующих, полностью совместимых с обслуживаемыми аппаратами. При проведении диагностики, если потребуются, должны применяться запасные части, комплектующие и расходные материалы, предусмотренные действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя;

- при несоответствии качества выполненных работ требованиям Заказчика Исполнитель устраняет все нарушения своими силами и за свой счет, а также возмещает все убытки, причиненные Заказчику в результате этого нарушения;

- при обнаружении недостатков, связанных с оказанными услугами и замененными деталями, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования, Исполнитель должен устранить недостатки в гарантийный период за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика любым средством связи. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Результатом оказанных услуг должны являться:

- оценка статуса работоспособности оборудования, задокументированная в виде технического акта.

Требования к оказанию услуги:

Гарантия на оказанные услуги – 3(три) месяца

Порядок и условия оказания услуг по контракту

В целях обеспечения допуска сотрудников Исполнителя на объект Заказчика Исполнитель не позже, чем за 5 (пять) рабочих дней до срока начала исполнения обязательств по контракту, направляет в адрес Заказчика официальный список сотрудников, обеспечивающих проведение работ.

Перед началом оказания услуг Исполнитель проходит инструктаж по охране труда и техники безопасности на территории Заказчика. При проведении работ Исполнитель соблюдает правила техники безопасности, действующие на объекте, правила пожарной безопасности, а также исполняет требования службы безопасности.

Требованиям следующих нормативных документов:

- Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями, внесенными законом от 27.12.2019 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности»;

- ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники;

- ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;

- ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»;

- Федеральный Закон №323-Ф3 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»;

- Приказ Минтруда России от 18.12.2020 № 928н «Об утверждении Правил по охране труда в медицинских организациях»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».