Описание объекта закупки

Поставка стоматологического оборудования.

- Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика, по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок 56А филиал «Больница №1» ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России

- Разгрузка Товара в месте поставки производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

- Срок поставки (включая монтаж и ввод в эксплуатацию, инструктаж специалистов Заказчика)

- Период поставки: 5 (пяти) календарных дней с момента заключения контракта.

| № п/п | Наименование, позиции КТРУ | Описание | Технические характеристики поставляемого товара | Ед. из | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система стоматологическая аспирационная, хирургическая КТРУ 32.50.11.000-00000027 ОКПД 2 32.50.11.110 | "Комплект изделий, предназначенных для аспирации воды, крови, слюны и органических загрязнений из полости рта посредствам отсасывания для поддержания чистого операционного поля во время стоматлогической хирургической процедуры, профессиональной гигиены и ортодонтических процедур. Система обычно состоит из электрической помпы с контрольной кнопкой и изделий, контактирующих с пациентом (обычно отсасывающего держателя/наконечника); также может включать емкости для сбора, плевательницу, трубки и отделитель амальгамы. " | 1. Уровень шума, не более - 67 дБ. 2. Электропитание - 230 В, 50 Гц. 3. Потребляемая мощность, Вт – не менее 350 4. Максимальное разрежение - 11 кПа. 5. Производительность литр/мин - не менее 1 200 6. Максимальное разрежение Н2О мм – не более 1400 7. Тип аспирации - Автономный 8. Объем емкости накопительной (резервуара)литр не менее 3,8 не более 5 9. Тип - Мобильный 10. Срок службы - не менее 5 лет 11. Не требуется подключение к канализации- наличие 12. Регистрационное удостоверение – наличие 13. Инструкция по эксплуатации-наличие 14. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев 15. В комплекте переходник для одноразовых слюноотсосов и воронка- наличие 16. Столик на 3 терминала (2 слюноотсос, 1 пылесос)- наличие 17. Ирригационная трубка для наконечников – не менее 3 шт. | шт | 1 |

Требования к качеству: качество товара должно соответствовать государственным стандартам РФ. При поставке товара Поставщиком предоставляются следующие документы: копии регистрационного удостоверения, декларации о соответствии или сертификата (паспорта) качества (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982). Копии указанных документов должны быть заверены.

Срок годности не менее 12 месяцев.

В случае поставки некачественного товара, нарушении условий о маркировке товара, не предоставления документов, подтверждающих качество товара, Заказчик вправе отказаться от приемки товара и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя, который обязан явиться в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.

Требования к упаковке: упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

Требования к транспортировке товара: Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий Заказчик имеет право требовать замены товара, поставленного с нарушениями.

Поставщик одновременно при поставке Оборудования обязан передать Государственному заказчику следующие документы на Оборудование:

- регистрационное удостоверение

- сертификат качества и/или декларацией о соответствии;

- гарантийный талон производителя;

- технический паспорт медицинского изделия (инструкцию пользователя на русском языке);

- паспорт и техническую документацию на отдельные комплектующие (для которых предусмотрено наличие таких документов), включающее в себя регламенты по техническому обслуживанию;

- иные документы, связанные с Оборудованием (если они требуются согласно действующему законодательству или Государственному контракту).