Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку расходных материалов  и реагентов для лабораторных исследований 2

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 и/или КТРУ | Количество | ед. изм. | Характеристики объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторная посуда для in vitro исследований: пипетка | 32.50.13.190 | 1500 | штука | Пипетка серологическая объемом 10 мл, с фильтром. Цветовая маркировка оранжевого цвета в виде двух колец в области расположения фильтра в соответствии с международной кодировкой объёмов для быстрой визуальной идентификации. Пипетка с двойной (убывающей и возрастающей) градуировкой. Длина пипетки 338 мм. Диаметр пипетки 9,9 мм. Диаметр носика 3,0 мм. Изготовлено из оптически прозрачного полистирола. Стерилизовано гамма-облучением, нецитотоксичная, апирогенная, тестированная на отсутствие ДНКаз, РНКаз и человеческой ДНК. Упаковка - индивидуальная блистерного типа (пластик+бумага), по 100 шт. Арт: 91010 Производитель: СПЛ Лайф Сайенс Ко., ЛТД., Корея РУ ФСЗ 2009/04712 |
|  | Лабораторная посуда для in vitro исследований: планшет культуральный | 32.50.13.190 | 100 | штука | Планшеты 96-луночные культуральные с крышкой, снабженной специализированными конденсационными кольцами для предотвращения риска контаминации. Внешние размеры планшета 85,4х127,6х14,4 мм. Размеры лунки 6,9х11,0 мм. Форма дна лунки - круглое. Площадь роста 0,66 см2 на лунку. Рабочий объём лунки 0,2 мл. Размеры крышки 127,1х84,9х10,0 мм. Расстояние между центрами соседних лунок 9,0 мм. Расстояние от дна лунки до дна планшета 2,4 мм. Поверхность необработанная (для работ с суспензионными культурами клеток). Наличие буквенно-цифровой нумерации лунок. Наличие специальных выступов на крышке и дне планшета для удобства штабелирования. Наличие ребристых поверхностей на корпусе планшета для удобства удержания. Наличие скошенного угла на крышке и планшете для единственно возможной установки крышки. Изготовлены из ультрачистого полистирола. Стерилизованы гамма-излучением, апирогенные, нецитотоксичные, тестированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК.Упаковка – индивидуальная. Арт:34296 Производитель: СПЛ Лайф Сайенс Ко., ЛТД., Корея РУ ФСЗ 2009/04712 |
|  | Лабораторная посуда для in vitro исследований: пробирка центрифужная | 32.50.13.190 | 1500 | штука | Пробирка коническая центрифужная объемом 50 мл. Изготовлена из ультрачистого полипропилена. Размеры пробирки 30,0х115,0 мм. Наличие четкой графической градуировки белого цвета и белого поля для записи. Винтовая крышка зеленого цвета изготовлена из полиэтилена высокой плотности. Размеры крышки 34,0х13,0 мм. Выдерживает центрифугирование при 14000 g. Стерильные, нецитотоксичные, апирогенные, тестированные на отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК. Упаковка –25 шт. Арт: 50050 Производитель: СПЛ Лайф Сайенс Ко., ЛТД., Корея РУ ФСЗ 2009/04712 |
|  | Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко (DPBS) | 21.20.23.111 | 122 | штука | Раствор Дульбекко представляет собой раствор неорганических солей в очищенной воде, простерилизованный через фильтры с размером пор 0,22 мкм. Раствор не содержит соли кальция и магния. Антибиотиков не содержит. Бесцветная прозрачная жидкость (без фенолового красного), без опалесценции и осадка. рН 7,0 – 7,4. Буферная емкость 1,5 мл. Осмолярность 300±20 мОсмоль/кг. Плотность 1,005±0,01 г/см3. Содержание бактериальных эндотоксинов ⩽1,0 ЕЭ/мл. Препарат готов к применению. Применяется в лабораторных целях в качестве растворителя. Выпускается в пластиковых флаконах по 450 мл, которые герметично укупорены. Арт:Р060 Производитель: ООО НПП «ПанЭко», Россия |

| Требования к поставке/приемке товара: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия: -копию регистрационного удостоверения; -выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650; -сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения; -копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020). |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Центральный склад) |
| Срок поставки | В течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, в период с даты заключения договора до 01.12.2026 г. |
| Остаточный срок годности | Не менее 10 месяцев |