Приложение № 1

к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку системы видеонаблюдения

(наименование предмета контракта)

- Общие сведения.

1.1 Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, урочище Бадары, территория Радиоастрономической обсерватории им. профессора Г.Я. Смолькова (РАО ИСЗФ СО РАН) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения контракта

  - Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

- Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.

  - Основные требования к поставляемой продукции:

- поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком хранения, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности производителя;

- Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;

- Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара, условия хранения которого был нарушены.

- Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;

- Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром техническую документацию на товар на русском языке;

- форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;

- Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;

- Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.

| 1 |  | ### Система видеонаблюдения BOLID VCI-122 + RGI-0812P08 (610-36-16) |  | в количестве | 2 |  | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | (наименование товара) |  |  |  |  | ед. изм. |
| № п/п | Параметры |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
|  | HD-формат |  | Full HD 1080p |  |  |  |  |
|  | Цифровой зум |  | 16х |  |  |  |  |
|  | Разрешение видеоизображения, пикселей |  | 1920x1080 |  |  |  |  |
|  | Дальность ИК подсветки, м |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Минимальная освещенность |  | 0,002 люкс/F1.6 |  |  |  |  |
|  | Соотношение «сигнал-шум», дБ |  | Более 56 |  |  |  |  |
|  | Система сканирования |  | Прогрессивная |  |  |  |  |
|  | ### Матрица |  | 1/2,8” КМОП |  |  |  |  |
|  | Сжатие видеосигнала |  | H.265/H.264/MJPEG |  |  |  |  |
|  | Протоколы |  | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |  |  |  |  |
|  | Стандарты обмена |  | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P |  |  |  |  |
|  | Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Количество одновременно транслируемых видеопотоков |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Напряжение электропитания, В |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность |  | Не более 24,5 Вт |  |  |  |  |
|  | Регулировка усиления |  | Авто/Ручн. |  |  |  |  |
|  | Шумоподавление |  | 3D |  |  |  |  |
|  | Маска конфиденциальности |  | До 4 зон |  |  |  |  |
|  | Режим День-ночь |  | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |  |  |  |  |
|  | Скорость затвора Авто/Ручн. |  | 1/3~1/100000 с |  |  |  |  |
|  | Тип объектива |  | 2,8 мм, фиксированный |  |  |  |  |
|  | Максимальное раскрытие диафрагмы |  | F1.6 |  |  |  |  |
|  | Угол обзора |  | Гор.: 107°, Верт.: 56° |  |  |  |  |
|  | Частота кадров |  | Основной поток: 1080P (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток: D1(1 ~ 25/30 к/с) |  |  |  |  |
|  | Скорость передачи данных |  | H.264: 32 ~ 6144 кбит/с H.265: 12 ~ 6144 кбит/с |  |  |  |  |
|  | Ethernet |  | 10/100 Base-T, RJ-45 |  |  |  |  |
|  | Компенсация фоновой засветки |  | BLC/HLC/WDR(120 дБ) |  |  |  |  |
|  | Видеоаналитические функции |  | Пересечение линии, контроль области |  |  |  |  |
|  | Детекция |  | Обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур |  | От -50 °C до +60 °C |  |  |  |  |
|  | Количество камер BOLID VCI-122 в системе, шт |  | Не менее 8 |  |  |  |  |
|  | Процессор |  | Встроенный |  |  |  |  |
|  | ОС |  | LINUX |  |  |  |  |
|  | Видеовыходы |  | 1 HDMI, 1 VGA |  |  |  |  |
|  | Синхронизированное воспроизведение |  | 1/4/8 |  |  |  |  |
|  | Тип накопителя |  | SATA III |  |  |  |  |
|  | Количество каналов записи |  | 8 каналов |  |  |  |  |
|  | Сжатие видеосигнала |  | H.265/H.264/MJPEG |  |  |  |  |
|  | Формат видеоизображения |  | 12Мп/8Mп/5Mп/4Mп/3Mп/1080P/720P/D1 |  |  |  |  |
|  | Режимы записи |  | Вручную, по расписанию, по тревоге, видеоаналитика |  |  |  |  |
|  | Ethernet |  | 1 порт RJ-45 (10/100 Мбит/с) |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур |  | От -10 °C до +55 °C |  |  |  |  |
|  | Обмен данными |  | Приём: 80 Мб/с, запись: 80 Мб/с, передача: 60 Мб/с |  |  |  |  |
|  | Наименование регистратора в системе |  | BOLID RGI-0812P08 |  |  |  |  |
|  | Тип видеорегистратора |  | сетевой |  |  |  |  |
|  | Процессор |  | Встроенный |  |  |  |  |
|  | ОС |  | LINUX |  |  |  |  |
|  | Видеовыходы |  | 1 HDMI, 1 VGA |  |  |  |  |
|  | Разрешение |  | HDMI: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |  |  |  |  |
|  | Раскладка экрана |  | 1/4/8/9 |  |  |  |  |
|  | Лимит декодирования |  | 1 канал 12 Mп (30 к/с), 1 канал 8 Mп (30 к/с), 2 канала 5 Mп (30 к/с), 3 канала 4 Mп (30 к/с), 6 каналов 1080Р (30 к/с) |  |  |  |  |
|  | Синхронизированное воспроизведение |  | 1/4/8 |  |  |  |  |
|  | Резервное копирование |  | USB-накопитель/Сеть |  |  |  |  |
|  | Количество каналов записи |  | 8 каналов |  |  |  |  |
|  | Аудиоканалы |  | 1 канал вход, 1 канал выход, RCA |  |  |  |  |
|  | Сжатие аудиосигнала |  | PCM/G711A/G711U/G726/AAC |  |  |  |  |
|  | Сжатие видеосигнала |  | H.265/H.264/MJPEG |  |  |  |  |
|  | Формат видеоизображения |  | 12Мп/8Mп/5Mп/4Mп/3Mп/1080P/720P/D1 |  |  |  |  |
|  | Режимы записи |  | Вручную, по расписанию, по тревоге, видеоаналитика |  |  |  |  |
|  | Обмен данными |  | Приём: 80 Мб/с, запись: 80 Мб/с, передача: 60 Мб/с |  |  |  |  |
|  | Сетевые протоколы |  | HTTP, HTTPS, TCP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, P2P |  |  |  |  |
|  | Стандарты обмена |  | ONVIF (profile T/S/G), CGI, SDK |  |  |  |  |
|  | Напряжение питания |  | 48 – 53 В постоянного тока |  |  |  |  |
|  | Потребляемый ток |  | Не более 2 А (при 48 В) – 1,8 А (при 53 В) |  |  |  |  |
|  | Максимальное количество пользователей |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Длина кабельной линии, м |  | 610 |  |  |  |  |
|  | Категория кабельной линии |  | 5е |  |  |  |  |
|  | Материал внешней оболочки линии |  | PE |  |  |  |  |
|  | Материал проводника кабельной линии |  | Медь |  |  |  |  |
|  | Тип патч-корда кабельной линии |  | F/UTP 4x2x24 AWG |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация кабельной линии |  | внутри и вне помещений |  |  |  |  |
|  | Количество накопителей, шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Объем накопителя, Гб |  | Не менее 18 000 |  |  |  |  |
|  | Тип устройства накопителя |  | HDD |  |  |  |  |
|  | Интерфейс накопителя |  | SATA III |  |  |  |  |
|  | Максимальная скорость передачи данных |  | 285 Мбайт/сек |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения |  | 7200 об/мин |  |  |  |  |
|  | Назначение накопителя |  | корпоративный класс |  |  |  |  |
|  | Среднее время задержки ответа накопителя, мс |  | 4.16 |  |  |  |  |
|  | Пропускная способность интерфейса накопителя, Гбит/с |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Объем кэш-памяти накопителя, МБ |  | 256 |  |  |  |  |
|  | Оптимизация под RAID-массивы накопителя |  | есть |  |  |  |  |
|  | Ударостойкость накопителя при работе, G |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Гелиевое наполнение |  | есть |  |  |  |  |
|  | Технология записи |  | CMR |  |  |  |  |
|  | Страна производства |  | Китай |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок, мес |  | не менее 36 |  |  |  |  |

  - Требования к маркировке:

- товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;

- маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.

  - Требования к упаковке:

- товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;

- упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;

- на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.

Контактное лицо: Губин Алексей Владимирович 8(3952)56-45-58, gubin@iszf.irk.ru __________