Описание объекта закупки

| № п/п | Код КТРУ, Наименование товаров по КТРУ, ОКПД2 | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики (показатели и единицы измерения) |  | Значения показателей товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование необходимости использования дополнительной характеристики (при наличии описания товара в позиции каталога), либо общее обоснование характеристик (при отсутствии описания товара в позиции каталога) |  |  |  |  |  | Единица измерения количества |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальное значение диапазона Диапазон >;>= (в случае указания числовых значений), либо вариант №1 значения показателя (в случае указания буквенных значений без знаков> >;>=) |  |  |  |  | Максимальное значение диапазона Диапазон <;<=(в случае указания числовых значений), либо вариант №2 значения показателя (в случае указания буквенных значений без знаков> <;<=) |  |  |  | Конкретное значение характеристики |  |  |  | Единица измерения характеристики |  |  |  |  | Инструкция по заполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТРУ 26.60.12.140-00000013 Электрод для электрокардиографии, одноразового использования ОКПД2: 26.60.12.140 | Электрод для электрокардиографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  | Описание по КТРУ: "Нестерильный неинвазивный электрический проводник, разработанный для передачи биоэлектрических сигналов сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это похожий на диск электрод, который фиксируется на коже специальным адгезивным средством, пластырем или за счет механизма всасывания; предварительно может быть нанесен проводящий гель, и может прилагаться салфетка для очищения кожи для обеспечения электрического соединения. Электрокардиография обычно проводится при использовании комплекта электродов (например, 10 штук), присоединенных к соответствующим отведениям и кабелям. Это изделие для одноразового использования." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлены исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Описание: Электроды должны быть предназначены для снятия электропоказателей при использовании в составе любых электрокардиографов и ЭКГ мониторов, при длительном холтеровском мониторировании, эргометрии, в случаях неотложной скорой помощи в условиях медицинских учреждений, а также в условиях сильного потовыделения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Характеристики необходимые: - электроды должны быть изготовлены из нетоксичных материалов; - материал основания электрода должен быть из высококачественного вспененного полиэтилена с особо прочным клеем для надежного прилипания (особо прочная адгезия); - проводящий гель должен быть твердого типа; - присоединение к кабелю аппарата должно осуществляться через стандартную «кнопку»-коннектор; - коннектор/сенсор - металлическая кнопка (хлорсеребряный сплав - Ag/AgCl) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма электрода: эллиптическая, с одной стороны (большей стороны) имеющая полуокружность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемые размерные характеристики: длина электрода | ≥ 39 |  |  |  |  |  | ≤ 40,5 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемые размерные характеристики: ширина электрода | ≥ 35,5 |  |  |  |  |  | ≤ 37 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обязательное наличие вырубки под палец в защитной пленке предохраняющий адгезивный слой электрода для удобства при использовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемые характеристики: масса электрода | ≥0,8 |  |  |  |  |  | ≤ 1,3 |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр основания коннектора | ≥8,9 |  |  |  |  |  | ≤ 9,1 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время готовности для регистрации ЭКГ |  |  |  |  |  |  | ≤ 15 |  |  |  |  |  |  |  | секунда |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время непрерывного контактирования при использовании | > 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | час |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время использования электродов после вскрытия упаковки без нарушения технических характеристик должно составлять | - >28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сутки |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коннектор/сенсор должен быть закреплен по центру электрода на специальную усиливающую ленту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности | - ≥2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к электрическим характеристикам: напряжение смещения по постоянному току (через 1 мин.) не более 15 мВ; сопротивление по переменному току должно быть не более 150 Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Качество продукции должно соответствовать требованиям международного стандарта ANSI/AAMI EC12 и ГОСТ Р 50444-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество электродов в упаковке |  |  |  |  |  |  | ≤60 |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка должна быть изготовлена из металлизированной бумаги или металлизированной пленки не пропускающей ультрафиолет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КТРУ 22.22.14.000-00000076 Контейнер для сбора ИВД ОКПД2: 22.22.14.000 | Контейнер для сбора ИВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |
|  |  | Описание в соответствии с КТРУ: Закрытая пластиковая емкость, не содержащая вспомогательных веществ, предназначенная для использования в целях сбора, сохранения и/или транспортировки образцов ИВД для посева, анализа и/или других исследований. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | В соответствии с КТРУ. Описание контейнера. Матриал крышки для упругости и максимальной герметичности, цвет для контрасности. Материал конейнера для визуализации содержимого. Материал ложки для жёсткости.. Необходимы габариты для хранения. Необходимая прочность при транспортировке и использовании. Для удобства использования при захвате. Для удобства использования при наборе материала. Информационные данные необходимые в работе. Для удобства использования при хранении и наборе материала. Для удобства использования при наборе материала. Стандартизированное требование. Более качественная и долговечная стерилизация. Характеристика отражает качество товара, позволяя произвести внутреннюю экспертизу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем, мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  | миллилитр |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификационная наклейка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерильность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лопатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота контейнера в сборе, мм | ≥ 72 |  |  |  |  |  | ≤ 75 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки контейнера, мм | ≥ 0,85 |  |  |  |  |  | ≤ 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина ручки лопатки (ложки), мм | ≥ 43 |  |  |  |  |  | ≤ 50 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина чашки лопатки (ложки), мм | ≥ 10 |  |  |  |  |  | ≤ 20 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр дна, мм | > 45 |  |  |  |  |  | ≤ 57 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина лопатки (ложки), мм | > 58 |  |  |  |  |  | ≤ 67 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контейнер представляет собой цилиндр, закрытый винтовой крышкой, чуть большего диаметра, закрывающаяся герметично и предотвращающая выливание жидкости из контейнера. Контейнер (основа) изготавливается из материала, полипропилен. Крышка, цвет - красный (выполнена из полиэтилена высокой плотности). Лопатка (ложка) изготавливается из материала: полистирол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер - указан на этикетке. Дата стерилизации - указана на этикетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности с момента стерилизации, месяц | - ≥ 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка: индивидуальная/ Стерильно ЕО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса контейнера, грамм | - ≥ 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 32.50.13.110-00005159 Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор ЦВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор для катетеризации подключичных и яремных вен предназначен для введения в вены медикаментозных и инфузионных растворов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  | Катетер устанавливается по методу Сельдингера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор для катетеризации подключичных и яремных вен состоит из катетера, проводника металлического j-образного, дилататора, интродьюсерной иглы, фиксатора, зажима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наборы поставляются стерильными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для обеспечения стерильности изделия и для безопасности к применению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Катетер без антимикробного покрытия состоит из основной трубки, изготовленной из рентгеноконтрастного полиуретана и соединённой с ней через соединительный узел подводящей трубки с канюлей. На основной трубке расположены метки на длине 15 см: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Метки необходимы для определения метрических показателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр катетера | ≥1,35 |  |  |  |  |  | ≤1,85 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр катетера | ≥0,9 |  |  |  |  |  | <1,2 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая длина катетера | ≥300 |  |  |  |  |  | ≤340 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эффективная длина катетера | ≥200 |  |  |  |  |  | ≤220 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводник металлический j-образный изготовлен из нержавеющей стали, имеет j-образный кончик, который обеспечивает максимально комфортное заведение катетера, облегчая его установку и предотвращая ранение стенки сосуда. Проводник помещен в полимерный чехол с выпрямителем, который способствует введению проводника одной рукой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр проводника | ≥0,5 |  |  |  |  |  | ≤1,24 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для сочетания составных частей набора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина проводника | ≥600 |  |  |  |  |  | ≤770 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Игла интродьюсерная представляет собой трубку из нержавеющей стали с острозаточенным дистальным концом и имеющую канюлю на проксимальном конце |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр интродьюсерной иглы | ≥1,25 |  |  |  |  |  | ≤1,9 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эффективная длина интродьюсерной иглы | ≥70 |  |  |  |  |  | ≤110 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от дистального конца катетера до первой метки |  |  |  |  |  |  | ≤60 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дилататор представляет собой полипропиленовую трубку с конусообразным дистальным концом и имеющую канюлю на проксимальном конце |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость потока в катетере в минуту | ≥40 |  |  |  |  |  | ≤140 |  |  |  |  |  |  |  | миллилитр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Необходимо для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр дилататора | ≥2,3 |  |  |  |  |  | ≤2,9 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для сочетания составных частей набора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эффективная длина дилататора | ≥85 |  |  |  |  |  | ≤115 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 32.50.13.190-00007459 Шпатель для языка, смотровой | Шпатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ручное изделие, используемое для оттеснения языка с целью обеспечения возможности осмотра окружающих его органов/тканей. Как правило, это плоское изделие с двумя закругленными рабочими концами, изготавливаемое из дерева или пластиковых материалов; может иметь аромат/вкус, что позволяет сделать процедуру менее неприятной. Изделие может использоваться в лечебных учреждениях, кабинетах врача или в домашних условиях. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |
|  |  | Шпатель для языка двухсторонний, полимерный или деревянный, прямой однократного применения предназначен для оттеснения языка при осмотре, а также для взятия соскоба со слизистой ротовой полости. Шпатель для языка изготовлен из медицинского полистирола или натуральной берёзы, разрешенных к применению в медицинской практике. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка: бумажная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Удобство при быстром вскрытиии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерильность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для безопасности использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковано по 1 штуке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для индивидуального использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемые размерные характеристики: Длина шпателя, мм | ≥150 |  |  |  |  |  | ≤155 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Стандартные размерные характеристики для удобства использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемые размерные характеристики: толщина шпателя, мм | ≥1,5 |  |  |  |  |  | ≤1,8 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Стандартные размерные характеристики для удобства использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемые размерные характеристики: ширина шпателя, мм | ≥18 |  |  |  |  |  | ≤20 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Стандартные размерные характеристики для удобства использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности с момента стерилизации, год | ≥3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Для длительного использования и сохранности изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КТРУ 32.50.21.129-00000028, Маска лицевая кислородная нереверсивная ОКПД2: 32.50.21.129 | Маска лицевая кислородная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  |  | Нестерильное эластичное, помещаемое над носом и ртом, для подачи воздуха с высокой концентрацией кислорода (O2) в дыхательные пути пациента. Обычно изделие включает в себя два однонаправленных клапана, один из которых закрывается на время вдоха для предотвращения попадания воздуха из комнаты в резервуар (подушку) с кислородом, а второй закрывается на время выдоха для предотвращения попадания выдыхаемых газов в резервуар. Изготавливается из мягких эластичных полимеров, герметично прилегает к лицу пациента. Изделие может включать в себя трубки, различные клапаны и соединители, однако другое оборудование (например, небулайзер, увлажнитель, устройство CPAP терапии) не включено в этот вид. Это изделие одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маска лицевая кислородная применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина маски |  |  |  | ≥ 69 |  |  |  | ≤ 75 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерильная, одноразовая нереверсивная маска, из прозрачного термопластичного нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина маски |  |  |  | ≥ 112 |  |  |  | ≤ 118 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота маски |  |  |  | ≥ 59 |  |  |  | ≤ 65 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина соединительной трубки |  |  |  | ≥ 2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внешний диаметр соединительной трубки |  |  |  | ≥ 5 |  |  |  | ≤ 6 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр соединительной трубки |  |  |  | ≥ 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не содержит фталатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность присоединения небулайзера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кислородная трубка с продольными ребрами жесткости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КТРУ нет, Форма для заливки гистологических образцов ИВД ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма для заливки гистологических образцов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |
|  |  | Пластиковый контейнер круглой или прямоугольной формы, предназначенный для заливки гистологических образцов заливочной средой (например, парафином) для получения твердого блока, который затем разрезается на тонкие секции для проведения анализов образца ткани. Это изделие одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гистологические заливочные формы изготовлены из поливинилхлорида. Предназначены для заливки образцов материала гистологической парафиновой средой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габариты наружные: длина контейнера |  |  |  | ≥ 50 |  |  |  | ≤ 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габариты наружные: ширина контейнера |  |  |  | ≥ 33 |  |  |  | ≤ 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габариты наружные: высота контейнера |  |  |  | ≥ 12 |  |  |  | ≤ 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Заливочная форма: длина |  |  |  | ≥ 16 |  |  |  | ≤ 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Заливочная форма: ширина |  |  |  | ≥16 |  |  |  | ≤ 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Заливочная форма: высота |  |  |  | ≥ 5 |  |  |  | ≤ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет: полупрозрачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 500 |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КТРУ: 32.50.21.123-00000032 Абсорбент диоксида углерода ОКПД2: 32.50.21.123 | Натронная известь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Натронная известь (натристая известь) - сорбент углекислого газа, с цветовым индикатором для наркозных аппаратов и медицинских барокамер. Поглощает воду (влагу из воздуха) и углекислый газ (CO2), переходя в смесь карбонатов: натрия (соду) Na2CO3 и кальция (кальцит) CaCO3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Натронная известь применяется для поглощения кислых газов, например углекислого газа (CO2), для нейтрализации углекислого газа выделяемого в течение суток человеком в том числе системах дыхания замкнутого или полузамкнутого, например в анестезии в медицине. Используется для абсорбции СО2 при проведении искусственной вентиляции легких, аппаратами ИВЛ с полузакрытым контуром в медицине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемые размерные характеристики: минимальный диаметр гранул |  | ≥ 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемые размерные характеристики: максимальный диаметр гранул |  |  |  |  |  |  | ≤ 5 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полусферическая форма гранул для оптимального заполнения абсорбера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса |  | ≥ 4,5 |  |  |  |  | ≤ 5 |  |  |  |  |  |  |  | килограмм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав: гидроксид натрия, гидроксид кальция, этиловый РН-индикатор, вода (не содержит гидроксид калия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности (хранения) |  | - ≥ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество гидроксида натрия (с учетом % содержания воды) в натронной извести |  |  |  |  |  |  | ≤ 4 |  |  |  |  |  |  |  | % процент |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Впитываемость (поглощение) СО2 |  | > 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % процент |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КТРУ: 14.12.30.190-00000177 Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная ОКПД2: 14.12.30.190 | Шапочка хирургическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |
|  |  | Нестерильное покрытие для головы, которое хирургический персонал/пациент носит во время операции для защиты от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и твердых частиц. Обычно изготавливается из армированной бумаги или нетканых материалов. Изделие одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение: Со стягивающей резинкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемые размерные характеристики: Диаметр |  | ≥ 18 |  |  |  |  | ≤ 38 |  |  |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемые размерные характеристики: Диаметр по резинке (в собранном состоянии) |  | ≥ 80 |  |  |  |  | ≤ 140 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип "Шарлотта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготавливаются из нетканого материала "Спанбонд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса на 1 квадратный метр |  | ≥24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | После длительного ношения резинка не оставляет следов на коже. Не токсичны, не вызывают аллергических реакций и кожных раздражений при эксплуатации. Не пропускают влагу но имеет хорошую воздухопроницаемость. После себя не оставляет ворсинок на коже или волосах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество резинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шапочки имеют один из цветов: голубой, белый, зелёный. Индивидуальная упаковка -наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок хранения установленный производителем, месяц |  | - ≥ 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса шапочки |  | ≥ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КТРУ 21.20.24.160-00000001 Салфетка для очищения/дезинфекции медицинских изделий ОКПД2: 21.20.24.160 | Салфетка для очищения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |
|  |  | Описание: Влажный, предварительно обработанный материал, предназначенный для протирания поверхности медицинских изделий и оборудования с целью очищения и/или уничтожения вредоносных микроорганизмов или ингибирования их активности. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Салфетки пpeднaзнaчeны для пpимeнeния в кaчecтвe aнтимикpoбнoгo и cтepилизующeгo cpeдcтвa для oбpaбoтки инcтpумeнтoв и paзличныx медицинских изделий. Салфетка представляет собой основу из нетканого текстилеподобного материала. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса (без пропитки) материала салфетки на один квадратный метр площади: | ≥ 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Салфетки изготовлены из нетканого материала, они не оставляют на поверхности волокнистых компонентов и не вызывают аллергических или местно-раздражающих реакций, oблaдaют cтepилизующим дeйcтвиeм, пoдaвляют pocт гpaмoтpицaтeльнoй и гpaмпoлoжитeльнoй микpoфлopы, гpибoв, пaтoгeнныx пpocтeйшиx, виpуcoв, что подтверждено клиническими испытаниями. Обладают дезинфицирующим действием. Выпускаются в стерильном виде. На индивидуальной упаковке салфетки нанесены: информация о пропитывающем составе, включая процент содержания действующего вещества в растворе, а также маркировочный знак стерилизации и габариты салфетки. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемые размерные характеристики: Длина салфетки | ≥ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Салфетка пропитанная раствором Изопропано́ла высшей очистки и упакованная в многослойный комбинированный материал с фольгой. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемые размерные характеристики: длина салфетки | >55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности: | ≥ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка: Упaкoвaны в индивидуaльный пaкeтик из мнoгocлoйнoгo мaтepиaлa c выcoкими бapьepными cвoйcтвaми. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В каждой салфетке содержится раствор Изопропано́ла. | >0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При обработке время выдержки после окончания обработки – 30 секунд или до полного высыхания. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22.21.29.120-00000008 Трубка дренажная для закрытой раны | Трубка дренажная, тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерильное изделие в форме трубки, разработанное для установления канала для удаления жидкости или гноя из закрытой раны или инфицированного участка, как правило, используемое вместе с закрытой дренажной системой, которая подает низкое отрицательное давление через дренажный просвет. Как правило, изготавливается из силикона, выпускаются изделия различных конструкций/размеров для использования в разных областях хирургии (например, ортопедической, пластической/реконструктивной хирургии, нейрохирургии, гинекологической, сердечно-сосудистой и общей хирургии). Может включать в себя одноразовые устройства для установки дренажа (например, острый металлический троакар, коннектор), но не включает мешки/контейнеры для сбора жизкости. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  | штука |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубка силиконовая медицинская широко применяется в качестве кровопроводящих магистралей в аппаратах экстракорпорального кровообращения, для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора, для комплектации насосных и других медицинских устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубка дренажная силиконовая, прозрачная может контактировать с кровью, биологическими средствами, лекарственными препаратами, поэтому применяются в медицинской практике, в хирургической практике предназначена переливания крови для любых видов дренажа. |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве: не менее 300% |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для обеспечения стерильности изделия и для безопасности к применению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выдерживает давление не менее 2 атм |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр трубки | ≥2,5 |  |  |  | ≤4 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки трубки | ≥1,25 |  |  |  | ≤1,5 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая длина трубки | ≥100 |  |  |  | ≤110 |  |  |  |  |  |  |  | метр |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес трубки | ≥2 |  |  |  | ≤3 |  |  |  |  |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стойкая к воздействию высоких температур |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гладкая внутренняя поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Гладкая внутренняя поверхность для снижения адгезии фибрина (клеток и белков крови) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эластичная и гибкая |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубки из силиконовой резины устойчивы к стерилизации паровым или воздушным методом по МУ 287-113. Паровым методом можно стерилизовать до 10 раз, воздушным методом - до 5 раз. |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности | ≥2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22.21.29.120-00000008 Трубка дренажная для закрытой раны | Трубка дренажная, тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерильное изделие в форме трубки, разработанное для установления канала для удаления жидкости или гноя из закрытой раны или инфицированного участка, как правило, используемое вместе с закрытой дренажной системой, которая подает низкое отрицательное давление через дренажный просвет. Как правило, изготавливается из силикона, выпускаются изделия различных конструкций/размеров для использования в разных областях хирургии (например, ортопедической, пластической/реконструктивной хирургии, нейрохирургии, гинекологической, сердечно-сосудистой и общей хирургии). Может включать в себя одноразовые устройства для установки дренажа (например, острый металлический троакар, коннектор), но не включает мешки/контейнеры для сбора жизкости. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  | штука |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубка силиконовая медицинская широко применяется в качестве кровопроводящих магистралей в аппаратах экстракорпорального кровообращения, для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора, для комплектации насосных и других медицинских устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубка дренажная силиконовая, прозрачная может контактировать с кровью, биологическими средствами, лекарственными препаратами, поэтому применяются в медицинской практике, в хирургической практике предназначена переливания крови для любых видов дренажа. |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве: не менее 300% |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для обеспечения стерильности изделия и для безопасности к применению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выдерживает давление не менее 2 атм |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр трубки | ≥5,5 |  |  |  | ≤6,5 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки трубки | ≥1,5 |  |  |  | ≤1,75 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая длина трубки | ≥65 |  |  |  | ≤75 |  |  |  |  |  |  |  | метр |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес трубки | ≥3 |  |  |  | ≤4 |  |  |  |  |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стойкая к воздействию высоких температур |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гладкая внутренняя поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Гладкая внутренняя поверхность для снижения адгезии фибрина (клеток и белков крови) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эластичная и гибкая |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубки из силиконовой резины устойчивы к стерилизации паровым или воздушным методом по МУ 287-113. Паровым методом можно стерилизовать до 10 раз, воздушным методом - до 5 раз. |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности | ≥2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22.21.29.120-00000008 Трубка дренажная для закрытой раны | Трубка дренажная, тип 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерильное изделие в форме трубки, разработанное для установления канала для удаления жидкости или гноя из закрытой раны или инфицированного участка, как правило, используемое вместе с закрытой дренажной системой, которая подает низкое отрицательное давление через дренажный просвет. Как правило, изготавливается из силикона, выпускаются изделия различных конструкций/размеров для использования в разных областях хирургии (например, ортопедической, пластической/реконструктивной хирургии, нейрохирургии, гинекологической, сердечно-сосудистой и общей хирургии). Может включать в себя одноразовые устройства для установки дренажа (например, острый металлический троакар, коннектор), но не включает мешки/контейнеры для сбора жизкости. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  | штука |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубка силиконовая медицинская широко применяется в качестве кровопроводящих магистралей в аппаратах экстракорпорального кровообращения, для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора, для комплектации насосных и других медицинских устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубка дренажная силиконовая, прозрачная может контактировать с кровью, биологическими средствами, лекарственными препаратами, поэтому применяются в медицинской практике, в хирургической практике предназначена переливания крови для любых видов дренажа. |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве: не менее 300% |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Для обеспечения стерильности изделия и для безопасности к применению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выдерживает давление не менее 2 атм |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр трубки | ≥5,5 |  |  |  | ≤6,5 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки трубки | ≥1,5 |  |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая длина трубки | ≥50 |  |  |  | ≤60 |  |  |  |  |  |  |  | метр |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес трубки | ≥3 |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стойкая к воздействию высоких температур |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гладкая внутренняя поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Гладкая внутренняя поверхность для снижения адгезии фибрина (клеток и белков крови) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эластичная и гибкая |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | Размер необходим для оптимизации функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубки из силиконовой резины устойчивы к стерилизации паровым или воздушным методом по МУ 287-113. Паровым методом можно стерилизовать до 10 раз, воздушным методом - до 5 раз. |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности | ≥2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | КТРУ 21.20.24.110-00000001, Лейкопластырь гипоаллергенный ОКПД2: 21.20.24.110 | Лейкопластырь гипоаллергенный с впитывающей подушкой, тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пластырь повязка с впитывающей подушкой применяется при первичной, вторичной, послеоперационной обработке ран (в том числе с нанесением мазевых составов и растворов), оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях, в полевых условиях как стерильная повязка для временного закрытия различных типов ран до прибытия в стационар, для безопасной фиксации катетеров и дренажных трубок, подходит для применения у пациентов, как с нормальной, так и с чувствительной кожей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основа: перфорированная нетканая (вискозный шелк с добавлением полиэстера), белого цвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина | ≥ 10 |  |  |  |  |  |  | <13 |  |  |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Абсорбирующая подушечка: полиэстер с вискозным шелком, покрыта микросеткой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина | ≥ 10 |  |  |  |  |  |  | ≤ 11 |  |  |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Адгезивный слой: полиакрилатный клей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Степень адгезии: нормальная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка: индивидуальная, стерильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерилизация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | КТРУ 21.20.24.110-00000001, Лейкопластырь гипоаллергенный ОКПД2: 21.20.24.110 | Лейкопластырь гипоаллергенный с впитывающей подушкой, тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пластырь повязка с впитывающей подушкой применяется при первичной, вторичной, послеоперационной обработке ран (в том числе с нанесением мазевых составов и растворов), оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях, в полевых условиях как стерильная повязка для временного закрытия различных типов ран до прибытия в стационар, для безопасной фиксации катетеров и дренажных трубок, подходит для применения у пациентов, как с нормальной, так и с чувствительной кожей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основа: перфорированная нетканая (вискозный шелк с добавлением полиэстера), белого цвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина | ≥ 33 |  |  |  |  |  |  | ≤ 37,5 |  |  |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Абсорбирующая подушечка: полиэстер с вискозным шелком, покрыта микросеткой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина | ≥ 9 |  |  |  |  |  |  | ≤ 10,5 |  |  |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Адгезивный слой: полиакрилатный клей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Степень адгезии: нормальная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка: индивидуальная, стерильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерилизация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КТРУ 21.20.24.150-00000050, Вата | Медицинская хирургическая вата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Описание: Изделие, предназначенное для использования в качестве абсорбента, изготавливаемое из нестерильной массы ваты или искусственных волокон, сформированное в виде непрерывного отрезка (рулона) и, как правило, используемое в качестве впитывающего средства общего назначения или для набивки в лечебных учреждениях или домашних условиях; это не бинт и не специализированная повязка. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для обеспечения совместимости с аппаратами, имеющимися в наличии у заказчика. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями технической документации производителя оборудования. Использованы нормативы ГОСТ 7826-93. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 Грамм |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  | Хирургическая |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерильность |  |  |  |  |  |  |  |  | Нестерильный |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип укладки |  |  |  |  |  |  |  |  | Рулон |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Влажность |  |  |  |  | ≤ 9,2 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки |  | ≥ 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Степень белизны |  | - ≥ 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Засоренность |  |  |  |  | ≤ 0,30 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав |  | хлопковая |  |  | хлопко-вискозная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности, установленный производителем |  | ≥ 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поглотительная способность |  | ≥ 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бумажная экологичная упаковка |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерилизация паровым методом |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выписка из реестра ТПП |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | КТРУ 20.14.20.000-00000002, Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий ОКПД2 20.14.20.000 | Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор предназначен для контроля предстерилизационной очистки медицинских изделий в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станциях путем обнаружения остатков крови, следов ржавчины, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков), стиральных порошков |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для обеспечения совместимости с аппаратами, имеющимися в наличии у заказчика. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями технической документации производителя оборудования. Использованы нормативы ГОСТ 7826-93. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав индикатора: индикатор представляет собой порошки амидопирина и анилина солянокислого, расфасованные в стеклянные флаконы или полимерные банки и изопропилового спирта в полиэтиленовом флаконе. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инидкатор в комплекте из 3 флаконов, готовый к применению при смешивании |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При положительной пробе: появление на тампонах или салфетках фиолетового, переходящего в розово-сиреневое или буроватое окрашивание не позднее чем через 1 минуту, после контакта индикаторного раствора с загрязненным участком, свидетельствует о наличии следов крови или других загрязнений на медицинских изделиях |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Указание номера регистрационного удостоверения, информации о производителе, сроке годности - на флаконе |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество амидопирина в составе |  | ≥9 |  |  | ≤ 12 |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество анилина солянокислого в составе |  | ≥0,12 |  |  | ≤ 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности индикатора, месяц |  | ≥12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём флакона |  | - ≥ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллилитр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество спирта изопропилового в составе |  | ≥90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллилитр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальновозможная температура хранения индикатора, установленная производителем, градус Цельсия |  | ≥ 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | градус Цельсия |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальновозможная температура хранения индикатора, установленная производителем, градус Цельсия |  |  |  |  | ≤ 5 |  |  |  |  |  |  |  | градус Цельсия |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | КТРУ 20.14.20.000-00000002, Индикатор для обнаружения остатков щелочных компонентов моющих средств ОКПД2 20.14.20.000 | Индикатор для обнаружения остатков щелочных компонентов моющих средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор для обнаружения остатков щелочных компонентов моющих средств на основе спирт изопропиловый с фенолфталеином |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для обеспечения совместимости с аппаратами, имеющимися в наличии у заказчика. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями технической документации производителя оборудования. Использованы нормативы ГОСТ 7826-93. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав индикатора для обнаружения остатков щелочных компонентов моющих средств: фенолфталеин, спирт изопропиловый |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инидкатор в жидком виде во флаконе, готовый к применению |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При положительной фенолфталеиновой пробе о наличии на изделиях остаточных количеств щелочи свидетельствует появление малинового окращивания реактива |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Указание номера регистрационного удостоверения, информации о производителе, сроке годности, температуры хранения на флаконе |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество фенолфталеина в составе |  | ≥0,9 |  |  | ≤ 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальная концентрация щелочи, определяемая индикатором |  |  |  |  | ≤ 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | Грамм/литр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности индикатора, месяц |  | ≥12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём флакона |  | - ≥ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | миллилитр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество спирта изопропилового в составе |  | ≥ 98,8 |  |  | ≤ 99,1 |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальновозможная температура хранения индикатора, установленная производителем, градус Цельсия |  | ≥ 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | градус Цельсия |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальновозможная температура хранения индикатора, установленная производителем, градус Цельсия |  |  |  |  | ≤ 5 |  |  |  |  |  |  |  | градус Цельсия |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | КТРУ 32.50.50.190-00000662, Бумага для медицинского прибора | Бумага для медицинского прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Описание: Тонкий лист волокнистого материала, предназначенный для использования с целью изготовления печатной копии данных/изображений, созданных медицинским устройством (например, лабораторным прибором/анализатором, электрокардиографом, системой формирования рентгеновских изображений, больничным принтером). Обычно изделие доступно в виде длинного листа бумаги (например, в рулоне или гармошке) или в виде отдельных листов; некоторые типы предварительно обработаны термохромными чернилами для использования с термопринтерами. Это изделие одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметр установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для обеспечения совместимости с аппаратами, имеющимися в наличии у заказчика. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями технической документации производителя оборудования. Использованы нормативы ГОСТ 7826-93. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для аппаратов Schiller AT-1, Hellige, Mac-500. Листы бумаги сложены Z-образно (лист к листу) |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемые размерные характеристики: Ширина листа |  | ≥ 109,95 |  |  | ≤ 110 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие диаграммной сетки |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемые размерные характеристики: Длина сложения листа (фальцовка) |  | ≥ 99,95 |  |  | ≤ 100 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство одноразового использования. В Z-ленте не допускаются складки, морщины, надрывы, неперфорационные отверстия, видимые невооруженным глазом. В одной пачке склейки Z-ленты не допускаются. Обрез кромок пачки должен быть чистым и ровным. Плотность бумаги по всей длине Z-ленты одинаковая. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемые размерные характеристики: длина Z-ленты |  | ≥ 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | метр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки |  | ≥ 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотность бумажной основы на квадратный метр площади |  | - > 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент непрозрачности |  |  |  |  | ≤ 90 |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Белизна бумаги |  | > 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Архивируемость |  | ≥ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество листов в пачке (z-ленте) |  |  |  |  | ≤ 250 |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В комплект поставки ленты должно входить: - z-лента одного вида и типоразмера -1 шт. - индивидуальная упаковка с маркировкой - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масса пачки (одной z-ленты) |  |  |  |  | - < 180 |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отсутствие перфорации ленты (за исключением разделительной поперечной перфорации между листами) |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | КТРУ 32.50.13.110-00005664 Зонд ОКПД2: 32.50.13.110 | Зонд желудочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Описание: Представляет собой стерильный полый цилиндр, который можно вводить в желудочно-кишечный тракт через нос, и через рот для обеспечения питания и/или аспирации. Изготавливается из пластика или резины, доступны изделия различных конструкций и длины. Некоторые модели представляют собой простые резиновые трубки со стеклянным окошком; другие модели могут быть рентгеноконтрастными для точного размещения, иметь сквозные глазки и двойные коннекторы (например, один для аспирации, второй - для ирригации/питания). Также можно использовать для декомпрессии желудка, извлечения образцов для диагностического анализа,введения лекарственных средств и для ирригации желудка с целью лечения кровотечения верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. Внутренний диаметр трубки регулирует объем подаваемого вещества. Зонд желудочный имеет четыре боковых отверстия, расположенные у дистального ко окончания с разных сторон, которые снижают риск обтурации зонда и обеспечивают его хорошую проходимость. Желудочный зонд изготовлен из мягкого, прозрачного нетоксичного и термопластичного медицинского поливинилхлорида (ПВХ) в виде полой трубки, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик с боковыми отверстиями, обеспечивающий атравматичность при постановке, а другой конец снабжен универсальным коннектором (портом), цвет которого классифицируется по размеру зонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изделие состоит из трубки и коннектора. Катетер желудочный имеет коннектор с цветовой кодировкой, которая позволяет определить размер изделия. Изделие имеет коннектор, адаптированный к использованию с автоматическими дозирующими устройствами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая длина трубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100.0 |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одноканальный |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поливинилхлорид |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Питательный |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рентгеноконтрастность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр трубки |  |  | ≥ 3,5 |  |  | ≤ 4 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внешний диаметр трубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3 |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изделие имеет четыре боковых отверстия, расположенных на дистальном конце трубки. Боковые отверстия предназначены для предотвращения закупорки изделия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между боковыми отверстиями |  |  | ≥ 17 |  |  | ≤ 22 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изделие снабжено по всей длине рентгеноконтрастной линией для проверки установки катетера. Рентгеноконтрастная линия представляет собой композиционный материал, состоящий из связующего полимера (поливинилхлорид) и наполнителя (бария сульфат), который хорошо поглощает рентгеновское излучение. Для лучшей визуализации рентгеноконтрастной линии используется краситель краситель контрастного цвета, например, синего. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На катетер желудочный нанесены не менее чем 4 метки, обозначающие длину изделия от дистального конца трубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между метками |  |  | ≥8 |  |  | ≤ 12 |  |  |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковано по 1 штуке. Стерильно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние до первой метки |  |  | ≥45 |  |  | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внешний диаметр дистального конца коннектора |  |  | ≥11 |  |  | ≤ 14 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина коннектора |  |  | ≥3 |  |  | ≤ 4 |  |  |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр дистального конца коннектора |  |  | ≥6,3 |  |  | ≤ 7,7 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | КТРУ 32.50.21.129-00000035 Маска ларингеальная, одноразового использования ОКПД2: 32.50.21.129 | Маска ларингеальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Описание: " Изогнутая трубка с надувной манжетой/маской на дистальном конце, предназначенная для использования при ингаляционной анестезии и реанимации для облегчения и обеспечения проходимости дыхательных путей с целью доставки и обмена газов во время спонтанного дыхания и искусственной вентиляции. Трубка вводится в гортаноглотку над голосовой щелью, для предотвращения обструкции анатомических дыхательных путей из-за западения языка. Может включать в себя 15-миллиметровый коннектор, который присоединяется к дыхательному контуру или ручному аппарату для искусственной вентиляции легких, может быть рентгеноконтрастной и может иметь встроенный пилотный баллон для регулирования давления в манжете. Изделие доступно различных размеров/моделей и обычно изготавливается из силиконовых/пластмассовых материалов. Это изделие одногоразового использования. " |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маска ларингеальная стерильная - предназначена для поддержания проходимости дыхательных путей у пациентов с нарушениями сознания и/или высоким риском обструкции дыхательных путей, а также для обеспечения доступа дыхательной смеси к легким пациента во время проведения искусственной вентиляции легких, подачи ингаляционного наркоза, в некоторой мере защиты дыхательных путей пациента от содержимого желудка и ротоглотки. Идеальна для обеспечения проходимости дыхательных путей на до госпитальном этапе. Необходима для обеспечения ИВЛ при трудной интубации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ларингеальные маски представляют собой изогнутую трубку с раздуваемой манжетой, используемая при проведении ингаляционной анестезии и реанимации для облегчения и поддержания проходимости дыхательных путей с целью подачи и обмена газов у пациентов во время спонтанного дыхания и искусственной вентиляции. Она вводится в полость глотки для предотвращения обструкции анатомических дыхательных путей из-за западения языка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер маски: внутренний диаметр |  |  | ≥ 10 |  |  | ≤ 11 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер маски: наружный диаметр |  |  | ≥ 15,5 |  |  | ≤ 16,5 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гибкая магистраль впаяна в манжету, она предназначена для её раздувания. На конце находится пилотный баллон, снабженный клапаном с разъемом Луер для присоединения шприца и раздувания манжеты воздухом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конец трубки имеет прозрачный несъемный коннектор с наружным диаметром 15 мм с ровным просветом, для присоединения трубки к дыхательному контуру (ручному аппарату для искусственной вентиляции легких) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изделие изготовлено без использования натурального латекса и фталатов, для снижения риска возникновения аллергических реакций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем заполнения манжеты: до 30 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фиолетовый |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный размер манжеты (сдутой): длина |  |  | ≥55 |  |  | ≤65 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный размер манжеты (сдутой): ширина |  |  | ≥48 |  |  | ≤53 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний размер манжеты (сдутой): длина |  |  | ≥ 55 |  |  | ≤ 65 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний размер манжеты (сдутой): ширина |  |  | ≥ 20 |  |  | ≤ 30 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковано по 1 штуке. Стерильно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сроки поставки: в 2026 году - в течение 3 рабочих дня с даты подачи заявки.

Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев (обоснование включения дополнительной информации - требования действующего законодательства; потребность заказчика с учетом планируемого срока потребления товара при организации оказания медицинской помощи.

Общие требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен поставляться в стандартной таре и (или) упаковке (с необходимыми маркировками), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. На товаре не должно быть механических повреждений. Приемка товара осуществляется строго в соответствии с указанными характеристиками.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Приемка товара осуществляется единовременно путем передачи Поставщиком товара, а также соответствующих закрывающих документов по Контракту, а также декларации о соответствии (сертификат соответствия), обязательных для данного вида товара, и иных документов (при наличии), подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (выписки из РПП, сертификат (паспорт) качества производителя, инструкция по эксплуатации и др.).

Товар должен быть поставлен в полном комплекте. Заказчик вправе отказаться от приемки части товара или всего объема, в случае выявления каких-либо недостатков. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки). В случае поставки некомплектного или бракованного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар или заменить товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика.

В заявке участника Заказчику необходимо получить от участника информацию относительно конкретных характеристик предлагаемых к поставке товаров, стран происхождения (торговых наименований при наличии) данных товаров, а также копии регистрационных удостоверений (либо информацию о них) для идентификации предлагаемых к поставке товаров изделиям медицинского назначения, а также соответствия предлагаемого к поставке товара национальному режиму. При подаче заявки участник должен предоставить вышеуказанную информацию, необходимую для идентификации товара, а также направления и заключения контракта в установленный срок. Информация должна быть направлена участником в составе заявки. В случае несоответствия предлагаемого участником закупки товара, предложение участника может быть отклонено ввиду признания несоответствия характеристик предлагаемого к поставке товара требованиям технического задания – описания объекта закупки (описание ОЗ).

Обязательно наличие и предоставление в части заявки копий регистрационных удостоверений (либо информацию о них), конкретных характеристик предлагаемых товаров, а также выписки из реестра ТПП (только при указании наличия таких выписок в техническом задании) на все товары, присутствующие в лоте.

В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.