ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Оказание услуги по разработке и изготовлению фотолюминесцентных планов эвакуации людей при пожаре

| № п/п | Наименование закупаемых услуг, работ, входящих в объект закупки | Код по ОКПД 2/Код позиции КТРУ* | Требования, установленные к функциональным, техническим характеристикам закупаемых услуг, работ, входящих в объект закупки | Требования, установленные к качественным характеристикам закупаемых услуг, работ, входящих в объект закупки | Ед. изм. | Необходимый объем, количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка и изготовление фотолюминесцентных эвакуации людей при пожаре. Размер: 600х400 мм. (Материал: ПВХ 2 мм), пленка фотолюминесцентная ПФ-220, разработка макета, интерьерная печать. Все работы производятся в соответствии с ГОСТ 34428 - 2018 | 18.12.16.000 | - габаритные размеры (ширина х высота, мм) – 600 х 400 мм; - покрытие - фотолюминесцентная плёнка, соответствующую требованиям ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия». – рамка– наличие; – наличие крепёжных элементов, позволяющих закрепить изделие на различных поверхностях; – тип изображения - влагостойкое. Планы эвакуации состоят из графической части и пояснительных надписей, которые должны быть просты, понятны и актуальны. План эвакуации не должен содержать посторонних рисунков, надписей и другой информации, не относящейся к эвакуации людей или местам размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи и др. Графическая часть плана эвакуации должна включать в себя этажную (секционную) планировку объекта с обозначением номера этажа с указанием эвакуационных путей, выходов, дверных проемов, лестниц, лестничных клеток, балконов, лифтов, зон безопасности, а также аварийных выходов. Для быстрого ориентирования на плане эвакуации должна быть выполнена привязка места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане ("Вы находитесь здесь") в виде круга синего цвета размером от 8 до 10 мм. При технической возможности рекомендуется добавлять поясняющую надпись. Пути эвакуации, ведущие к эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления эвакуации. Пути эвакуации, ведущие к аварийным выходам, обозначают штриховой линией зеленого цвета с указанием направления эвакуации При помощи знаков безопасности на плане следует показать места включения ручных пожарных извещателей, медицинских аптечек, огнетушителей, пожарных кранов, места отключения источников электроэнергии. Размер знаков и символов должен быть от 8 до 15 мм Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета, при этом шрифт надписей на плане эвакуации устанавливается по ГОСТ 12.4.026. Высота шрифта - не менее 3 мм. В текстовой части следует излагать: способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, теракта, аварии и др.); порядок и последовательность эвакуации людей; действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др. | Оказание услуг должно соответствовать требованиям: – Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; – Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; – ГОСТ 34428-2018: Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия. Порядок, последовательность действий и (или) условия, которые должны быть соблюдены подрядчиком, исполнителем при выполнении работ, оказании услуг: Исполнитель самостоятельно разрабатывает электронный макет планов эвакуации на основе информации, предоставленной Заказчиком и путем самостоятельного изучения Объекта. При необходимости, Исполнитель обследует Объект самостоятельно для уточнения мест размещения огнетушителей, эвакуационных и аварийных выходов, пожарных кранов, городских телефонов, ручных пожарных извещателей (кнопок включения пожарной автоматики), самих планов эвакуации, главного распределительного щита, а также для уточнения планировки. Исполнитель предоставляет макеты планов эвакуации на согласование Заказчику в распечатанном виде на бумажном носителе форматом не менее А4 в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Контракта. В случае несогласования макетов планов эвакуации Исполнитель обязан предоставить Заказчику доработанный вариант. Срок доработки (исправления ошибок) входит в срок согласования. Все используемые материалы и готовые изделия не должны быть ранее в эксплуатации и должны соответствовать документам, регламентирующим их качество, а также их первоначальным потребительским свойствам. | шт | 3 |
| Место, адрес оказания услуг |  |  |  | ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Свердловской области. 620019, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 4а |  |  |