ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ:

Гелий жидкий

1. Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук (ИСПМ РАН).

2. Общие положения:

Настоящее описание объекта закупки содержит основные требования к поставке жидкого гелия (далее - Товар).

| Предмет закупки | Жидкий гелий |
| --- | --- |
| Код ОКПД 2 / КТРУ | 20.11.11.131 |
| Количество | 80 |
| Единица измерения | л |

3. Характеристики Товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Количество и ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гелий жидкий (99,9999%) | Жидкий гелий Соответствие ТУ-51-224-84 с изм. №1-3 или ТУ 0271-001-50197738-2014 «Гелий жидкий. Технические условия» с изм.1-3 (инертная, бесцветная жидкость без запаха с температурой кипения при нормальном атмосферном давлении 101,3 кПа (760 мм.рт.ст.) 4,215К (минус 268,9 ºС) и плотностью 124,9 кг/м3, не горючая, не взрывоопасная, не ядовитая, низкотемпературная). Поставка в сосудах Дьюара Поставщика типа СТГ-40 объемом 40 л, изготовленных из немагнитного материала (сосуды Дьюара Поставщика подлежат возврату). Вместе с сосудом СТГ-40 должен прилагаться переходник, обеспечивающий совместимость переливного устройства с гибкой частью для жидкого гелия с сосудом. Услуги по доставке и возврату тары обратно должны быть включены в цену. Перевозка осуществляется в соответствии с требованиями: правил перевозок грузов автомобильным транспортом (согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 N 2200). Чистота жидкого гелия не ниже 99,9999%. | 80 л 2 поставки по 40 л |
|  | Количество товара | 80 литров |  |
|  | Область применения | Обеспечение работы ЯМР-спектрометров (Bruker 300 МГц, 250 МГц). |  |
|  | Сведения о дополнительных расходах (включены в стоимость товара) | Доставка и разгрузка товара осуществляется силами Поставщика. Поставщик должен уведомить заказчика о поставке сосуда СТГ-40, заправленного жидким гелием не позднее чем за 2 дня до доставки и указать точное временное окно доставки с точностью до 2-х часов в рабочее время заказчика. Поставщик должен уведомить заказчика о вывозе пустой тары СТГ-40 не позднее чем за 2 дня до вывоза и указать точное временное окно вывоза с точностью до 2-х часов в рабочее время заказчика. |  |
|  | Основные условия исполнения контракта | Поставщик осуществляет поставку Товара, по заявке Заказчика в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней от даты получения заявки по электронной почте. |  |
|  | Доставка (транспортные расходы) | Доставка и разгрузка товара осуществляется силами Поставщика. |  |
|  | Адрес поставки и выгрузки | Выгрузка жидкого гелия осуществляется по адресу Заказчика: г. Москва, ул. Профсоюзная, 70. |  |
|  | Условия выгрузки | - Выгрузка жидкого гелия из сосудов Дьюара Поставщика осуществляется заказчиком в резервуары Заказчика силами заказчика. |  |
|  | Условия поставки | Жидкий гелий поставляется по адресу Заказчика в соответствии с заявками Заказчика. Наличие паспорта качества на поставляемую партию. |  |
|  | Условия возврата сосудов | Сосуд Дьюара освобождается Заказчиком для возврата Поставщику не позднее 3 (трёх) рабочих дней, не считая дня поставки. Вывоз пустой тары (сосудов Дьюара Поставщика) осуществляется силами поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после получения уведомления от Заказчика по электронной почте о произведённой выгрузке товара |  |
|  | Оплата | Расчеты за поставленный Товар производятся Заказчиком по факту поставки. Аванс не предусмотрен. Расчеты осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании платежного поручения Заказчика. Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в контракте. Заказчик обязуется полностью оплатить Товар в течение не более 7 рабочих дней с момента передачи ему Товара и документов, относящихся нему. |  |
|  | Возможность экстренной доставки (доставка в случае экстренной необходимости пополнения запасов в связи с аварийной ситуацией и т.д.) | Наличие возможности экстренной поставки в течение 3 дней с момента предоставления соответствующей заявки Поставщику. |  |
|  | Невозможность поставки по причинам, не зависящим от поставщика | При невозможности поставки по причинам, не зависящим от поставщика, Поставщик обязан предупредить об этом Заказчика не позднее чем за 30 календарных дней до запланированного срока поставки. |  |
|  | Технические потери жидкого гелия при поставке | Заказчик вправе произвести контрольное измерение количества Товара измерителем трубчатого типа на месте приемки сосудов с Товаром и, при обнаружении недостачи, потребовать проведение контрольного взвешивания. Особенностью Товара является то, что Заказчик, как правило, не может отклонить его приём из-за критичности срока заправки криомагнита. Поэтому контрольное взвешивание сосуда должно осуществляться непосредственно до и сразу после выгрузки жидкого гелия (чтобы избежать ошибки, связанной с испарением азота в рубашке сосуда). В случае недостачи оплата производится в соответствии с фактическим количеством поставленного Товара. При контрольном взвешивании сосудов, доставленных Поставщиком, Заказчик обязан учитывать обычные транспортные потери Товара, при этом обычными считаются потери Товара при транспортировке в размере 2 – 3% от номинального объема (в зависимости от состояния транспортных путей сообщения), но не более 3% от номинального объема. Если Поставщик доставил сосуды с Товаром к согласованной в Счете дате, а Заказчик по каким-либо причинам не принимает Товар, то обычными суточными потерями считается 1% от номинального объема Товара. Весы, используемые для взвешивания ёмкости с Товаром, должны иметь действующее свидетельство о поверке. Весы могут быть проверены по требованию любой Стороны. Заказчик вправе произвести контрольное взвешивание Товара своими весами (или потребовать Поставщика предоставить ему поверенные контрольные весы). |  |
|  | Примерный график поставки | 1-я поставка: 27-30 июля (вт-чт) 2026 г. Объём 1-й поставки: жидкий гелий - 40 литров, 2-я поставка: 29-30 сентября (вт-ср) 2026 г. Объём 2-й поставки: жидкий гелий - 40 литров, |  |
|  | Ответственность сторон | Выход из строя криомагнитной системы приборов (спектрометров ЯМР Bruker 300 МГц и 250 МГц) по вине поставщика вследствие просрочки поставщиком даты поставки жидкого гелия полностью лежит на поставщике. Ремонт и повторный запуск прибора оплачивает поставщик. |  |

4. Объем обязательств Поставщика по поставке товара:

- упаковка, маркировка, доставка Товара по адресу, указанному в настоящем описании объекта закупки;

- погрузо-разгрузочные работы с перемещением Товара до склада или иного помещения Заказчика, согласованного с представителем Заказчика, ответственному за приемку Товара.

5. Условия поставки товара:

Место поставки Товара: Российская Федерация, Москва, ул. Профсоюзная, д. 70, строение 1.

Доставка товара и выполнение сопутствующих работ и услуг осуществляется 2 (двумя) поставками по 40 литров каждая:

1-я поставка: 27-30 июля (вт-чт) 2026 г. Объём 1-й поставки: 40 литров,

2-я поставка: 29-30 сентября (вт-ср) 2026 г. Объём 2-й поставки: 40 литров.

Дата и время поставки согласовывается с представителем Заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до поставки. Поставка осуществляется в рабочие дни с 10 00 – 18 00 (по местному времени адреса поставки).

Все возможные расходы Поставщика, связанные с поставкой данного Товара, включая расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы включены в стоимость Товара.

Требования по порядку приемки и предоставлению документов установлены в извещении закупочной сессии.

Поставщик при поставке Товара передает Заказчику:

- паспорт Товара или иной документ, подтверждающий соответствие Товара требованиям Заказчика, в том числе требования к квалификации (химической чистоте) Товара;

- паспорт безопасности (при наличии);

- гарантийный талон или документ, его заменяющий (при наличии);

- инструкцию по Товару (при наличии);

- УПД, или счет-фактура и товарная накладная по форме ТОРГ-12 (при наличии) и акт приемки-передачи товара;

- документы об оценке соответствия, предусмотренные правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара.

6. Требования к товару:

Товар должен соответствовать требованиям настоящего Описания объекта закупки, а также требованиям стандартов и технических условий, предъявляемых к соответствующей категории Товара.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных его частей, не были восстановлены потребительские его свойства).

Качество товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим условиям (ГОСТ, ТУ), действующей нормативной и иной документации. Товар должен иметь документы, подтверждающие качество и (или) безопасность товара в соответствии с действующим законодательством. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для поставляемого товара.

7. Требования к упаковке и маркировке товара и транспортировке товара:

Товар должен поставляться в сосудах Дьюара Поставщика типа СТГ-40 объемом 40 л;

Товар должен поставляться тем видом транспорта, который обеспечит его полную сохранность, соответствующему тому времени года, в которое осуществляется поставка Товара.

На таре должна быть маркировка Товара, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) и грузополучателя (Заказчика). Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка Товара.

Товар должен поставляться с соблюдением требований к транспортировке и хранению. Информация о свойствах Товара, на которые необходимо обратить внимание в процессе его транспортировки и хранения, должна быть указана на его упаковке вместе с наименованием Товара.

За качество и количество поставляемого Товара несет ответственность Поставщик.

8. Порядок сдачи и приёмки товара

Датой поставки Товара для целей Договора Стороны определили дату доставки Товара и предоставлениях всех документов, указанных в п. 4 настоящего Описания объекта закупки.

Приёмка Товара осуществляется в месте нахождения Заказчика.

При доставке Товара, по результатам приёмки Товара по количеству товарных мест Сторонами подписывается товарная накладная по форме ТОРГ-12 или УПД. Подписание Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД свидетельствует о получении товара по количеству, а не по качеству.

Экспертиза Товара на соответствие условиям Договора осуществляется уполномоченным представителем Заказчика и/или экспертной (приемочной) комиссией. Экспертиза поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

Экспертиза может осуществляется в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты поставки Товара, в следующем порядке:

- по количеству – проверяется соответствие фактически поставленного Товара количеству, указанному в сопроводительных документах в момент доставки Товара и количеству, указанному в Спецификации;

- по качеству - путем визуального осмотра целостности упаковки, отсутствие видимых повреждений и дефектов Товара, соответствие Товара характеристикам, указанным в Описании объекта закупки;

- на соответствие предоставленных документов требованиям законодательства РФ, Договора, в том числе на соответствие страны происхождения Товара стране производителя Товара, количества, цены, стоимости, указанного в сопроводительных документах и в Спецификации.

По результатам проведённой экспертизы Заказчик составляет Акт о приемке товара или Акт об отказе от приёмки Товара в связи с несоответствием условиям Договора.

В случае выявления нарушений и/или несоответствий условиям Договора о количестве, стране производителя Товара, ассортименте, качестве, комплектности, таре и (или) упаковке Товара, Заказчик извещает Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений и/или несоответствий. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору с приложением Акта о приемке товара направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений.

Поставщик в согласованный Сторонами срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе направить Поставщику уведомление о расторжении Договора в связи с существенным нарушением Договора другой Стороной в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД несет Поставщик. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику после подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

9. Вид сопутствующих работ (услуг)

Поставщик должен уведомить заказчика о поставке сосуда СТГ-40, заправленного жидким гелием не позднее чем за 2 дня до доставки и указать точное временное окно доставки с точностью до 2х часов в рабочее время заказчика.

Поставщик должен уведомить заказчика о вывозе пустой тары СТГ-40 не позднее чем за 2 дня до вывоза и указать точное временное окно вывоза с точностью до 2х часов в рабочее время заказчика.

10. Гарантии качества товара

Гарантийный срок на поставляемый Товар не установлен.

Сосуд Поставщика типа СТГ-40 должен быть полностью исправен и обеспечивать сохранность жидкого гелия в сосуде в течение не менее 60 дней.

11. Нормативные правовые акты и иные документы, которым должен соответствовать поставляемый товар

Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе:

- Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (если для поставляемого Товара указанным нормативным документом предусмотрена выдача и необходимость наличия документов, подтверждающих его качество).

- Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки»;

- ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения»;

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования».

12. Способ оплаты:

100% оплата за фактически поставленный Товар, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента:

- доставки Товара Заказчику в полном объеме по каждой из поставок, согласно Описанию объекта закупки и Спецификации;

- предоставления Поставщиком оригиналов всех документов, указанных в п. 4 настоящего Описания объекта закупки;

- проведения экспертизы Товара и подписания Акта о приемке Товара в соответствии с п. 7 настоящего Описания объекта закупки.

Все расчеты между Сторонами производятся путем безналичных банковских переводов со счета Заказчика на счет Поставщика, указанные в Договоре. Обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

Оплата по Контракту производится в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств.

13. Представитель (контактное лицо) Заказчика по техническим вопросам

Городов Вадим Валерьевич, тел. +7 (495) 332-58-33, e-mail gorodovvv@ispm.ru