| п/п № | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  | Единица измерения характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент костный рентгеноконтрастный | ОКПД 2: 32.50.50.190 | 1. Описание: Вещество, разработанное для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости. Также может использоваться в качестве наполнителя для лечения пациентов с патологиями костей (например, для стабилизации и укрепления структуры тела позвонка при вертебропластике и кифопластике). Как правило, изготавливается из метилметакрилата, полиметилметакрилата, сложных эфиров метакриловой кислоты или сополимеров, содержащих полиметилметакрилат и полистирол. Изделие не содержит антибактериальное средство. После применения изделием нельзя пользоваться повторно. 2. Состав костного цемента: 2.1. Жидкий компонент: Метилметакрилат (ММА) 19,84 мл, Гидрохинон (пара-дигидроксибензол, бензол- 1,4-диол) 20 ч/млн, N,N-диметил-п-толуидин 0,16 мл, Объем ампулы с жидким компонентом 20,0 мл. 2.2. Порошковый компонент: Полиметилметакрилат 36,16 г, Сульфат бария (рентгеноконтрастное вещество) 3,5 г, Пероксид бензоила 0,34 г, Масса порошкового компонента 40,0 г. 3. Фазы введения костного цемента в полость кости (при температуре +23°С): Время замешивания 30 сек, Время ожидания (время необходимое для стабилизации вязкости цемента) 90 сек, Рабочая фаза (фаза введения цемента в полость костного канала) 450 сек. 4. Максимальная температура полимеризации (экзотермической реакции) 85 °С. 5. Вязкость костного цемента средняя. 6. Упаковка цемента индивидуальная, стерильная. 7. Срок хранения изделия с даты стерилизации 36 месяцев. |  | шт | 5 |
| 2 | Цемент костный рентгеноконтрастный с гентамицином | ОКПД 2: 32.50.50.190 | 1. Описание: Вещество, разработанное для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости или для заполнения пустот у пациентов с патологиями костей, а также для лечения инфекции эндопротеза сустава или остеомиелита; может также использоваться в профилактических целях при первичной тотальной артропластике сустава или ревизии неинфицированного тотального эндопротеза. Как правило, изготавливается из метилметакрилата, полиметилметакрилата, сложных эфиров метакриловой кислоты или сополимеров, содержащих полиметилметакрилат и полистирол; изделие содержит антибактериальное средство. После применения изделием нельзя пользоваться повторно. 2.Состав костного цемента: 2.1. Метилметакрилат (ММА) 19,84 мл, Гидрохинон (пара-дигидроксибензол, бензол- 1,4-диол) 20 ч/млн, N,N-диметил-п-толуидин 0,16 мл, Объем ампулы с жидким компонентом 20,0 мл. 2.2. Порошковый компонент: Полиметилметакрилат 35,80 г, Сульфат бария (рентгеноконтрастное вещество ) 3,5 г, Пероксид бензоила 0,20 г, Гентамицин 0,5 г, Масса порошкового компонента 40,0 г. 3. Фазы введения костного цемента в полость кости (при температуре +23°С): Время замешивания 30 сек, Время ожидания (время необходимое для стабилизации вязкости цемента) 90 сек, Рабочая фаза (фаза введения цемента в полость костного канала) 450 сек. 4. Максимальная температура полимеризации (экзотермической реакции) 85 °С. 5. Вязкость костного цемента средняя. 6. Упаковка цемента индивидуальная, стерильная. 7. Срок хранения изделия с даты стерилизации 36 месяцев. |  | шт | 5 |
| 3 | Степлер кожный одноразовый с набором скоб в исполнении | ОКПД 2: 32.50.13.139 | Назначение: Для механического закрытия краев кожной раны после хирургических вмешательств и травматических повреждений кожи. Тип изделия: Одноразовый, стерильный. Количество скоб: 35 шт. Материал скобы- нержавеющая сталь 316L. Форма скобы: Прямоугольная. Диаметр скобы 0,6 мм. Длина скобы 7,0 мм. Высота скобы 4,5 мм |  | шт | 30 |
| 4 | Устройство для пульсирующей промывки | ОКПД 2: 32.50.50.001 | Функциональные характеристики: Интегрированные трубки для аспирации/дренирования и ирригации. Принцип действия: одновременное воздействие аспирации/дренирования и ирригации Технические характеристики: Масса рукоятки без насадок: грамм: 730. Длина рукоятки, миллиметр: 220. Ширина рукоятки , миллиметр: 160. Высота рукоятки, миллиметр: 45. Насадка для обработки канала бедренной кости: Наличие. Длина насадки для обработки канала бедренной кости, миллиметр: 208. Насадка-щетка для обработки канала бедренной кости: Наличие. Длина насадки-щетки для обработки канала бедренной кости, миллиметр: 260. Насадка-воронка для обработки колена: Наличие. Длина насадки-воронки для обработки колена, миллиметр: 127. Стопорное кольцо, фиксирующее насадку на рукоятке: Наличие. Трубка подачи жидкости оснащена зажимом для перекрытия просвета трубки и фитингом Люэра. Вид регулировки мощности потока : Клавишный переключатель. Тип орошения: Струйное. Источник питания расположен внутри рукоятки: Наличие. Источник питания, вольт: 10,5. Качественные характеристики: Является стерильным и предназначено для одноразового использования. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки 12 месяцев Эксплуатационные характеристики: Регулировка мощности потока с помощью переключателя. Переключатель мощности потока размещён в зоне хвата, что позволяет изменять режим работы, не меняя положения руки на рукоятке. Предохранитель на курковом переключателе мощности потока. |  | шт | 15 |
| 5 | Белье хирургическое одноразовое стерильное Комплект для артроскопии коленного сустава | ОКПД 2: 32.50.50.190 |  |  | шт | 15 |
|  |  |  | Комплект хирургического одноразового стерильного белья для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательствах на конечностях, в составе: | 1. Покрытие на инструментальный стол — 1 шт; 2. Полотенце — 2 шт; 3. Чехол на столик Мейо — 1 шт; 4. Простыня — 1 шт; 5. Простыня для артроскопии коленного сустава — 1 шт; 6. Ортопедическая бахила — 1 шт; 7. Клейкая полоска — 1 шт. | х |  |
|  |  |  | 1.1. Размер | 150±2 х 190±2 | см |  |
|  |  |  | 1.2 Материал | 1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 50 микрон | х |  |
|  |  |  | 2.1 Размер | 30±1 х 40±1 | см |  |
|  |  |  | 2.2 Материал | целлюлоза с добавлением нитей полиэстера для придания прочности | х |  |
|  |  |  | 3.1. Размер | 80±2 х 145±2 | см |  |
|  |  |  | 3.2 Материал | 1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой – полиэтилен толщиной 55 микрон | х |  |
|  |  |  | 4.1. Размер | 150±5 х 180±5 | см |  |
|  |  |  | 4.2 Материал | 1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон | х |  |
|  |  |  | 5.1. Размер простыни | 225±5 х 320±5 | см |  |
|  |  |  | 5.2 Материал | 1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон | х |  |
|  |  |  | 5.3 Два отверстия с манжетой из эластичного однородного резиноподобного влагостойкого материала , не содержащего латекс | соответствие | х |  |
|  |  |  | 5.4 Диаметр первого/ второго отверстия | 7±1 / 6±1 | см |  |
|  |  |  | 5.5 Встроенные приемные мешки для сбора жидкости (полиэтилен) с выходным отверстием | наличие | х |  |
|  |  |  | 5.6 Встроенные фиксаторы трубок | наличие | х |  |
|  |  |  | 6.1. Размер | 33±2 х 55±2 | см |  |
|  |  |  | 6.2 Материал | 1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон | х |  |
|  |  |  | 7.1. Размер | 10±1 х 50±2 | см |  |
|  |  |  | Упаковано в индивидуальную стерильную упаковку | соответствие | х |  |
|  |  |  | Упаковка вскрывается без помощи ножниц и прочих вспомогательных инструментов с сохранением стерильности содержимого | соответствие | х |  |
| 6 | Комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов Комплект общехирургический, из нетканых материалов, одноразовый стерильный (для артроскопии плечевого сустава) | ОКПД 2: 32.50.50.190 |  |  | шт | 7 |
|  |  |  | Комплект для артроскопии плечевого сустава при положении пациента полулежа, в составе: | 1. Покрытие на инструментальный стол — 1 шт; 2. Полотенца — 2 шт; 3. Чехол на столик Мейо — 1 шт; 4. Простыня — 1 шт; 5. Ортопедическая бахила — 1 шт; 6. Липкая лента — 1 шт; | х |  |
|  |  |  | 1.1. Размер | 150±2 х 190±2 | см |  |
|  |  |  | 1.2 Материал | 1 слой – 100% полиэтиленовая пленка толщиной 50 микрон, 2 слой встроен в центральную части покрытия, из 100% полипропиленовых волокон спанбонда, плотностью 30 г/м² | х |  |
|  |  |  | 2.1 Размер | 30±1 х 40±1 | см |  |
|  |  |  | 2.2 Материал | целлюлоза с добавлением нитей полиэстера для придания прочности | х |  |
|  |  |  | 3.1. Размер | 80±2 х 145±2 | см |  |
|  |  |  | 3.2 Материал | 1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой – полиэтилен толщиной 55 микрон | х |  |
|  |  |  | 4.1. Размер простыни | 225±5 х 380±5 | см |  |
|  |  |  | 4.2 Материал | 1-слой – 100% полипропиленовые волокна, 2 слой – 100% полиэтиленовая пленка | х |  |
|  |  |  | 4.3 Отверстие в центре простыни | соответствие | х |  |
|  |  |  | 4.4 Размер отверстия | 11±1 х 12±1 | см |  |
|  |  |  | 4.5 Встроенная резиноподобная манжета из термопластичной эластичной пленки | наличие | х |  |
|  |  |  | 4.6 Встроенный мешок для сбора жидкости, с выпускным клапаном | наличие | х |  |
|  |  |  | 4.7 Материал мешка | 100% полиэтилен низкой плотности, снабжённый (для придания объемной формы) арматурной составляющей, из стальной проволоки и адгезива, покрытого силиконизированной бумагой | х |  |
|  |  |  | 4.8 Застежки типа «Велкро» - крючки и петли | наличие | х |  |
|  |  |  | 5.1. Размер | 24±2 х 80±2 | см |  |
|  |  |  | 5.2 Материал | внешняя сторона из полиуретановой пленки; внутренняя сторона – вискоза 70%, полиэстер 30% | х |  |
|  |  |  | 6.1. Размер | 10±1 х 50±2 | см |  |
|  |  |  | Упаковано в индивидуальную стерильную упаковку | соответствие | х |  |
|  |  |  | Упаковка вскрывается без помощи ножниц и прочих вспомогательных инструментов с сохранением стерильности содержимого | соответствие | х |  |
| 7 | Одежда для медицинского персонала одноразовая Халаты операционные со стандартной защитой SMMS 150см, одноразовый, стерильный, в одинарной упаковке | 14.12.30.190-00000005 |  |  | шт | 160 |
|  |  |  | Халат стерильный операционный одноразовый водоотталкивающий | соответствие | х |  |
|  |  |  | Отшивка горловины | наличие | х |  |
|  |  |  | Регулируемая застежка ворота на «липучке» | наличие | х |  |
|  |  |  | Длина халата | ≥145 и ≤155 | см |  |
|  |  |  | Специальный дизайн для обеспечения максимальной свободы движения: рукава удлиненные, с глубокой проймой, специальная отстрочка проймы для максимальной бактериальной защиты | соответствие | х |  |
|  |  |  | Система завязок и дополнительного запахивания сзади обеспечивает стерильность спины персонала | соответствие | х |  |
|  |  |  | Материал халата, завязок и рукавов | «СММС» : 4-х слойный 100 % полипропилен (внешние слои изготовлены из водоотталкивающего полипропиленового материала «Спанбонд», внутренние – из полипропиленовых волокон «Мельтблаун», впитывающих и адсорбирующих влагу) | х |  |
|  |  |  | Халат комфортный, легкий и приятный в ношении | соответствие | х |  |
|  |  |  | На рукавах мягкие трикотажные манжеты из 100% полиэстера | наличие | х |  |
|  |  |  | Одинарная упаковка в форме лотка вскрывается без дополнительного использования режущих инструментов (В верхней части лотка - клин, лишенный горячей склейки, позволяющий вскрывать упаковку с халатом по всей ее длине путем разделения верхней и нижней частей лотка. Данный способ вскрытия упаковки обеспечивает максимальное сохранение стерильности содержимого упаковки и удобство асептического надевания халата без дополнительной помощи стерильного персонала) | соответствие | х |  |
|  |  |  | Направление вскрытия упаковки указано символами | соответствие | х |  |