Техническое задание

Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ» по ТУ 9451-056-11769436-2016

ОКПД2 : 32.50.50.190

| Предназначено для обработки каналов гибких эндоскопов, полых хирургических инструментов, катетеров, многоразовых трубок и др., а также ополаскивания каналов водой и удаления влаги продувкой воздухом и промыванием спиртом на этапах окончательной (окончательной, совмещенной с дезинфекцией) или предстерилизационной очистки, дезинфекции высокого уровня. | Наличие |
| --- | --- |
| Конструкция позволяет устанавливать изделие на горизонтальной плоскости, размещать на стене, переносить в зоне эксплуатации | Наличие |
| Производительность | 1±10% литр/мин. |
| Обработка нескольких каналов одновременно | до трех |
| Возможность проведения дезинфекции внутренних каналов устройства с применением дезинфицирующего средства | Наличие |
| Возможность применения различных типов моющих средств | Наличие |
| Диапазон измерения температуры рабочих растворов | 10 ÷ 70 °C |
| Время этапа обработки, устанавливаемое таймером | 0 ÷ 99 минут |
| Цифровой индикатор времени этапа обработки | Наличие |
| Кнопочная система установки времени обработки | Наличие |
| Электробезопасность — соответствие требованиям ГОСТ IEC 61010-1 — для изделий с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки | Наличие |
| Рабочее напряжение постоянного тока | 12±5% В от внешнего источника питания |
| Источник питания (AC-DC адаптер) | Наличие. |
| Потребляемая мощность | не более 9Вт |
| Корпус из полимерного материала (АБС-пластика), допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами | Наличие |
| Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройства от проникновения твердых предметов и от проникновения воды по ГОСТ 14254 | IP22 |
| Габаритные размеры без составных частей (ДхШхВ) | (160х185х212) ±20 мм |
| Масса (с составными частями) | не более 1,5 кг |
| Предохранительные клапаны от повреждения давлением | Наличие |
| Двухступенчатая фильтрация рабочих растворов с целью исключения засорения каналов эндоскопа | Наличие |
| Визуальный контроль температуры рабочего раствора на панели управления | Наличие |
| Звуковая сигнализация и визуальная индикация окончания штатного процесса обработки | Наличие |
| Визуальная индикация времени этапа обработки на панели управления | Наличие |
| Корректированный уровень звуковой мощности устройства | не более 60 дБА |
| Устойчивость к дезинфекции по МУ 287-113 | Наличие |
| Гарантийный срок | 12 месяцев со дня изготовления |
| Срок службы | не менее 5 лет |
| Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке. | Наличие |

Срок поставки: 7 (семь) рабочих дней с даты заключения Контракта в будние дни с 09:00 до 15:30 часов, возможна досрочная поставка.

Место поставки товара: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 31.

Год производства товара: не ранее 2025 г.

Начальник отдела								Чумаков М.В.