Металлодетектор
Металлодетектор «Паутина-2М» — это двухпанельный арочный металлодетектор панельного типа, предназначенный для обеспечения безопасности и контроля доступа в местах с повышенными требованиями к обнаружению металлических предметов. 

Основные характеристики

· Конструкция. Две независимые панели без верхней перемычки. Позволяет устанавливать панели на расстоянии от 800 до 1500 мм друг от друга, адаптируя ширину прохода под особенности помещения. 

· 9 независимых зон обнаружения.

· Пропускная способность. Зависит от ширины контролируемой зоны. При ширине 80–90 см — до 60 человек в минуту, при рабочей ширине 150 см — до 100–120 человек в минуту (одновременно проходят 2 человека). 

· Управление. Оснащён пультом дистанционного управления (ПДУ), который позволяет калибровать чувствительность, выбирать стандартные или настраивать пользовательские программы, активировать функцию «Искусственный сигнал тревоги». 

· Поддерживает работу по встроенным и пользовательским программам обнаружения, позволяет сохранять собственные профили. 

· Дополнительные функции. Система защиты настроек паролем, режим самодиагностики, функция маскировки ложных сигналов тревоги, счётчик проходов с функцией маскировки ложных сигналов. 

· Световая и звуковая сигнализация тревоги. 

· Корпус выполнен из прочного АБС-пластика, возможны декоративные исполнения. 

· Электропитание. Сеть 220 В. 

· Условия эксплуатации. От 0° до +50°С, влажность до 95% без конденсата. 

Области применения

· аэропорты и вокзалы;

· государственные учреждения (суды, правоохранительные органы);

· школы и университеты;

· торговые центры и развлекательные комплексы;

· спортивные мероприятия и концерты;

· исправительные учреждения.

Дополнительные опции (не входят в стандартную комплектацию)

· подключение дополнительных устройств (турникет, видеокамера);

· дополнительный световой и звуковой оповещатель;

· подключение к ПК через интерфейс Ethernet;

· оснащение точкой доступа Wi-Fi для беспроводного мониторинга работы;

· автономное питание от встроенных аккумуляторов;

· измерение температуры тела посетителей;

· окраска корпуса в цвет по каталогу RAL.
Фото
[image: image7.png]



Цвет – темно-серый!
Тумба досмотровая
Цвет – серый!

Материал – пластик

Тумба досмотровая "Паутина-ТД"

[image: image2]

[image: image3]

[image: image4]
[image: image1.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


