Техническое задание
модули к коммутатору
ОКПД2 26.30.30.190
	№
	Наименование
	Количество
	Ед. измерения

	1. 
	Модуль электропитания 

 [Eltex PM165-220/12]
	4
	шт.

	2. 
	SFP+  оптический модуль (трансивер)

 10 Гбит/с

[FH-SP851TCDL03]
	6
	шт.

	3. 
	SFP+  оптический модуль (трансивер)

10 Гбит/с
[FH-SP551TCDL40]
	2
	шт.


1 Модуль электропитания [Eltex PM165-220/12]

	1.1
	Входные параметры
	Значение

	1.1.1
	Максимальный диапазон входного напряжения переменного тока, В
	от 90 до 264

	1.1.2
	Номинальный диапазон входного напряжения переменного тока, В
	от 100 до 240

	1.1.3
	Входная частота, Гц
	от 47 до 63

	1.1.4
	Пусковой ток, А
	23


	1.2
	Выходные параметры
	Значение

	1.2.1
	Выходное напряжение, В
	12

	1.2.2
	Максимальная выходная мощность, Вт
	165


	1.3
	Физические характеристики и условия окружающей среды
	Значение

	1.3.1
	Рабочая температура окружающей среды, °С
	от -40 до +70

	1.3.2
	Рабочая влажность при температуре +25 °С, %
	до 80

	1.3.3
	Размеры:

Ширина, мм

Высота, мм

Глубина, мм
	86

44

156

	1.3.4
	Масса, г
	не более  500


1.4.1 Должно быть обеспечено крепление с задней части корпуса коммутатора [Eltex MES3300-48] на двух винтах.

1.4.2 Должно быть обеспечено подключение к электрической сети через кабельный разъем (IEC 320 С14) в задней части модуля электропитания.

1.4.3 В комплекте с модулем электропитания должен быть электрокабель (евровилка Schuko CEE 7/7, IEC 320 C13). 

1.4.4 Должна быть обеспечена полная совместимость с коммутатором [Eltex MES3300-48], подтвержденная производителем коммутатора.
2. SFP+  оптический модуль (трансивер)  10 Гбит/с [FH-SP851TCDL03] 
2.1 Должная быть обеспечена поддержка:
· Типа трансивера SFP+ с модулем MMF и длиной волны 850 нм

· Тип разъема LC (LC коннектор)

· Работы с двухволоконным многомодовом оптическом кабелем

· Поддержка 10G форм-фактора

· Поддержка 10GBASE Ethernet

· Поддержка горячей замены модуля

· Трансивер должен обеспечивать передачу сигнала на расстояние до 300 метров.

· Мощность излучения: -7,2...-1 дБм

· Чувствительность приемника: -11,1 дБм

· Тип лазерного передатчика: VCSEL

· Тип волокна: 50/125

· Поддержка функции функции цифрового контроля параметров (напряжение, температуру модуля, ток смещения и мощность лазера (TX), уровень принимаемого сигнала (RX)) производительности трансивера (DDM).

2.2.1 Должна быть обеспечена возможность установки на передней части корпуса коммутатора [Eltex MES3300-48].

2.2.2 Должна быть обеспечена полная совместимость с коммутатором [Eltex MES3300-48], подтвержденная производителем коммутатора.

3. SFP+  оптический модуль (трансивер)  10 Гбит/с [FH-SP551TCDL40] 
2.1 Должная быть обеспечена поддержка:
· Типа трансивера SFP+ с модулем SMF и длиной волны 1550 нм

· Тип разъема LC (LC коннектор)

· Работы с двухволоконным одномодовом оптическом кабелем

· Поддержка 10G форм-фактора

· Поддержка 10GBASE-ER

· Поддержка горячей замены модуля

· Трансивер должен обеспечивать передачу сигнала на расстояние до 40 000 метров.

· Поддерживает функцию DDM (стандарт) SFF-8472
· Тип волокна 9/125

· Рабочая температура: от 0°C до +70°C

· Тип лазерного передатчика: EML

· Чувствительность приемника: -16 дБм

· Мощность излучения: -1...+4 дБм

2.2.1 Должна быть обеспечена возможность установки на передней части корпуса коммутатора [Eltex MES3300-48].

2.2.2 Должна быть обеспечена полная совместимость с коммутатором [Eltex MES3300-48], подтвержденная производителем коммутатора.

4. Условия гарантии и обслуживания

Оборудование по п.п. 1-3 должно обслуживаться в течении 1 года по следующим условиям:
· Производитель предоставляет бесплатные неограниченные консультации по восстановлению работоспособности оборудования, в т. ч. по телефону и электронной почте.

· Производитель обеспечивает выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования.

· Производитель обеспечивает бесплатную диагностику оборудования.

· Производитель обеспечивает бесплатную замену вышедших из строя деталей.

· Гарантийные обязательства должен осуществлять производитель оборудования.

· Заказчик должен иметь полный ежедневный круглосуточный доступ к сайту производителя для доступа к базе знаний, технической информации, для получения технической поддержки, загрузки и обновления программного обеспечения (включая операционную систему оборудования) оборудования.

· Заказчик должен иметь доступ к получению регулярной информации об обновлении программного обеспечения используемого на оборудовании.

· Заказчик должен иметь возможность возобновить (продлить) гарантийный договор обслуживания на следующий период.

· Заказчик должен иметь полный ежедневный круглосуточный доступ к специалистам производителя оборудования для предоставления технической поддержки. Доступ должен осуществляться по телефону, электронной почте, через сеть Интернет. Поддержка должна предоставляться на русском языке.

· В течение вышеуказанного гарантийного срока все работы по диагностике, гарантийному ремонту, , полная замена оборудования производятся полностью за счет Изготовителя.

· Срок устранения неполадок составляет не более 45 календарных дней.

Данные условия должны подтверждаться полностью заполненным (изделие, модель, серийный номер, дата продажи, срок гарантии, Поставщик, адрес и телефон Поставщика) фирменным гарантийным талоном, заверенным печатью Поставщика.

5. Условия поставки 

Поставка в течение 7 (семи) рабочих дней.
Поставка эквивалента недопустима ввиду несовместимости используемого Заказчиком аппаратного и программного обеспечения с ПО на котором размещаются другие товарные знаки (в соответствии с п. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). А так же в связи с необходимостью включения приобретаемых блоков питания и трансиверов в ранее приобретенный коммутатор Eltex MES3300-48.

Поставляемое оборудование должно быть новое – не бывшее в употреблении, не проходившее процедуру ремонта или восстановления.

Упаковка должна быть оригинальная от производителя. Упаковка комплектующих должна иметь маркировку торгового наименования и дату изготовления. Упаковка не должна быть вскрыта или иметь повреждения. 

Дата изготовления товара (комплектующих) не должна быть ранее, чем 12 месяцев до момента поставки.
