ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса монтажных и пусконаладочных работ по оснащению аудитории в конференц-зал

1. Общие сведения

- Наименование объекта: Аудитория РГХПУ им. С.Г. Строганова.

- Адрес выполнения работ: г. Москва, Волоколамское ш., д. 9, с. 1.

- Срок выполнения работ: 2 (два) рабочих дня с момента подачи заявки заказчиком на протяжении всего срока действия контракта.

2. Цель выполнения работ.

Обеспечение проведения видеоконференций высокой четкости с функцией автоматического наведения камер на говорящего, бесшовным отображением информации на видеопанели шириной около 4 метров, интеллектуальным стенографированием и равномерным распределением звука по всему залу.

3. Состав и стоимость выполняемых работ.

Раздел 1: Проектирование и монтажные работы

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Ед. изм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разработка исполнительной схемы кабельных трасс, схем коммутации рэкового шкафа и расстановки оборудования | 1 | компл. |  |  |
| 1.2 | Пропил и фрезеровка существующей мебели, подготовка посадочных мест и скрытый монтаж врезных пультов делегатов | 13 | шт. |  |  |
| 1.3 | Подготовка мест крепления, пропил кабель-каналов и жесткая фиксация 3 терминалов управления на месте президиума и помощников | 3 | шт. |  |  |
| 1.4 | Монтаж усиленной несущей металлоконструкции под видеостену (~4 м) на капитальное основание стены | 1 | компл. |  |  |
| 1.5 | Физическая сборка панелей/модулей видеостены, выравнивание плоскости зазоров, подключение силовых и сигнальных шлейфов | 1 | компл. |  |  |
| 1.6 | Монтаж настенных усиленных шасси и установка 3 PTZ-камер CleverCam с учетом зон покрытия зала | 3 | шт. |  |  |
| 1.7 | Врезка в стол и подключение выдвижной розеточной станции Kondator | 1 | шт. |  |  |
| 1.8 | Монтаж потолочной акустической системы Audac в подвесной потолок «Армстронг» | 6 | шт. |  |  |
| 1.9 | Сборка, установка напольного 19" шкафа Cabeus 18U, монтаж в стойку и кроссировка всего рэкового оборудования | 1 | компл. |  |  |
| 1.10 | Маркировка и скрытая прокладка кабельных трасс (межблочные, HDBaseT, USB-удлинители, силовые линии) | 220 | м |  |  |

Раздел 2: Пусконаладочные работы (ПНР) и интеграция ПО

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Ед. изм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Пусконаладка и конфигурирование контроллера видеостены, настройка геометрии, компенсации рамок и многооконных режимов | 1 | компл. |  |  |
| 2.2 | Профессиональная аппаратная цветокалибровка панелей видеостены (выравнивание яркости, баланса белого) | 1 | услуга |  |  |
| 2.3 | Программирование центрального сервера DCNM, инициализация, логическая адресация и привязка 13 пультов | 1 | компл. |  |  |
| 2.4 | Акустический расчет, калибровка аудиопроцессора CleverMic, подавителя связи ITC, усилителя Audac под геометрию зала | 1 | компл. |  |  |
| 2.5 | Юстировка PTZ-камер, программирование пресетов автоматического наведения камер на активный микрофон конгресс-системы | 1 | компл. |  |  |
| 2.6 | Развертывание локального сервера TrueConf, привязка пультов управления, настройка беспроводного показа Share Pro | 1 | компл. |  |  |
| 2.7 | Интеграция и тонкая настройка интеллектуального ПО распознавания речи, автоматического стенографирования и выделения тезисов | 1 | компл. |  |  |
| 2.8 | Настройка удаленного мониторинга и администрирования ИБП Powercom через SNMP-адаптер | 1 | компл. |  |  |
| 2.9 | Комплексные испытания системы, программирование режима «Служебная тайна» (отключение записи), подготовка инструкций | 1 | услуга |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: |  |  |  |  |

4. Технические требования к выполнению работ

- Столярно-мебельные работы: Пропилы в существующей мебели должны производиться специализированным фрезерным инструментом с использованием направляющих шаблонов. Сколы, трещины и деформация шпона стола не допускаются.

- Скрытый монтаж кабелей: Все линии связи и питания внутри столов и за подвесным потолком должны быть уложены в защитные гофрошланги или кабель-каналы, а также промаркированы с двух сторон согласно исполнительной схеме.

- Калибровка видеостены: На стыках панелей разница по яркости не должна превышать 3%, а цветовое расхождение \(\Delta E\) должно быть менее 2 единиц по результатам аппаратного замера.

- Конфиденциальность: В программном обеспечении управления должен быть выделен макрос для мгновенного прерывания трансляции и записи архива при активации режима служебной тайны.

5. Дополнительные условия и специальные требования.

- Режим проведения шумных работ: С целью сохранения непрерывности учебного процесса в РГХПУ им. С.Г. Строганова, все виды шумных работ (сверление, штробление, фрезерная резка столов и монтаж несущей конструкции видеостены) должны производиться строго в вечернее и ночное время после 19:00.

- Требования к квалификации персонала: К выполнению пусконаладочных работ и развертыванию серверной инфраструктуры TrueConf допускаются только сертифицированные инженеры, имеющие подтверждение от компании-производителя TrueConf. Квалификация инженеров подтверждается Заказчику до начала проведения ПНР.

- Сроки выполнения работ: Все работы по настоящему Техническому заданию должны быть выполнены в полном объеме в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления доступа на Объект. Исполнитель гарантирует привлечение усиленной инженерной бригады для соблюдения данного оперативного графика.

6. Требования к соблюдению техники безопасности, охране труда и пожарной безопасности.

- Общие требования: Все работы на Объекте должны выполняться в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, СНиП, ГОСТ, правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и внутренним пропускным режимом РГХПУ им. С.Г. Строганова.

- Безопасность в учебном заведении: Рабочий персонал Исполнителя обязан находиться на территории Объекта в опрятной спецодежде с индивидуальными пропусками. Запрещается загромождение путей эвакуации, коридоров и дверных проемов материалами, инструментом или строительным мусором.

- Электробезопасность: К монтажу и коммутации силовых линий и источников бесперебойного питания (ИБП) допускаются специалисты, имеющие группу по электробезопасности не ниже III (до 1000 В).

- Высотные работы: При монтаже потолочной акустики Audac и верхних модулей видеостены должны использоваться только исправные сертифицированные средства подмащивания (стремянки, туры).

- Пожарная безопасность: На месте проведения работ Исполнитель обязан иметь исправный первичный огнетушитель (углекислотный или порошковый). При проведении скрытых работ за подвесным потолком типа «Армстронг» запрещается повреждение существующих линий пожарной сигнализации.

- Уборка рабочего места: По окончании каждой рабочей смены Исполнитель обязан производить уборку мебельной стружки, обрезков кабелей и упаковочного материала с выносом мусора в специально отведенные места.

7. Требования к сдаче-приемке работ

По окончании работ Исполнитель передает Заказчику:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ.

- Исполнительную схему фактической прокладки кабельных трасс и маркировки портов.

- Инструкцию по эксплуатации комплекса для технического персонала.