Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: приобретение материалов для расширения                и обеспечения взаимодействия с уже установленной действующей автоматической системой пожарной сигнализации и охранной сигнализации под управлением АРМ «Орион Про». В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ, поставка эквивалентов по позициям 1 и 2 таблицы «Спецификация на поставку товара» не допускается в связи с необходимостью обеспечения технологической совместимости с существующим оборудованием.

2.Заказчик – Воронежская таможня, юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. 40 лет Октября, д.16;

3. Место поставки: Доставка и отгрузка товара производится за счет сил                             и средств поставщика на склад Воронежской таможни, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, 258 В (3-й этаж);

4. Срок поставки товара: до 14 августа 2026 г.

5. Количество товара – в соответствии со Спецификацией на поставку товара.

Спецификация на поставку товара

| Наименование | ОКПД/КТРУ | Характеристика |  | Коли-чество (объем работы, услуги) | Еди-ница изме-рения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 | 26.30.50.123/ нет | - Полная совместимость с системой Орион Про. | наличие | 1 | штука |
| 2. Извещатель пожарный ручной влагозащищенный ИПР 513-3АМ исп.01 | 26.30.50.121/ нет | Работа по двухпроводной линии связи (ДПЛС) контроллеров «С2000-КДЛ» | наличие | 1 | штука |
|  |  | Степень защиты корпуса IP67 | не хуже |  |  |
|  |  | Защита от случайного нажатия | наличие |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур от -30 до + 55 | не хуже |  |  |
| 3. Кнопка выхода для систем контроля и управления доступом | 27.33.13.162/ нет | Способ монтажа – накладной | наличие | 1 | штука |
|  |  | Тип контактов – не менее одного нормально-разомкнутого контакта | не меньше |  |  |
|  |  | Степень защиты корпуса IP65 | не хуже |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур от -30 до + 55 | не хуже |  |  |
| 4. Штекер с клеммной колодкой, под винт, BNC-H | 27.33.13.120/ 27.33.13.120-00000001 | Вид соединения винтовой | наличие | 30 | штука |
|  |  | Группа контактного соединения А | наличие |  |  |
|  |  | Класс контактного соединения 3 | наличие |  |  |
|  |  | Номинальный ток <5А | не больше |  |  |
|  |  | Тип разъема - BNC-штекер (папа, male) | наличие |  |  |
|  |  | Способ подключения кабеля двухконтактная клеммная колодка под винт | наличие |  |  |
| 5. Разъем низковольтного питания типа DC(F) (гнездо) | 27.33.13.120/ 27.33.13.120-00000002 | Вид соединения Винтовой | наличие | 30 | штука |
|  |  | Группа контактного соединения А | наличие |  |  |
|  |  | Класс контактного соединения 2 | наличие |  |  |
|  |  | Номинальный ток <5А | не больше |  |  |
|  |  | Тип разъема - BNC-штекер (папа, male) | наличие |  |  |
|  |  | Способ подключения кабеля двухконтактная клеммная колодка под винт | наличие |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр гнезда 2.1 мм | наличие |  |  |
|  |  | Внешний диаметр гнезда 5.5 мм | наличие |  |  |

6. Описание объекта закупки:

- Товар должен быть новым товаром, ранее не находящимся в использовании у Поставщика или у третьих лиц. Не допускается поставка товара, бывшего в употреблении или восстановленного.

- Поставщик гарантирует, что поставляемый на склад Заказчика Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Товар, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ, должен иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ.  Поставляемый Товар должен быть упакован в стандартную упаковку, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.

- Упаковка должна предотвращать (в том числе при поставке) порчу товара, загрязнение, механические повреждения, обеспечить защиту от сырости.

- В случае выявления недостатков Заказчик составляет акт с перечнем недостатков Товара. Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара за свой счет в течение  5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта.

В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью контракта.

7. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов РФ № 144н от 30.09.2024 г. предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по форме                          ф. 0510452 в 3 экземплярах.

8. Контактное лицо:

-  Окладникова Наталья Сергеевна

ведущий инспектор ОАиОФИТ

тел.: +7 (473) 269 88 9;

почта: OkladnikovaNS@ctu.customs.gov.ru