Приложение 1

Техническое задание

Поставка мебели (шкаф для одежды деревянный)

| ОКПД2, КТРУ | Наименование товара, работ, услуг ГОСТ, описание товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.01.12.131 | Шкаф 3-х створчатый,1700*2200*600мм № п/п; Наименование характеристики (показателя) Товара в соответствии с КТРУ (при наличии); Требования к значению характеристики (показателя), установленные Заказчиком в соответствии с КТРУ (при наличии); Единица измерения характеристики (показателя) (при наличии). Вид изделия; Шкаф корпусный, 3-створчатый. Тип конструкции шкафа; Сборно-разборная. Размеры внешние Ш*В*Г; 1700x2200x600, необходим для установки в нише стены соответствующего размера; миллиметр. Цвет/декор; Ольха или эквивалентный по согласованию с заказчиком.. Материал корпуса; ЛДСП толщиной не менее 16 мм; штука. Материал фасадов/дверей; ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Технические требования; - Материал корпуса и полок: ЛДСП (толщина не менее 16 мм). - Материал задней стенки: ЛХДФ или ХДФ (толщина не менее 4 мм). - Кромка: ПВХ, толщина не менее 0,4 мм, для защиты торцов деталей. - Фурнитура: Петли накладные с доводчиками для плавного и бесшумного закрывания дверей. Ручки — накладные, цвет по согласованию, длина не менее 96 мм. - Сборка: На евровинты (конфирматы) и шканты. - Крепление: Обязательна установка регулируемых ножек или подпятников для компенсации неровностей пола.. Конструкция; Шкаф должен состоять из корпуса, трех распашных створок, внутренних секций для хранения. Тип дверей шкафа; Распашные. Внутреннее наполнение; Шкаф имеет прямоугольную форму и разделен на три функциональные секции. Левая секция (зона с штангой): - Ширина секции: 1200 мм; - Высота секции от пола до верхней крышки: 2200 мм; - Глубина секции: 600 мм; - Внутреннее наполнение: одна горизонтальная штанга для плечиков (расположена на высоте около 1000 мм от пола, судя по эскизу); - Верхняя полка-антресоль высотой 335 мм. - Нижняя полка для обови высотой 335 мм. Правая секция (зона с полками): - Ширина секции: 500 мм (получается вычитанием ширины левой секции из общей ширины шкафа: 1700 – 1200 = 500); - Высота секции: 2200 мм; - Глубина секции: 600 мм; - Внутреннее наполнение: пять горизонтальных полок, разделяющих пространство на шесть отсеков равной высоты; - Высота каждого отсека (расстояние между полками): 335 мм;. Задняя стенка; ХДФ/ДВП или иной материал, обеспечивающий жесткость конструкции. Опоры/основание; Наличие устойчивого основания или регулируемых опор, обеспечивающих устойчивую установку шкафа. Безопасность; Изделие должно быть устойчивым, без острых кромок, заусенцев, трещин, сколов и иных дефектов. Экологичность; Материалы должны быть разрешены к применению в мебельном производстве; класс эмиссии ЛДСП — не ниже Е1. Гарантия, срок поставки; не менее 12 месяцев, срок поставки 15 рабочих дней. Поставка и сборка мебели осуществляется Поставщиком. Ручки; - Накладные, удобные для открывания, цвет по согласованию, длина не менее 96 мм.. Фурнитура; Петли, ручки, крепежные элементы, полкодержатели — в комплекте. Состояние товара; Новый, ранее не использованный, не восстановленный, не бывший в эксплуатации. Назначение; Для хранения одежды. | шт | 1 | 61520,00 | 61520,00 |

| С техническим заданием ознакомлен |  | Пантюшева Н.А. |
| --- | --- | --- |
|  |  | "____" ___________ 2026 г. |