### Характеристики:

### Описание:

Компактный принтер Godex RT200 (или эквивалент)

Способ печати - термо и термотрансферная печать.

Комплект поставки: блок питания, шнур блока питания, USB интерфейсный кабель, демо-рулон красящей ленты, картонная втулка красящей ленты (0.5"), демо-рулон с этикетками, инструкция по быстрому старту, CD с инструкцией на русском языке и ПО.

| Физические характеристики |  |
| --- | --- |
| Размеры | 254 х 175 х 136 мм |
| Вес | 1.8 кг |
| Условия эксплуатации |  |
| Температура работы | +5°C ~ 40°C |
| Температура хранения | -20°C ~ 50°C |
| Технические характеристики |  |
| Класс принтера | Настольный |
| Назначение | Печать этикеток, Печать на текстильной ленте |
| Память | 8Мб Flash (4Мб доступно пользователю), 16Мб SDRAM |
| Языки управления принтером | EZPL, GEPL, GZPL автоматическое переключение |
| Интерфейс подключения | USB2.0, RS232, RJ45 (LAN принт-сервер 10/100Mbps) |
| Характеристики печати |  |
| Разрешение печати | ≥203 dpi |
| Скорость печати | 10.2/12.7 см/сек |
| Способ печати | Термо и термотрансферная печать |
| Ширина печати | ≥54 мм и ≤57 мм |
| Материалы для печати (этикетки) |  |
| Диаметр втулки (внутренний) | 25.4 мм/ 38.1 мм |
| Диаметр рулона (максимальный) | 127 мм |
| Длина этикетки | 4 мм ~ 1727/762 мм |
| Толщина этикеток | 0.06 ~ 0.20 мм |
| Ширина этикетки | 15 мм ~ 60 мм |
| Красящая лента (риббон) |  |
| Диаметр втулки (внутренний) | 12.7 мм |
| Диаметр ленты (максимальный) | 40 мм |
| Длина ленты (максимальная) | 110 метров |
| Тип ленты | WAX, RESIN, WAX/RESIN (Ink Out) |
| Ширина ленты | 20 мм ~ 58 мм |