ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке проектно-сметной и рабочей документации на выполнение работ по обустройству контейнерной площадки для накопления отходов с благоустройством подъездных путей на территории ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск)

| 1. Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Новосибирск) (сокращенное наименование – ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск)) |
| 1.2 | Местоположение объекта | Земельный участок ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск) с кадастровым номером 54:35:052415:559, расположенный по адресу: город Новосибирск, улица Немировича-Данченко |
| 1.3 | Нормативная правовая база | Проектные решения должны соответствовать: - Градостроительному кодексу Российской Федерации; - Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - СанПиН 2.1.3684-21 (п. 4, подп. «д» п. 201 и др.) «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; - требованиям строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. |
| 1.4 | Вид работ | Разработка проектно-сметной и рабочей документации на выполнение работ по обустройству контейнерной площадки для накопления отходов с благоустройством подъездных путей на территории ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск) |
| 1.5 | Срок оказания услуг (выполнения работ) | не позднее 15.06.2025 |
| 1.6 | Категория сложности объекта | Уровень ответственности – нормальный |
| 1.7 | Исходно-разрешительная документация, предоставляемая Заказчиком Исполнителю | - Утвержденное Заказчиком техническое задание на разработку проектно-сметной и рабочей документации; - Правоустанавливающие документы на земельный участок; - Рабочая, проектная, исполнительная, архивная, иная документация на инженерные коммуникации. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |
| 2.1 | Требования к проекту | Проектные решения должны соответствовать действующим нормам и правилам проектирования, строительства и эксплуатации зданий (СНиП, СП, СанПиН, ПУЭ, ПТЭ, РД, ФЗ, СПДС и др.) |
| 2.2 | Требования к составу проектной документации | Проектная документация должна соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и содержать следующие разделы: пояснительная записка; расчетные решения; конструкции железобетонные, конструкции металлические (конструкции металлические деталировочные), электроснабжение объекта, сметная документация. Рабочая документация должна содержать следующие разделы (на основании «ГОСТ Р 21.101-2026. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»): - Раздел РР – расчеты на прочность ж/б площадки; - Раздел КЖ – конструкции железобетонные; - Раздел КМ (КМД) – конструкции металлические (ограждение); - Раздел ЭО – освещение площадки; - Раздел ПЗ – пояснительная записка; - Раздел ЛС – локальные сметы. |
| 2.3 | Требования к обмерным работам | Обмерные работы и исполнительные схемы существующих инженерных коммуникаций ЭС, должны быть осуществлены в объеме, согласованном с Заказчиком. Чертежи существующих и переносимых (выносимых) коммуникаций предоставляются Заказчиком. |
| 2.4 | Требование к разработке противопожарных мероприятий | Площадка должна соответствовать требованиям нормативной документации |
| 2.5 | Основные требования к проектным решениям | Расчетами на прочность предусмотреть нагрузку на плиту от воздействия грузового транспорта максимальной массой 33 тонны. Документация должна содержать все необходимые планы, разрезы, узлы, детали, ведомости отделки и экспликации для выполнения строительно-монтажных работ. Принятые решения должны обеспечивать необходимый технологический процесс. Проектные решения не должны противоречить требованиям СП 319.1325800.2017 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила эксплуатации», СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования». В рамках проектирования выполнить разработку решений по замещению насыпного грунта (подтвердить расчетами) |
| 2.6 | Основные требования к отдельным разделам | 1. Расчеты на прочность (Раздел РР) Расчетами на прочность предусмотреть распределенную нагрузку на плиту от воздействия грузового транспорта максимальной массой 33тонны. Учесть, что в существующий грунт насыпной, геологических исследований не проводилось. - Конструкции железобетонные (Раздел КЖ) Предусмотреть проектом максимальную нагрузку на плиту 33 тонны. - Конструкции металлические (Раздел КМ(КМД)) Предусмотреть проектом ограждение площадки и защиты от осадков в месте размещение контейнеров. Определить проектом конструктив (с учетом снеговой и ветровой нагрузок) и материалы (эскиз и размеры ограждения прилагаются). Техническое решение согласовать с Заказчиком; - Освещение площадки (Раздел ЭО) Предусмотреть проектом освещение площадки для организации погрузочно-разгрузочных работ в темное время суток. Точку подключения согласовать с Заказчиком. При проектировании предусмотреть защиту либо вынос кабельной линии наружного освещения (согласовать с Заказчиком). Разделы «Рабочая документация» предусматриваются в объеме в соответствии с «ГОСТ Р 21.101-2026. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и в соответствии с требованиями СНиП, СП, СанПиН, ПУЭ, ПТЭ, ФЗ и др.). |
| 2.7 | Инженерное обеспечение объектов | Электроснабжение – от внутренних сетей согласно техническим условиям, имеющихся в распоряжении Заказчика |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Дополнительные требования | Проектные и технические решения согласовать с Заказчиком. Отработка всех замечаний проектной организацией осуществляется Исполнителем за свой счет без дополнительного финансирования. Сметная документация должна быть разработана с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная документация должна быть выполнена в полном объеме и соответствовать положениям приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, входящего в федеральный реестр сметных нормативов, и требованиям иных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов. Сметная документация должна представляться в составе: - пояснительная записка к сметной документации; - локальные сметные расчеты; - ведомости объемов работ. |
| 3.2 | Требования к оформлению и комплектованию документации | Исполнитель предоставляет Заказчику полный комплект проектно-сметной и рабочей документаций: на электронном носителе в полном объеме – в 2 экземплярах (в форматах файлов с возможностью редактирования документа (например, xls, xlsx, doc, docx, dwg) и в формате pdf), а также в 3-х экземплярах на бумажном носителе. |