Приложение к контракту

от_________2026 г № _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей:

1.1.	Вместе с передачей пустых картриджей Заказчик передает Исполнителю акт приема-передачи, в котором указывается наименование модели картриджа, количество, работы, которые необходимо провести с картриджем, в соответствии с техническим заданием (заправка или восстановление). Количество восстановлений составляет от 30% до 70% от переданного объема картриджей Заказчиком. Комплектующие запасные части, которые были заменены, подлежат обязательному возврату.

1.2.	Вышедшие из строя картриджи (отработавшие свой ресурс), в случае невозможности проведения заправки/восстановления, возвращаются Заказчику с актом технического состояния.

1.3.	В случае порчи или утери картриджей во время выполнения работ, Исполнитель на основании двустороннего акта безвозмездно восстанавливает утерянные или заменяет вышедшие из строя картриджи в течение 5 календарных дней.

2.	Качество оказываемых услуг:

2.1.	Восстановление и заправка картриджей производится с использованием новых (не бывших в употреблении) материалов производителей соответствующих картриджей.

2.2.	Используемый при заправке тонер соответствует требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации, техническим условиям при использовании и хранении.

2.3.	После выполнения работ на корпусе картриджа отсутствуют следы проводимых услуг (тонер, смазка и т.п.), корпус является чистым, без грубых следов его вскрытия (сколы, не предусмотренные отверстия, отломленные и деформированные части корпуса).

2.4.	После заправки/восстановления картридж соответствует характеристикам оригинального картриджа (ресурс 95% заводского, качество печати, как у нового картриджа).

2.5.	Не просыпается тонер из заправленного/восстановленного картриджа.

2.6.	Процесс печати является бесшумным (т.е. без посторонних стуков, скрипов и прочего).

2.7.	Отсутствие на отпечатанном листе с текстом полос и участков, загрязненных тонером, а также тонерных вкраплений. Каждый символ на листе четко пропечатан, текст является стойким к механическим воздействиям.

2.8.	Обязательное тестирование заправленного/восстановленного картриджа. В каждую упаковку с картриджем вкладывается тестовая страница, указывающая на контроль печати качества заправки картриджа, с указанием модели картриджа.

2.9.	Исполнитель обеспечивает герметичную светонепроницаемую упаковку картриджей, гарантирующую предотвращение засвечивания фоторецептора, попадание влаги и пыли, механических повреждений.

2.10.	Наличие на упаковке заправленного/восстановленного картриджа маркировки с указанием номера и даты заправки/восстановления, а также модели картриджа.

2.11.	В случае некачественной заправки картриджа (осыпание тонера в принтере, шум при работе, заклинивание валов, дефект печати (полосы черные или белые, пятна, точки, размытое или нечеткое изображение, затемнения, бледная печать, посторонний фон, в том числе и на обратной стороне отпечатка), Исполнитель осуществляет перезаправку картриджа за свой счет и проводит работы по очищению загрязнений принтера, связанных с осыпанием тонера.

2.12.	После выполнения работ, при выходе из строя оборудования по причине некачественной заправки картриджа, Исполнитель производит ремонт оборудования за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней, доставка оборудования за счет Исполнителя.

3.	Содержание оказания услуг:

3.1.	Перед заправкой картриджа обязательно проводится диагностика картриджа. Диагностика проводится на специальном оборудовании, после чего выдается заключение о техническом состоянии изнашиваемых частей, с указанием возможного вида выполняемых работ – заправка или восстановление.

3.2.	Заправка картриджа включает в себя:

- забор картриджа у Заказчика по заявке по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 41, Тимуровский проезд, д. 2;

- диагностику картриджа;

- распечатку результата диагностики картриджа на бумажном листе;

- полную разборку картриджа;

-тщательную (полную) очистку всех деталей, узлов и бункеров картриджа от тонера и прочего мусора;

- проверку картриджа на наличие дефектов;

- при обнаружении повреждений, необходимо производить ремонт, не требующий замены фотобарабана, магнитного вала, дозирующего лезвия, предусмотренный заводом изготовителем;

- полировку барабанов и лезвий при наличии в картридже;

- заполнение картриджа качественным новым тонером в полном объёме, соответствующем ресурсу печати для данной модели картриджа;

- замену на новые мелких изношенных деталей: бушинги, пружинки предусмотренных заводом изготовителем;

- смазку и уплотнение частей картриджа;

- аккуратную сборку картриджа;

- установку запорной ленты;

- перепрограммирование чипа или установку нового чипа (при необходимости);

- визуальную проверку картриджа после сборки;

- маркировка гарантийными пломбами;

- нанесение специальной маркировки с датой заправки, наименования исполнителя, выполнившего работы по их заправке, веса тонера, штрих кода на картридже;

- тестирование готового картриджа с отпечатком не менее одного тестового листа;

- упаковка в черный светонепроницаемый пакет с запайкой, наклеивание этикетки на пакет с наименованием Государственного заказчика, модели картриджа, датой заправки и аэрбег, в пакет должен быть вложен отпечатанный тестовый лист и страница диагностики данного картриджа;

- передачу вышедших из строя, заменённых, испорченных частей картриджа Заказчику;

- передачу картриджа Заказчику.

3.3.	Восстановление картриджа включает в себя:

- забор картриджа у Заказчика по заявке по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 41, Тимуровский проезд, д. 2;

- диагностику картриджа;

- распечатку результата диагностики картриджа на бумажном листе;

- полную разборку картриджа;

- тщательную (полную) очистку всех деталей, узлов и бункеров картриджа от тонера и прочего мусора;

- проверку картриджа на наличие дефектов;

- устранение найденных дефектов запчастей картриджа и корпуса, замену ракеля на новый, замену фотобарабана (фоторецептора) на новый, замену магнитного вала на новый, дозирующего лезвия на новое, ролика заряда на новый, замену вала первичного заряда на новый, замену шестеренок на новые, замену бушингов на новые;

- заполнение картриджа качественным новым тонером в полном объеме, соответствующем ресурсу печати для данной модели картриджа;

- смазку и уплотнение частей картриджа;

- аккуратную сборку картриджа;

- установку запорной ленты;

- перепрограммирование чипа или установку нового чипа (при необходимости);

- визуальную проверку картриджа после сборки;

- маркировка гарантийными пломбами;

- нанесение специальной маркировки с датой заправки, наименования исполнителя, выполнившего работы по их заправке, веса тонера, штрих кода на картридже;

- тестирование готового картриджа с отпечатком не менее одного тестового листа;

- упаковка в черный светонепроницаемый пакет с запайкой и аэрбег, в индивидуальную новую картонную коробку с маркировкой модели, в светозащитный пакет должен быть вложен отпечатанный тестовый лист и страница диагностики данного картриджа;

- передачу вышедших из строя, заменённых, испорченных частей картриджа Заказчику;

- передачу картриджа Заказчику.

4.         Срок оказания услуг

Срок оказания услуг: с момента подписания контракта до 15 декабря 2026 года.

4.1. Забор картриджей у Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня.

4.2. Заправка картриджей в течение 1 (одного) рабочего дня.

4.3. Восстановление картриджей – в течение 2 (двух) рабочих дней с момента забора картриджей от Заказчика.

4.4. Заправка, ремонт (восстановление) картриджей у Заказчика в случае, если возникла необходимость в оперативном получении услуг, в течение 1 рабочего дня с момента получения заявки от Заказчика.

5.	Приемка оказанных услуг

5.1. При приёмке заправленных/восстановленных картриджей Заказчиком будет проведена экспертиза качества выполненных работ, с использованием специальных средств и другого измерения оборудования на соответствие техническому заданию Заказчика. При приемке будет производиться выборочный разбор картриджей для определения выявления износившихся деталей (узлов, комплектующих) на совместимые новые детали (узлы, комплектующие).

5.2. После оказания услуг, при выходе из строя оргтехники по причине некачественной заправки картриджа, Исполнитель производит ремонт оборудования за свой счет в течение 1 (одного) рабочего дня, транспортировка за счет Исполнителя. На время ремонта оборудования, вышедшего из строя по причине некачественной заправки картриджа, исполнитель обязан предоставить Заказчику аналогичную оргтехнику для обеспечения бесперебойной работы.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ________________/_____________/ | Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Омской области (по антикризисному управлению) _______________/Р. М. Никандров/ |