Техническое задание на изготовление

скамейки изогнутой из натурального дерева

1. Габаритные размеры

- Длина: 2000 мм (2 м);

- Высота спинки: ориентировочно 900–1000 мм (для удобства опирания);

- Высота сиденья от земли: 400–450 мм (эргономичный стандарт);

- Глубина сиденья (ширина посадочного места): 400–450 мм.

2. Материалы

- Основная древесина: сосна и ель (по выбору поставщика с учетом наличия сучков и текстуры).

- Требования к сырью: допускается использование цельных стволов с природной кривизной, сучками и корой для создания эффекта «живой» древесины. Влажность пиломатериалов не должна превышать 22% (согласно ГОСТ 8486-86).

- Крепеж: металлические уголки, саморезы, болты с антикоррозийным покрытием (скрытый монтаж по возможности).

- Защитное покрытие: атмосферостойкий лак, масло или антисептическая пропитка для наружных работ (цвет по согласованию).

3. Конструкция и дизайн

- Сиденье:

  - Собрано из отдельных плоских деревянных плах или досок, уложенных с небольшим зазором (2–3 мм) для стока воды.

  - Края сиденья должны быть скруглены или зашлифованы.

- Спинка:

  - Имеет сложную изогнутую форму, имитирующую переплетение ветвей.

  - Основу составляют 3–5 крупных изогнутых элементов (стволы/ветви), соединенных поперечными перемычками.

  - Декоративные элементы: вертикальные «веточки» разной длины, закрепленные в верхней части спинки (как на эскизе).

  - Поверхность спинки должна быть безопасной (без острых выступов).

- Опоры (ножки):

  - Изготавливаются из фигурных стволов или корней.

  - Форма — органическая, напоминающая переплетение корней.

  - Конструкция должна обеспечивать устойчивость скамьи (отсутствие раскачивания).

4. Технологические требования

- Обработка:

  - Все элементы должны пройти этап грубой и финишной шлифовки (шероховатость не более 1250 мкм для отборного и 1–3 сортов древесины).

  - Края спилов и срезов обработаны, заусенцы удалены.

- Сборка:

  - Соединения должны быть прочными. Рекомендуется использовать комбинированный крепеж (клей + саморезы/болты) в местах максимальной нагрузки.

  - Скрытый крепеж предпочтителен для сохранения эстетики.

- Покрытие:

  - Предварительная пропитка антисептиком.

  - Финишное покрытие в 2–3 слоя с промежуточной шлифовкой.

5. Требования к качеству и безопасности

- Скамья должна выдерживать статическую нагрузку не менее 300 кг (равномерно распределенную по сиденью).

- Отсутствие трещин, гнили и червоточин в несущих элементах.

- Края и углы не должны травмировать пользователя.

- Покрытие не должно отслаиваться, шелушиться или иметь резкий химический запах.

6. Порядок приемки

- Проверка соответствия габаритным размерам (допустимое отклонение ±5 мм).

- Визуальный осмотр на предмет дефектов обработки и покрытия.

- Испытание на устойчивость и прочность.

- Сдача изделия осуществляется после полного высыхания финишного покрытия (обычно 24–48 часов).

7. Приложения

- Эскиз/фото образца (прикреплено).

8. Адрес доставки: 1221 км автодороги Р21 Кола, Лапландский заповедник, Чунозерская усадьба. Широта: 67.651681 Долгота: 32.645193