Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ОКПД 2: 26.51.52 — «Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов»

ОКПД 2: 28.93.13.118 «Машины рассева»

ОКПД 2: 26.51.53.190.  «Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включённые в другие группировки»

ОКПД 2: 28.29.12.110 «Оборудование для фильтрования или очистки воды»

Технические характеристики

| № п/п | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор МТ Measurement EC200E с датчиком DJS-1VTC настольный МТ-02610621С00 (с поверкой) |  Диапазон измерений УЭП: от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см (от 1∙10^-6 См/м до 20 См/м).  Диапазон измерений общего солесодержания: от 0,01 мг/л до 4,9∙10^4 мг/л.  Диапазон измерений температуры: от 0 °С до +90 °С.  Погрешность измерений УЭП: ±5%.  Погрешность измерений общего солесодержания: ±0,5%.  Погрешность измерений температуры: ±0,5 °С.  Дисплей: Высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой, 6 дюймов.  Дополнительные функции: Возможность настройки режимов фиксации результатов (непрерывно, автоматически), встроенная поддержка до четырех электродов и датчиков, автоматическая/ручная температурная компенсация, класс защиты IP54. |
| 2 | Рассев У1-ЕРЛ-10-10 лабораторный, Зернотехника |  Частота колебания: 200 ± 10 об/мин.  Амплитуда колебания: 25 мм.  Размер ситовой поверхности: ø200 мм или 286 х 286 мм.  Потребляемая мощность: 50 Вт.  Электропитание: 220 В / 50 Гц.  Габаритные размеры: 440 х 384 х 125 мм (без пакета сит).  Масса: 22 кг. |
| 3 | Ph-метр/иономер ИТАН | Диапазон измерений: pH: от -1 до 14. Молярная концентрация анионов и катионов: от 1,0×10⁻⁶ до 10 моль/дм³. Окислительно-восстановительный потенциал (ЭДС): от -2000 до 2000 мВ. Погрешность: Основная абсолютная погрешность измерения pH: ±0,0050 pH при 25,0±0,5 °C, ±0,030 pH при 10-60 °C. Относительная погрешность измерения концентрации: ±1,0%. Погрешность измерения ЭДС: ±0,5 мВ для диапазона от -2000 до -1000 мВ, ±0,3 мВ для диапазона от -1000 до +1000 мВ, ±0,5 мВ для диапазона свыше +1000 до +2000 мВ. Габариты: 260×155×100 мм. Масса: 1,3 кг. Питание: от сети переменного тока (220 ± 22) В, частота (50 ± 1) Гц, адаптер напряжения 12 В, ток не менее 0,8 А. Комплектация: - pH-метр/иономер ИТАН – 1 шт. - Термодатчик – 1 шт. - Держатель электродов – 1 шт. - Адаптер питания (12 В, 1 А) – 1 шт. - Руководство по эксплуатации – 1 шт. - Методика поверки – 1 шт. - Комбинированный электрод ЭСК-10603 для измерения pH – 1 шт. - Стакан химический мерный (100 мл) – 1 шт. |
| 4 | Система предворительной очистки водопроводной воды СПОВ, Таглер |  Тип системы: проточная.  Производительность: до 225 литров в час.  Тип резьбы для внешнего подсоединения: 1/2".  Габаритные размеры (Д×Ш×В): 295×145×355 мм.  Масса: не более 4 кг.  Рабочая температура воды: от +2 °С до +38 °С.  Допустимая температура окружающего воздуха: от +5 °С до +40 °С.  Давление на входе (мин./макс.): 0,5/6,0 атмосфер. |

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор МТ Measurement EC200E с датчиком DJS-1VTC настольный МТ-02610621С00 (с поверкой) | 1 | шт. |
| 2 | Рассев У1-ЕРЛ-10-10 лабораторный, Зернотехника | 1 | шт. |
| 3 | Ph-метр/иономер ИТАН | 1 | шт. |
| 4 | Система предворительной очистки водопроводной воды СПОВ, Таглер | 1 | шт. |

1. Срок поставки: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

2. Место поставки: Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, мкрн КГСХА, 10