ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

закупка строительных и расходных материалов для проведения текущего ремонта в коридорах и палатах Клиники

1. Объем, ассортимент и характеристики товара:

| № п/п | Наименование товара | Технические условия и требования, предъявляемые к изделиям | Ед. изм. | Кол-во | ОКДП2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валик полиакрил 250 мм d42 мм ворс 18 мм для водной основы с ручкой Hesler Leipzig или эквивалент | Тип товара: Малярный валик; Применение: Универсальное; Тип покрытия: Грунт, Краска; Основа ЛКМ: Водная; Основа: Водная; Длина ворса, мм: 18; Диаметр валика, мм: 78; Ширина валика, мм: 250; Материал валика: Полиакрил; Диаметр бюгеля, мм: 6; Рукоятка: Короткая; Обрабатываемая поверхность: Грубая; Длина рукоятки, мм: 300; Материал рукоятки: Пластик; Длина общая, мм: 365 | шт | 2 | 32.91.19.120 |
| 2 | Лента крепежная перфорированная волнистая 12х0,5 мм 25 м или эквивалент | Тип товара: Лента крепежная; Применение: Для воздуховодов, Для теплого пола; Вид: Перфорированная; Материал: Оцинкованная сталь; Форма: Волнистая; Ширина, мм: 12; Толщина, мм: 0,5; Длина, м: 25; Диаметр отверстий, мм: 5; Металлическая лента с волнистой кромкой используется в качестве дополнительной страховки к крепежным элементам | шт | 1 | 25.94.12.190 |
| 3 | Ровнитель (наливной пол) универсальный Knauf Трибон самовыравнивающийся быстротвердеющий 20 кг или эквивалент | Тип товара: Наливной пол (ровнитель); Цвет: Серый; Тип ровнителя: Финишный; Базовый: Для помещений, Для жилых и общественных, Для тёплого пола; Тип покрытия: Плитка, Паркет, Ламинат, Линолеум; Для оснований (тип основания): Бетон, Цемент, Гипс; Основа (вяжущее): Цементная; Прочность на сжатие, МПа, не менее: 15; Прочность на изгиб, МПа, не менее: 5; Вид: Эластичный; Тип помещения: Сухое, Влажное; Можно ходить через, ч: 6; Толщина слоя, мм: 10-60; Расход смеси, кг/м2 (при толщине слоя 1 мм): 1,7; Способ нанесения: Ручное, Машинное; Жизнеспособность раствора: 1 час; Температура применения, °С: от +5 | шт | 5 | 23.64.10.110 |
| 4 | Гидроизоляция полимерная Knauf Флэхендихт 5 кг или эквивалент | Тип товара: Гидроизоляция; Основа: Полимерная; Назначение: Гидроизоляция поверхности, Защита поверхности; Применение: Для балкона Для ванной комнаты Для кухни; Основание: Бетон, ГКЛ, Газобетон, Гипс, Железобетон, Пазогребень, Пенобетон, ЦСП, Цемент; Количество компонентов: Однокомпонентная; Тип работ: Внутренние работы; Форма выпуска: Мастика; Тип гидроизоляции: Обмазочный; Толщина слоя, мм: В сыром состоянии - 1,1; После высыхания - 0,8; Расход: Гладкое основание – 0,7-1 кг/м2, Грубое, пористое основание – 0,9-1,4 кг/м2; Температура проведения работ, °С: От +5 до +30; Температура основания, °С: От +5 до +30; Температура эксплуатации, °С: От -20 до +80; Время высыхания одного слоя: 3 часа; Время полного высыхания: 12 часов; Количество слоев: 2 слоя; Прочность сцепления, Мпа: 1,5; Морозостойкость: F5; Марка по водонепроницаемости: W7; Цвет: Голубой; Способ нанесения: Валик, Кисть, Шпатель; Метод нанесения: Ручной; Особенности: Эластичная | шт | 8 | 23.99.12.120 |
| 5 | Валик полиакрил 250 мм d48 мм ворс 11 мм для водной основы без ручки Wenzo Milano или эквивалент | Тип товара: Малярный валик; Применение: Универсальное; Тип покрытия: Грунт, Краска; Основа ЛКМ: Водная; Основа: Водная; Длина ворса, мм: 11; Диаметр валика, мм: 78; Ширина валика, мм: 250; Материал валика: Полиакрил; Диаметр бюгеля, мм: 6; Рукоятка: Короткая; Обрабатываемая поверхность: Грубая; Длина рукоятки, мм: 300; Материал рукоятки: Пластик; Длина общая, мм: 365 | шт | 3 | 32.91.19.120 |
| 6 | Контейнер строительный пластиковый Дельта круглый ударопрочный и морозостойкий 60 л или эквивалент | Тип товара: Контейнер; Материал: Полипропилен; Форма: Круглая; Особенности: Морозостойкий материал, Ударопрочный материал; Объем, л: 60; Длина, мм: 580; Ширина, мм: 580; Высота, мм: 340; Цвет: Черный; Диаметр верхней части, мм: 580 | шт | 1 | 29.20.21.129 |
| 7 | Шпатель зубчатый 300х10 мм с пластиковой ручкой или эквивалент | Тип товара: Шпатель; Вид: Зубчатый; Виды работ: Нанесение раствора; Применение: Для плиточного клея; Материал рабочей части: Сталь; Материал ручки: Пластик; Длина ручки, см: 14,4; Форма зубцов: Квадрат (C); Высота зубца, мм: 10; Ширина зубца, мм: 10; Ширина, мм: 300; Размеры, мм: 300х203х15; Толщина полотна, мм: 0,4±0,15 | шт | 1 | 25.73.60 |
| 8 | Грунт бетоноконтакт КМ -19 15 кг или эквивалент | Тип товара: Грунт; Назначение: Бетоноконтакт; Применение: Для бетона; Вес/объем, кг/л: 15; Тип финишного покрытия: Плитка, Шпатлевка, Штукатурка; Вид: Акриловый; Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы; Концентрация: Готовый; Цвет: Розовый; Метод нанесения: Валик, Кисть; Расход: 250 г/м2; По ржавчине: Нет; Температура применения: От +5 до +35°С; Количество слоев: 1 слой; Быстросохнущая: Да; Для гидроизоляции: Нет; Для стен: Да; Полное высыхание: 3 часа | шт | 14 | 20.30.12.140 |
| 9 | Клей для ПГП/ГКЛ/ГВЛ Knauf Перлфикс гипсовый 30 кг или эквивалент | Тип товара: Клей для ПГП и ГКЛ; Основа: Гипсовая; Марка: М50; Тип работ: Внутренние работы; Основание: Газобетон, ПГП, Пеноблок; Метод нанесения: Ручной; Сезон: Лето; Фракция, мм: 0,63; Толщина слоя, мм: 20; Расход смеси при монтаже ПГП: 1,5 кг/м2; Расход смеси при приклеивании ГКЛ: 5 кг/м2; Температура эксплуатации, °С: От -5 до +35; Температура проведения работ, °С: От +5 до + 30; Жизнеспособность раствора, мин: 30; Время корректировки, мин: 10; Прочность на сжатие, Мпа: Не менее 3; Прочность сцепления, Мпа: 0,3; Прочность на изгиб, Мпа: Не менее 1,2; Морозостойкость: F35; Цвет: Серый | шт | 8 | 20.52.10.190 |
| 10 | Грунт Крепс 5 л концентрат 1:5 или эквивалент | Тип товара: Грунт; Назначение: Адгезионное, Укрепляющее; Применение: Для бетона, Для гипсокартона; Тип финишного покрытия: Шпатлевка, Штукатурка; Вид: Полимерный; Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы; Концентрация: Концентрат; Цвет: Бесцветный; Метод нанесения: Валик, Кисть, Распыление; Расход: 0,1-0,2л/м2; Глубокого проникновения: Да; Температура применения: От +5 до +30°С; Полное высыхание: 6-8 часов | шт | 5 | 20.30.12.140 |
| 11 | Подвес прямой КМ Стандарт 60х27 0,9 мм или эквивалент | Тип товара: Подвес прямой; Материал: Оцинкованная сталь; Длина, мм: 285; Ширина, мм: 30; Высота, мм: 294; Толщина металла, мм: 0,9 | шт | 190 | 25.72.14.190 |
| 12 | Миксер-насадка (венчик) для цементных растворов Hesler 100x600 мм хвостовик SDS-plus или эквивалент | Тип товара: Венчик строительный; Совместимость с инструментом: Перфоратор; Тип смеси: Для цементной смеси; Тип хвостовика: SDS-plus; Диаметр, мм: 100; Длина, мм: 600; Высота рабочей части, мм: 600; Масса смешивания, кг: 10-12; Назначение: Для жидкотекучей массы | шт | 2 | 25.73.60 |
| 13 | Ведро строительное пластиковое РВ Пласт усиленное 20 л или эквивалент | Тип товара: Ведро; Материал: Полипропилен; Форма: Круглая; Особенности: Морозостойкий материал, Ударопрочный материал; Объем, л: 20; Высота, мм: 280; Макс. грузоподъемность, кг: 36 | шт | 3 | 29.20.21.129 |
| 14 | Кисть плоская искусственная щетина пластиковая ручка Wenzo Pro 50х12 мм для эмалей и лаков на водной или эквивалент | Тип товара: Кисть; Вид кисти: Плоская; Применение: Для фасада; Тип поверхности: Дерево, Шпаклевка, Штукатурка; Ширина кисти, мм: 50; Толщина кисти, мм: 12; Тип щетины: Искусственная; Тип покрытия: Краска, Лак; Материал рукоятки: Пластик; Форма рукоятки: Прямая; Основа: Для ЛКМ на водной основе; Особенности: Крючок для подвеса, Узкая; Длина общая, мм: 200 | шт | 2 | 32.91.19.120 |
| 15 | Система выравнивания плитки Beorol 1 мм зажим ворота (100 шт.) | Тип товара: Система выравнивания плитки; Толщина шва, мм: 1; Толщина плитки, мм: 4-10; Состав комплекта СВП: Зажим ворота; Тип клина: Для зажима ворота; Материал: Полипропилен; Цвет: Белый; Количество штук в упаковке, шт: 100; Ширина, мм: 35; Высота, мм: 34 | упак | 3 | 22.23.19.190 |
| 16 | Система выравнивания плитки Beorol клин (100 шт.) | Тип товара: Система выравнивания плитки; Толщина шва, мм: 1-2; Толщина плитки, мм: 4-10; Состав комплекта СВП: Клин; Тип клина: Для зажима ворота; Материал: Полипропилен; Цвет: Красный; Количество штук в упаковке, шт: 100; Длина, мм: 92; Ширина, мм: 22; Высота, мм: 15 | упак | 1 | 22.23.19.190 |
| 17 | Мешок для мусора 50 л 500х900 мм полипропиленовый зеленый | Тип товара: Мешок для мусора; Материал: Полипропилен; Объем, л: 50; Цвет: Зеленый; Длина, мм: 900; Ширина, мм: 500 | шт | 70 | 22.22.12.130 |
| 18 | Профиль направляющий Knauf 75х40 мм 3 м 0,60 мм или эквивалент | Тип товара: Профиль; Тип профиля: Направляющий (ПН); Применение: Для перегородок, Для стен; Материал: Металл; Длина, мм: 3000; Ширина, мм: 75; Высота, мм: 40; Толщина металла, мм: 0,6 | шт | 12 | 25.72.14.190 |
| 19 | Профиль стоечный Knauf 75х50 мм 4 м 0,60 мм или эквивалент | Тип товара: Профиль; Тип профиля: Стоечный (ПС); Применение: Для перегородок; Материал: Металл; Длина, мм: 4000; Ширина, мм: 75; Высота, мм: 50; Толщина металла, мм: 0,6 | шт | 12 | 25.72.14.190 |
| 20 | Саморезы ГМ 45x3,5 мм усиленные Hard-Fix (500 шт.) или эквивалент | Тип товара: Саморезы по металлу; Применение: ГКЛ, Металл; Длина, мм: 45; Диаметр, мм: 3,5; Наконечник: Острый; Толщина основания из металла, мм: До 0,9; Форма головки: Потайная; Шлиц: PH2; Материал: Углеродистая сталь; Тип покрытия: Фосфатированный; Цвет покрытия: Черный; Резьба: Полная; Длина резьбы, мм: 39 | упак | 5 | 25.94.11.110 |
| 21 | Перчатки х/б 6 нитей с ПВХ покрытием Петрович белые 10 (XL) или эквивалент | Тип товара: Перчатки защитные; Цвет: Белый; Применение: Универсальное; Форма: Анатомическая; Материал: Хлопок; Покрытие: ПВХ; Тип покрытия: Точечное покрытие; Внутреннее покрытие: Без покрытия; Защита: Механическое воздействие; Класс вязки: 10; Международный размер: L; Российский размер: 9; Обхват ладони, см: 22 | пар | 10 | 14.12.30.150 |
| 22 | Стеклохолст BauTex Profitex плотность 40 г/кв.м 1х50 м или эквивалент | Тип товара: Стеклохолст; Материал основы: Стеклохолст; Плотность, г/м2: 40; Цвет: Белый; Фактура: Тисненая; Ширина, м: 1; Длина, м: 50; Вид финишного покрытия: Краска; Дизайн: Паутинка; Положение рисунка: Без подгона; Светостойкость: Высокая; Уход и водостойкость: Устойчивые к чистке трением; Класс пожарной опасности: КМ1; Устойчивость к трению: Да | рул | 20 | 22.29.21.000 |
| 23 | Клей для стеклообоев Kleo Ultra 50 50 кв.м 500 г или эквивалент | Тип товара: Клей; Тип продукта: Сухой; Применение: Виниловые обои, Стеклообои, Тканевые обои, Флизелиновые обои; Тип работ: Внутренние работы; Тип помещения: Сухое помещение; Основание: Бетон; Особенности: Антигрибковая добавка; Температура проведения работ, °С: От +15 до +40; Количество воды: 7,5 литров: Нанесение клея: Клей наносится на стену; Метод нанесения: Ручной; Расход: 125-200 г/м2 Время корректировки, мин: 30; Время высыхания: 24 часа | шт | 15 | 20.52.10.190 |
| 24 | Саморезы ГМ 25x3,5 мм с битой TN Кнауф (500 шт.) или эквивалент | Тип товара: Саморезы по металлу; Применение; ГКЛ,Металл,Металлический профиль; Длина, мм: 25; Диаметр, мм: 3,5; Наконечник: Острый; Толщина основания из металла, мм: До 0,7; Форма головки: Потайная; Шлиц: PH2; Материал: Углеродистая сталь; Тип покрытия: Фосфатированный; Цвет покрытия: Черный; Резьба: Полная; Длина резьбы, мм: 19 | упак | 8 | 25.94.11.110 |
| 25 | Профиль угловой универсальный PL 19х24х3000 мм Албес белый стальной или эквивалент | Тип товара: Профиль угловой универсальный; Материал: Оцинкованная сталь; Тип профиля: PL; Длина, мм: 3000; Ширина профиля, мм: 244 Высота профиля, мм: 19; Толщина металла, мм: 0,35 | шт | 40 | 25.72.14.190 |
| 26 | Краска моющаяся Finncolor Oasis Kitchen&Gallery база А белая 9 л или эквивалент | Тип товара: Краска; Применение: Для стен и потолка; Цвет основы: Белый; Степень блеска: Матовая; Тип поверхности: Бетон, Гипсокартон, Дерево, Пенопласт, Штукатурка; Тип работ: Внутренние работы; Основа для колеровки: Да; Основа/база краски: A; Помещение: Детский сад, Жилое, Медицинское учреждение, Офисное, Школа; Количество слоев: 2 слоя; Расход: 9-12 м2/л; Метод нанесения: Валик, Кисть, Краскораспылитель; Время полного высыхания: 2 часа | шт | 26 | 20.30.11.120 |
| 27 | Наждачная бумага Mirox SE 115 мм 5 м Р240 или эквивалент | Тип товара: Наждачная бумага; Форма: Рулон; Зернистость: P240; Материал основы: Бумага; Материал абразива: Оксид алюминия; Назначение: Универсальное; Совместимость с инструментом: Виброшлифовальная машина, Для ручной шлифовки; Применение: Для финишной шлифовки; Тип шлифования: Сухой; Длина рулона, м: 5; Ширина, мм: 115; Вид крепления: На зажимах | шт | 5 | 23.91.12.120 |
| 28 | Наждачная бумага Mirox SE 115 мм 5 м Р80 или эквивалент | Тип товара: Наждачная бумага; Форма: Рулон; Зернистость: P80; Материал основы: Бумага; Материал абразива: Оксид алюминия; Назначение: Универсальное; Совместимость с инструментом: Виброшлифовальная машина, Для ручной шлифовки; Применение: Для грубой шлифовки; Тип шлифования: Сухой; Длина рулона, м: 5; Ширина, мм: 115; Вид крепления: На зажимах | шт | 5 | 23.91.12.120 |
| 29 | Просекатель для металлических профилей 270 мм Hesler или эквивалент | Тип товара: Просекатель; Назначение: Гипсокартон; Длина, мм: 270; Ширина, мм: 270 | шт | 1 | 25.73.30.143 |
| 30 | Профиль к подвесному потолку 1,2 м Албес Norma Т-24 или эквивалент | Тип товара: Профиль; Материал: Сталь; Тип профиля: Т-24; Длина, мм: 1200; Ширина видимой части, мм: 24; Высота профиля, мм: 29; Толщина металла, мм: 0,2; Несущая способность, кг/м2: Не более 7; Цвет: Белый; Вид помещения: Коммерческое, Медицинское, Образовательное, Общественное, Офисное, Производственное | шт | 80 | 25.72.14.190 |
| 31 | Профиль стоечный КМ Эксперт 50х50 мм 3 м 0,60 мм или эквивалент | Тип товара: Профиль; Тип профиля: Стоечный (ПС); Применение: Для перегородок; Материал: Металл; Длина, мм: 3000; Ширина, мм: 50; Высота, мм: 50; Толщина металла, мм: 0,6 | шт | 35 | 25.72.14.190 |
| 32 | Профиль направляющий КМ Эксперт 50х40 мм 3 м 0,60 мм или эквивалент | Тип товара: Профиль; Тип профиля: Направляющий (ПН); Применение: Для перегородок, Для стен; Материал: Металл; Длина, мм: 3000; Ширина, мм: 50; Высота, мм: 40; Толщина металла, мм: 0,6 | шт | 23 | 25.72.14.190 |
| 33 | Шпатлевка Danogips SuperFinish универсальная 17 л/28 кг или эквивалент | Тип товара: Шпаклевка; Основа: Полимерная; Тип работ: Внутренние работы; Тип помещения: Сухое помещение; Вид: Финишный; Назначение: Потолок, Стена; Помещение: Жилое помещение; Применение Выравнивание поверхности, Заделка стыков листов ГКЛ и ГВЛ; Основание: Бетон, ГВЛ, ГКЛ; Метод нанесения: Машинный, Ручной; Вид финишного покрытия: Краска, Обои; Вид упаковки: Ведро; Форма выпуска: Паста; Фракция, мм: 0.02-0.025; Толщина слоя, мм: 2; Расход: 1 л/м2/1 мм; Температура проведения работ, °С: От +13 до +35; Жизнеспособность раствора, мин: 180; Время высыхания одного слоя: 24 часа; Морозостойкость: F5; Цвет: Белый | шт | 26 | 23.64.10.110 |
| 34 | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг или эквивалент | Тип товара: Штукатурка; Вид: Базовый; Тип работ: Внутренние работы; Тип помещения: Влажное помещение, Сухое помещение; Помещение: Ванная и туалет, Жилое помещение, Коммерческое помещение, Кухня, Общественное помещение; Применение: Выравнивание поверхности; Назначение: Потолок, Стена; Основа: Гипсовая; Основание: Бетон, Газобетон, Гипсовая штукатурка, Кирпич, Пазогребневые плиты, Пенобетон, ЦСП, Цементная штукатурка; Вид финишного покрытия: Краска, Обои, Плитка, Шпаклевка; Метод нанесения: Ручной; Форма выпуска: Сухая смесь; Фракция, мм: 1,2; Толщина слоя, мм: От 5 до 50; Расход сухой смеси: 8,5 кг/м2/10 мм; Температура проведения работ, °С: От +5 до +30; Температура эксплуатации, °С: От -50 до +70; Жизнеспособность раствора, мин: 45-60; Время высыхания одного слоя 168 часов; Прочность на сжатие, Мпа: Не менее 2; Прочность сцепления, Мпа: Не менее 0,3; Прочность на изгиб, Мпа: Не менее 1; Морозостойкость: F35 | шт | 26 | 23.64.10.110 |
| 35 | Лента стеклотканевая КМ Профи серпянка самоклеящаяся 50 мм 45 м или эквивалент | Тип товара: Серпянка; Материал: Стеклоткань; Применение: Для стыков, Для трещин; Длина, м: 45; Ширина, мм: 50; Плотность, г/м2: 60; Размер ячейки, мм: 2х2; Особенности: Самоклеящаяся | рул | 3 | 22.29.22 |
| 36 | Профиль потолочный КМ Эксперт 60х27 мм 3 м 0,60 мм | Тип товара: Профиль; Тип профиля: Потолочный (ПП); Применение: Для потолка, Для стен; Материал: Металл; Длина, мм: 3000; Ширина, мм: 60; Высота, мм: 27; Толщина металла, мм: 0,6 | шт | 320 | 25.72.14.190 |
| 37 | Профиль потолочный направляющий Оптима 28х27 мм 3 м 0,40 мм или эквивалент | Тип товара: Профиль; Тип профиля: Направляющий (ПН); Применение: Для потолка, Для стен; Материал: Металл; Длина, мм: 3000; Ширина, мм: 28; Высота, мм: 27; Толщина металла, мм: 0,4 | шт | 135 | 25.72.14.190 |
| 38 | Профиль к подвесному потолку 3,7 м Албес Norma Т-24 или эквивалент | Тип товара: Профиль; Материал: Оцинкованная сталь; Тип профиля: Т-24; Длина, мм: 3700; Ширина видимой части, мм: 24; Высота профиля, мм: 29; Толщина металла, мм: 0,2; Несущая способность, кг/м2: Не более 7; Цвет: Белый; Вид помещения: Коммерческое, Медицинское, Образовательное, Общественное, Офисное, Производственное | шт | 43 | 25.72.14.190 |
| 39 | Профиль к подвесному потолку 3,7 м Албес Norma Т-24 или эквивалент | Тип товара: Профиль; Материал: Оцинкованная сталь; Тип профиля: Т-24; Длина, мм: 3700; Ширина видимой части, мм: 24; Высота профиля, мм: 29; Толщина металла, мм: 0,2; Несущая способность, кг/м2: Не более 7; Цвет: Белый; Вид помещения: Коммерческое, Медицинское, Образовательное, Общественное, Офисное, Производственное | шт | 1 | 25.72.14.190 |
| 40 | Профиль к подвесному потолку 0,6 м Албес Norma Т-24 или эквивалент | Тип товара: Профиль; Материал: Сталь; Тип профиля: Т-24; Длина, мм: 600; Ширина видимой части, мм: 24; Высота профиля, мм: 20; Толщина металла, мм: 0,2; Несущая способность, кг/м2: Не более 7; Цвет: Белый; Вид помещения: Коммерческое, Медицинское, Образовательное, Общественное, Офисное, Производственное | шт | 190 | 25.72.14.190 |