ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку парковочных шлагбаумов, включая установку и ввод в эксплуатацию

| № | Наименование товара |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Шлагбаум | Направление движения- подъемный Тип механизма - автоматический Длина стрелы: - > 6 и ≤ 7 м Геометрия стрелы - прямоугольная Тип стрелы- цельная Тип привода- электромеханический Конструктивные особенности -Встроенный радиоприемник; Опора для стрелы; Светоотражающие изображения; Фотоэлементы Количество пультов управления - 4 Шт. Видеокамера с функцией распознавания номеров автомобиля и мотоциклов - в наличии Разрешение видеокамеры 2Mn; 1/1.8 CMOS,1920*1080, 50fps - в наличии Видеокодеки: H265/H.264/MIPEG - в наличии Тип объектива видеокамеры: моторизованный объектив 2.8-12 – в наличии Питание видеокамеры с поддержкой PoE и Wiegand интерфейса - в наличии Функции видеокамеры: тревожный вход/выход - 1/1, 2 реле, RS-485, слот для microSD до 512Гб, 1 RJ45 10M/100M/1000М Ethernet; DC12В/24В/PoE(802.3at); 15Вт макс; IP67; IK10; Встроенная ИК-подсветка 850 нм, до 40м, -30 °C +70°C - в наличии Оборудование к видеокамере: PoE-инжектор для сетей10/100/1000 BaseT.Passive PoE, Вход:100-240В (AC), Выход: 48B 0.625A, Передача по сети: 10/100/1000 Mб/с, passive PoE Размеры:145*62*40мм Вес:170 г. |  | шт. | 2 |

Объект закупки: поставка парковочных шлагбаумов, включая установку и ввод в эксплуатацию.

Срок поставки товара: в течение 30 рабочих дней с момента заключения Контракта. Единоразово, в полном объеме. Прием товара осуществляется   в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 12:00 до 12:45).

Адрес поставки: 298645 Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 41.

Места установки шлагбаумов: Объекты ФГБОУ «МДЦ «Артек» согласовывается с заказчиком.

Контактное лицо: Шатов Иван Петрович, тел.: +7 978 700 34 89, ishatov@artek.org.

Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания документов о приемке товара заказчиком.

Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика и за его счет.

Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества: парковочные шлагбаумы и система автоматического распознавания номеров должны соответствовать требованиям действующей нормативно – правовой документации, а именно, товар должен быть новым, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, сертифицированным (в случае, если товар подлежит обязательной сертификации), который выпущен к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Описание основных работ по установке парковочных шлагбаумов с системой автоматического распознавания номеров, включая ввод в эксплуатацию:

- Установка шлагбаумов-2 шт.

- Монтаж видеокамер с функцией распознавания номеров автомобиля- 2 шт.

Перед поставкой и установкой шлагбаумов Поставщик самостоятельно производит необходимые замерочные работы.

Перед началом установки оборудования Поставщик обязан согласовать с Заказчиком схему и место установки товара, точку подключения к электросети.

Установка и ввод в эксплуатацию шлагбаумов не должны препятствовать или создавать неудобства в работе Учреждения. При выполнении работ обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.

Установка оборудования должна проводиться квалифицированными специалистами в строгом соответствии с инструкциями завода- изготовителя.

Установка и ввод в эксплуатацию шлагбаумов должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями нормативных, правовых, нормативно-технических документов и стандартов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов на объекте до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

Поставщик должен обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.

Поставщик должен организовать своевременную ежедневную уборку строительного мусора с вывозом за пределы территории Учреждения.

Прокладка проводов через монтажные отверстия осуществляется через гофра-трубу. Монтажные отверстия, в которые производилась перетяжка провода штукатурятся, красятся в цвет соответствующих конструкций.

В комплект поставки должны быть включены материалы, необходимые для выполнения монтажных работ: соединительные кабели в необходимом количестве (силовые, слаботочные), крепежные элементы, а также комплект эксплуатационных документов от производителя, подтверждающий качество, комплектность и технические характеристики, (руководство пользователя, паспорт, инструкцию, руководство по эксплуатации, сертификаты, гарантийный талон) на русском языке передаваемые Заказчику одновременно с товаром.

Порядок оказание услуг:

Выезд на объект для согласования точных мест установки 2 шлагбаумов с камерами АРН с представителем Заказчика.

Разработка и согласование схемы прокладки кабельных трасс (силовых, сигнальных, для фотоэлементов, для системы АРН).

Земляные и строительные работы:

Разработка ям под основания бетонного фундамента стоек шлагбаумов и опор для камер АРН согласно паспорту изделия и условиям грунта (глубина, размеры).

Устройство бетонных фундаментов (марка бетона не ниже М300, армирование).

Монтаж оборудования:

Установка стоек шлагбаумов и стойки (опоры) для камеры АРН на фундаменты с точным выравниванием. Герметизация зазоров.

Монтаж стрел, редукторов, контроллеров.

Установка, настройка и юстировка камер АРН для обеспечения оптимального угла обзора и качества захвата номера.

Установка фотоэлементов на надежных стойках по обе стороны проезда для каждого шлагбаума, обеспечение их правильной юстировки.

Установка сигнальных ламп.

Прокладка защищенных кабельных трасс (в земле в трубах ПНД/ металлорукаве, по воздуху на тросе - по согласованию с Заказчиком) от каждого шлагбаума и камеры АРН до места подключения питания и до места сбора сигналов на пульт охраны.

Подключение питания, установка автоматических выключателей.

Электромонтажные работы (соединения, коммутация) в соответствии с ПУЭ.

Интеграция с Пультом Охраны и Настройка САРН (КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ РАЗДЕЛ):

Обеспечить возможность дистанционного управления состоянием (открыть/закрыть) 2-мя шлагбаумами с центрального пульта охраны Заказчика.

Обеспечить передачу на пульт охраны статуса каждого шлагбаума (открыт/закрыт/неисправность).

Обеспечить передачу на пульт охраны сигналов срабатывания фотоэлементов (нарушение зоны безопасности под стрелой) для каждого шлагбаума.

Обеспечить передачу данных от системы АРН на пульт охраны:

Отображение распознанного номера в реальном времени.

Оповещение о попытке проезда автомобиля, номера которого нет в «белом списке» (звуковое/визуальное).

Доступ к журналу проездов и отчетам с рабочего места оператора.

Интеграция должна осуществляться через существующие интерфейсы и протоколы связи, используемые на пульте охраны Заказчика (конкретный протокол - RS-485, TCP/IP, сухие контакты реле и т.д. - уточняется у Заказчика перед подачей предложения). Исполнитель обязан провести обследование существующей системы на пульте для определения интерфейса подключения.

Поставить и установить необходимое коммуникационное оборудование (конвертеры, интерфейсные модули, контроллер сбора данных, сервер/ПК для базы данных АРН) для реализации связи между шлагбаумами, системой АРН и пультом охраны.

Настроить программное обеспечение АРН, загрузить и актуализировать «белый список».

Настроить логику работы: автоматическое открытие шлагбаума для номеров из «белого списка», блокировка для всех остальных (с возможностью ручного открытия с пульта).

Предоставить персоналу охраны Заказчика инструктаж по работе с системой управления шлагбаумами и системой АРН с пульта.

Пуско-наладка и тестирование:

Проверка всех электрических соединений.

Настройка параметров работы шлагбаумов (скорость, время задержки и т.д.).

Тестирование и калибровка системы АРН: проверка точности распознавания, работы ИК-подсветки, скорости срабатывания.

Тестирование работы в автоматическом режиме (от кнопок, если установлены).

Комплексное тестирование дистанционного управления и обратной связи с пульта охраны.

Тестирование автоматического открытия шлагбаума по распознанному номеру из списка.

Тестирование работы фотоэлементов безопасности и передачи сигнала тревоги на пульт охраны.

Тестирование аварийного ручного привода

Качество и комплектность товара

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Техническим заданием.

При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты Товара, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Требования к товару:

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации, а также товар должен отвечать требованиям аукционной документации.

Комплектность Товара должна соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные техническим заданием и контрактом. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в том числе могут быть заверенные копии сертификатов и лицензии (памятки) на русском языке, паспорт на товар и т.п.

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Техническим заданием.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи Товара Заказчику.

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Получение пропускных документов для прохода (проезда) на территорию ФГБОУ «МДЦ «Артек»:

Исполнитель для получения пропускных документов на территорию ФГБОУ «МДЦ «Артек», с целью выполнения монтажа и пусконаладочных работ, предоставляет в Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности ФГБОУ «МДЦ «Артек» письмо с приложенными качественными светокопиями следующих документов: паспорта (страница 2-3, место жительства, отметка о ранее выданных паспортах), справки о наличии или отсутствии судимости. При необходимости использования транспорта для доставки оборудования, необходимо также предоставить качественные светокопии:

1) паспорт водителя (страница 2-3, место жительства, отметка о ранее выданных паспортах);

2) свидетельство о регистрации транспортного средства;

3) водительское удостоверение, срок действия которого на момент окончания срока пребывания в ФГБОУ «МДЦ «Артек» не должен превышать 10 лет со дня его выдачи;

4) страховой полис ОСАГО.

Начальник КПО                                                                                                                        И.П. Шатов