Договор подряда

№ _________

| Санкт-Петербург | «___» ______ 2026 года |
| --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории религии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______, действующего на основании _____, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор подряда (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность собственными силами и средствами из собственных материалов и материалов Заказчика выполнить работы по ремонту кровли в здании заказчика по адресу: Санкт-Петербург, Почтамтская, 14 (далее – работы) в сроки и по стоимости, указанные в настоящем Договоре, и передать результат работ Заказчику. Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком работ и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Состав, объем и стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, определяются на основании Локальной сметы (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Подрядчик считается выполнившим работы, указанные в п.1.1 настоящего, с момента фактического выполнения всего комплекса работ, предусмотренных Договором, и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.   СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1.Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором в следующие сроки:

- Начало работ: с момента заключения контракта.

- Окончание работ: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора.

- Время проведения работ: по рабочим дням с 9.00. до 18.00.

3.   ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

# Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, своими силами и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего Договора.

3.2. Поставить на Объект за свой счет необходимые для выполнения работ материалы, оборудование комплектующие и вспомогательные материалы в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ согласно разделу 2 настоящего Договора.

3.3. Организовать надлежащим образом производство работ на Объекте и нести ответственность перед Заказчиком за производство работ.

3.4. Устранить своими силами все недостатки и (или) недоделки, выявленные в процессе выполнения работ, сдачи-приемки работ и гарантийного срока эксплуатации Объекта.

  - Сдать выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.

# Заказчик обязуется:

  - Выполнять функции заказчика до полного окончания работ.

  - Осуществлять технический надзор за качеством выполняемых Подрядчиком работ и соблюдением им всех технологических процессов.

  - По окончании выполнения работ принять выполненные Подрядчиком работы или дать мотивированный отказ в порядке, предусмотренном Договором.

  - Оплачивать выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда работы выполнены с ненадлежащим качеством или с использованием материалов ненадлежащего качества.

4.2. По окончанию выполнения работ, Подрядчик, не позднее срока, указанного в п. 2.1. Договора, предоставляет Заказчику результат выполнения работ и Акт сдачи приемки выполненных работ.

4.3. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения и на основании представленных в соответствии с п. 4.2. документов, формирует Акт приемки товаров, работ и услуг, форма по ОКУД 0510452 (утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н, далее – Акт по форме 0510452), подписывает его со своей стороны и передает Подрядчику 2 (два) экземпляра Акта по форме 0510452 вместе с подписанным, со своей стороны, 1 экземпляром Акта сдачи приемки выполненных работ. Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения вышеупомянутых документов обязуется в лице уполномоченного представителя собственноручно подписать Акт по форме 0510452, с последующей передачей Заказчику подписанного со своей стороны экземпляра.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня такого отказа направляет Подрядчику претензию с Актом по форме 0510452 в 2 (двух) экземплярах с указанием выявленного количественного и (или) качественного расхождения в выполненных работах, установленным Договором требованиям. В свою очередь, Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов обязуется подписать Акт по форме 0510452 и передать Заказчику подписанный со своей стороны экземпляр, а также в установленные Заказчиком сроки устранить выявленные Заказчиком недостатки, без взимания дополнительной платы.

4.5. Обязательства Подрядчика по настоящему Договору считаются исполненными со дня подписания Сторонами Акта по форме 0510452, а также при условии предоставления Исполнителем Заказчику предусмотренных п. 4.2. Договора документов.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, определяется на основании Локальной сметы (Приложение №1) и составляет _____________ рублей 00 копеек, НДС не облагается. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов Подрядчика, оборудования, конструкций, изделий, комплектующих, используемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору.

5.2. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта по форме 0510452.

5.3. Цена работ является фиксированной на весь срок действия Договора и изменению не подлежит, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ КАЧЕСТВОМ

  - Представитель Заказчика вправе проводить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, а также имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. Контролю подлежат работы, применяемые материалы, конструкции и комплектующие изделия. Подрядчик обязан предоставить Заказчику технические паспорта, описания на комплектующие, применяемые изделия и механизмы до подписания акта приёмки-сдачи работ.

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ГАРАНТИИ

7.1. Подрядчик гарантирует:

выполнение работ в объеме и сроки, определенные условиями настоящего Договора;

  - Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору материалами, оборудованием, конструкциями, изделиями, комплектующими, имеющими соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и допущенными к эксплуатации на территории РФ.

  - В случае обнаружения дефектов (недостатков) и (или) недоделок, как при приемке выполненных работ, так и в период гарантийного срока, Заказчик составляет акт дефектации в присутствии Подрядчика. Подрядчик в течение указанного в акте дефектации срока обязуется за свой счет, своими силами устранить указанные в акте дефектации дефекты (недостатки) и (или) недоделки и возместить весь ущерб, причиненный третьим лицам обнаруженными дефектами и (или) недоделками, за исключением случаев когда такие дефекты (недостатки) и (или) недоделки возникли в следствии использования материалов, предоставленных Заказчиком.

  - Если Подрядчик в течение срока, указанного в п.6.3. настоящего Договора, не устранит дефекты (недостатки) и (или) недоделки, Заказчик вправе устранить их своими силами или силами другого подрядчика. При этом Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 3-х кратной стоимости работ по устранению дефектов и (или) недоделок. Выплату штрафа Подрядчик производит в течение 10 (десяти) дней с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления.

  - Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком по настоящему Договору работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В случае нарушения Подрядчиком любого из сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки. Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление претензии со стороны Заказчика. Уплата штрафной неустойки может осуществляться путем удержания суммы штрафной неустойки из суммы денежных средств, подлежащих перечислению Подрядчику.

  - В случае если Подрядчик не исправит некачественно выполненные работы в согласованный срок, то представителю Заказчика предоставляется право привлечь лиц, которые за соответствующую плату исправят брак Подрядчика за счет средств, причитающихся Подрядчику по Договору.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, Подрядчик и Заказчик в течение 10-ти дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения работ.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение Договора производится по взаимному согласию, по решению суда либо в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением обязательств по Договору другой стороной.

10.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

10.3. Договор расторгается в установленном законом порядке.

10.4. При расторжении Договора по вине или инициативе Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные убытки.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

  - Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне, в том числе путем уступки денежного требования к Заказчику по Договору финансирования под уступку денежного требования без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае нарушения указанной обязанности Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 10 (десять) процентов от общей стоимости работ, указанной в п. 4.1 настоящего Договора. Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Заказчика. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

11.2.Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

  - Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

12.1. К настоящему Договору прилагается:

Приложение № 1 – Локальная смета.

Вышеуказанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| «Заказчик» Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории религии» 190000, Санкт – Петербург, Почтамтская ул., д.14, тел. 312-35-86 ИНН 7808006920, КПП 783801001 Директор ___________________ М.П. | «Подрядчик» __________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору №

от

Локальная смета

работы по ремонту кровли в здании заказчика по адресу: Санкт-Петербург, Почтамтская, 14

Приложение №3

Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| // |  | // |
| «____»______________20 г. |  | «____»______________20 г. |

| Наименование программного продукта | АРОС-Лидер (версия 6.3.7) |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр) |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр, от 15.05.2026 № 301/пр Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве» |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | 2 квартал 2026 город Санкт-Петербург ФГИС ЦС |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 78 - г. Санкт-Петербург |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | 1 ценовая зона |

г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 14

(наименование стройки)

Выполнение работ по ремонту кровли в здании ГМИР

(наименование объекта капитального строительства)

Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА)

| на выполнение работ по ремонту кровли в здании ГМИР по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |
| Основание: | техническое задание |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация) |  |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | 2 квартал 2026г. (Январь 2022г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Сметная стоимость: | 589,66 |  | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 103,29 |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов | 1,46 |  | тыс. руб. |
| строительных работ | 524,46 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | 184,5461797 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ | 65,21 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 1,97128 |  | чел.-ч. |
| оборудования | 0,00 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| прочих затрат | 0,00 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: Ремонт кровли на отм. +12 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр58-01-009-01 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали Формула расчета объема: V=86/100 | 100 м2 | 0,86 |  | 0,86 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,4682 |  |  |  |  | 1 197,82 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 2,87 |  | 2,4682 |  |  | 485,30 |  | 1 197,82 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,49 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 1 |  | 0,86 | 79,88 | 1,5 | 119,82 |  | 103,05 |
|  | 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная | кг | 0,6 |  | 0,516 | 46,06 | 1,85 | 85,21 |  | 43,97 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,001 |  | 0,00086 | 60 697,21 | 1,35 | 81 941,23 |  | 70,47 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 415,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 197,82 |
|  | Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 078,04 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 551,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 539,94 |  | 3 044,35 |
| 2 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (под греющим кабелем) Формула расчета объема: V=25*0,15 | м2 | 3,75 |  | 3,75 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,375 |  |  |  |  | 1 788,14 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,9 |  | 3,375 |  |  | 529,82 |  | 1 788,14 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 788,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 788,14 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 1 680,85 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 911,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 168,25 |  | 4 380,94 |
| 3 | ГЭСН13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,9 |  |  |  |  | 4 715,40 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,1 |  | 8,9 |  |  | 529,82 |  | 4 715,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,31 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (91.21.22-638) | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч | 0,1 |  | 8,9 |  |  | 9,81 |  | 87,31 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 802,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 715,40 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 4 432,48 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 404,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 130,79 |  | 11 640,04 |
| 4 | ГЭСНр62-03-001-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз Формула расчета объема: V=89/100 | 100 м2 | 0,89 |  | 0,89 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,9687 |  |  |  |  | 3 785,26 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 7,83 |  | 6,9687 |  |  | 543,18 |  | 3 785,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,98 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0089 |  |  |  |  | 5,31 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,1 |  | 0,089 | 6,62 | 1,52 | 10,06 |  | 0,90 |
|  | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0089 |  |  | 570,54 |  | 5,08 |
|  | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0089 |  |  | 596,61 |  | 5,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,89 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,089 | 56,11 | 1,6 | 89,78 |  | 7,99 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0027 |  | 0,002403 | 60 697,21 | 1,35 | 81 941,23 |  | 196,90 |
|  | 14.4.02.04 | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | кг | 17 |  | 15,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 001,44 |
| 4.1 | 01.2.03.05-0021 | Праймер полимерный с содержанием органических растворителей и адгезионных добавок для подготовки металлических, цементно-песчаных, бетонных и железобетонных поверхностей перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов, расход 0,1-0,3 кг/м2 | кг | 17 |  | 15,13 | 232,94 | 1,85 | 430,94 |  | 6 520,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 790,57 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 3 411,51 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 743,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 614,30 |  | 15 676,73 |
| 5 | ГЭСН12-01-001-05 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя Формула расчета объема: V=89/100 | 100 м2 | 0,89 |  | 0,89 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,282 |  |  |  |  | 7 163,48 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 13,8 |  | 12,282 |  |  | 583,25 |  | 7 163,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,70 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2492 |  |  |  |  | 185,13 |
|  | (91.05.01-017) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,15 |  | 0,1335 |  |  | 1 048,03 |  | 139,91 |
|  | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,15 |  | 0,1335 |  |  | 801,41 |  | 106,99 |
|  | (91.05.05-015) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,0445 |  |  | 1 644,26 |  | 73,17 |
|  | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0445 |  |  | 801,41 |  | 35,66 |
|  | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,0712 |  |  | 570,54 |  | 40,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0712 |  |  | 596,61 |  | 42,48 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 874,59 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 29,94 |  | 26,6466 | 41,38 | 1,7 | 70,35 |  | 1 874,59 |
|  | 12.1.02.15 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 115 |  | 102,35 |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.02.15 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | 113 |  | 100,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 476,90 |
| 5.1 | (12.1.02.03-0408) | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 | 115 |  | 102,35 |  |  | 461,84 |  | 47 269,32 |
| 5.2 | 12.1.02.03-0206 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм | м2 | 113 |  | 100,57 | 183,30 | 2,12 | 388,60 |  | 39 081,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 348,61 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 8 009,98 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 4 188,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 121 377,99 |  | 108 026,41 |
| 6 | ГЭСН12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков Формула расчета объема: V=24/100 | 100 м | 0,24 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,798 |  |  |  |  | 5 583,78 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 35,5 | 1,15 | 9,798 |  |  | 569,89 |  | 5 583,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,79 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,258 |  |  |  |  | 197,55 |
|  | (91.05.01-017) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,61 | 1,25 | 0,183 |  |  | 1 048,03 |  | 191,79 |
|  | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 | 1,25 | 0,183 |  |  | 801,41 |  | 146,66 |
|  | (91.05.05-015) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,03 |  |  | 1 644,26 |  | 49,33 |
|  | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,03 |  |  | 801,41 |  | 24,04 |
|  | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,045 |  |  | 570,54 |  | 25,67 |
|  | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,045 |  |  | 596,61 |  | 26,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179,77 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 32,49 |  | 7,7976 | 41,38 | 1,7 | 70,35 |  | 548,56 |
|  | (04.3.01.09-0014) | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,51 |  | 0,1224 |  |  | 5 156,93 |  | 631,21 |
|  | 12.1.02.15 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые | м2 | 252 |  | 60,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 227,89 |
| 6.1 | (12.1.02.03-0408) | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм Формула расчета объема: V=24*0,3*1,15 | м2 | 34,5 |  | 8,28 |  |  | 461,84 |  | 3 824,04 |
| 6.2 | 12.1.02.03-0206 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм Формула расчета объема: V=24*0,3*1,13 | м2 | 33,9 |  | 8,136 | 183,30 | 2,12 | 388,60 |  | 3 161,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 781,33 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  |  |  | 5 671,48 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  | 2 801,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 94 525,46 |  | 22 686,11 |
| 7 | ГЭСН12-01-004-09 | Установка прижимной планки Формула расчета объема: V=24/100 | 100 м | 0,24 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,28804 |  |  |  |  | 1 212,25 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 8,29 | 1,15 | 2,28804 |  |  | 529,82 |  | 1 212,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,75 |
|  | 01.7.15.07-0006 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт | 50 |  | 12 | 33,17 | 1,22 | 40,47 |  | 485,64 |
|  | (01.7.17.09-1013) | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм | шт | 2,17391304347826 |  | 0,5217391 |  |  | 74,96 |  | 39,11 |
|  | 08.3.02.01 | Ленты стальные | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,00 |
| 7.1 | 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм Формула расчета объема: V=24*1,26/1000 | т | 0,126 |  | 0,03024 | 67 961,14 | 0,72 | 48 932,02 |  | 1 479,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 212,25 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  |  |  | 1 189,22 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  | 587,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 805,25 |  | 4 993,26 |
| 8 | ГЭСН12-01-001-06 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой (прим. для дополнительной проклейки желоба) Формула расчета объема: V=18/100 | 100 м2 | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,88784 |  |  |  |  | 1 101,08 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 9,12 | 1,15 | 1,88784 |  |  | 583,25 |  | 1 101,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,38 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,036 |  |  |  |  | 26,55 |
|  | (91.05.01-017) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,08 | 1,25 | 0,018 |  |  | 1 048,03 |  | 18,86 |
|  | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,08 | 1,25 | 0,018 |  |  | 801,41 |  | 14,43 |
|  | (91.05.05-015) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,00675 |  |  | 1 644,26 |  | 11,10 |
|  | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,00675 |  |  | 801,41 |  | 5,41 |
|  | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,01125 |  |  | 570,54 |  | 6,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,01125 |  |  | 596,61 |  | 6,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,20 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 15,02 |  | 2,7036 | 41,38 | 1,7 | 70,35 |  | 190,20 |
|  | 12.1.02.15 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 115 |  | 20,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 354,21 |
| 8.1 | (12.1.02.03-0408) | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 | 115 |  | 20,7 |  |  | 461,84 |  | 9 560,09 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 127,63 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  |  |  | 1 106,21 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  | 546,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 815,83 |  | 12 566,85 |
| 9 | ГЭСН12-01-004-09 | Установка прижимной планки Формула расчета объема: V=18/100 | 100 м | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,71603 |  |  |  |  | 909,19 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 8,29 | 1,15 | 1,71603 |  |  | 529,82 |  | 909,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,56 |
|  | 01.7.15.07-0006 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт | 50 |  | 9 | 33,17 | 1,22 | 40,47 |  | 364,23 |
|  | (01.7.17.09-1013) | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм | шт | 2,17391304347826 |  | 0,3913043 |  |  | 74,96 |  | 29,33 |
|  | 08.3.02.01 | Ленты стальные | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 302,75 |
| 9.1 | 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм Формула расчета объема: V=18*1,26/1000 | т | 0,126 |  | 0,02268 | 67 961,14 | 0,72 | 48 932,02 |  | 1 109,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  |  |  | 891,92 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  | 440,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 805,28 |  | 3 744,95 |
| 10 | ГЭСНр58-01-010-06 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (разборка для ремонта кровли, восстановление, без стоимости воронок, от демонтажа) Формула расчета объема: V=3/100 | 100 шт | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,353 |  |  |  |  | 716,85 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 45,1 |  | 1,353 |  |  | 529,82 |  | 716,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0024 |  |  |  |  | 1,43 |
|  | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,0024 |  |  | 570,54 |  | 1,37 |
|  | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0024 |  |  | 596,61 |  | 1,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,86 |
|  | 01.7.15.03-0012 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм | т | 0,03 |  | 0,0009 | 132 574,59 | 1,08 | 143 180,56 |  | 128,86 |
|  | 08.1.02.01 | Воронки | шт | 100 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,51 |
| 10.1 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,08 |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,28 |
|  | Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 646,45 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 330,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 60 845,67 |  | 1 825,37 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1: Ремонт кровли на отм. +12 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 961,06 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 173,25 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 651,53 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,97 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 720,31 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 589,22 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 118,14 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 505,81 |
|  |  | Итого по Разделу 1: Ремонт кровли на отм. +12 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 585,01 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 51,03681 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,5545 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2: Ремонт кровли на отм. +17 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСНр58-01-009-01 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали Формула расчета объема: V=154,4/100 | 100 м2 | 1,544 |  | 1,544 |  |  |  |  |  |
|  | 2022_сб.р58_прил.58.1_п.1 | При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) k=1+0,005*N ОТ 1,01; ЗТ 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,4755928 |  |  |  |  | 2 172,01 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 2,87 | 1,01 | 4,4755928 |  |  | 485,30 |  | 2 172,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,46 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 1 |  | 1,544 | 79,88 | 1,5 | 119,82 |  | 185,00 |
|  | 14.5.02.02-0101 | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная | кг | 0,6 |  | 0,9264 | 46,06 | 1,85 | 85,21 |  | 78,94 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,001 |  | 0,001544 | 60 697,21 | 1,35 | 81 941,23 |  | 126,52 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 562,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 172,01 |
|  | Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 954,81 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 999,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 572,80 |  | 5 516,40 |
| 12 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (под греющим кабелем) Формула расчета объема: V=37*0,15 | м2 | 5,55 |  | 5,55 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,995 |  |  |  |  | 2 646,45 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,9 |  | 4,995 |  |  | 529,82 |  | 2 646,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 646,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 646,45 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 2 487,66 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 349,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 168,25 |  | 6 483,80 |
| 13 | ГЭСН13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 158,7 |  | 158,7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,87 |  |  |  |  | 8 408,24 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,1 |  | 15,87 |  |  | 529,82 |  | 8 408,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,68 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (91.21.22-638) | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч | 0,1 |  | 15,87 |  |  | 9,81 |  | 155,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 563,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 408,24 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 7 903,75 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4 288,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 130,79 |  | 20 755,87 |
| 14 | ГЭСНр62-03-001-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз Формула расчета объема: V=158,7/100 | 100 м2 | 1,587 |  | 1,587 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,42621 |  |  |  |  | 6 749,67 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 7,83 |  | 12,42621 |  |  | 543,18 |  | 6 749,67 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,65 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01587 |  |  |  |  | 9,47 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,1 |  | 0,1587 | 6,62 | 1,52 | 10,06 |  | 1,60 |
|  | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,01587 |  |  | 570,54 |  | 9,05 |
|  | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,01587 |  |  | 596,61 |  | 9,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,36 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,1587 | 56,11 | 1,6 | 89,78 |  | 14,25 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0027 |  | 0,0042849 | 60 697,21 | 1,35 | 81 941,23 |  | 351,11 |
|  | 14.4.02.04 | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | кг | 17 |  | 26,979 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 135,15 |
| 14.1 | 01.2.03.05-0021 | Праймер полимерный с содержанием органических растворителей и адгезионных добавок для подготовки металлических, цементно-песчаных, бетонных и железобетонных поверхностей перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов, расход 0,1-0,3 кг/м2 | кг | 17 |  | 26,979 | 232,94 | 1,85 | 430,94 |  | 11 626,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 759,14 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 6 083,23 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 3 109,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 614,31 |  | 27 953,91 |
| 15 | ГЭСН12-01-001-05 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя Формула расчета объема: V=158,7/100 | 100 м2 | 1,587 |  | 1,587 |  |  |  |  |  |
|  | 2022_сб.12_прил.12.1_п.3.4 | При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) [коэффициент к нормам затрат труда рабочих = 1+0,005*N) ОТ 1,01; ЗТ 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 22,119606 |  |  |  |  | 12 901,26 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 13,8 | 1,01 | 22,119606 |  |  | 583,25 |  | 12 901,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 452,39 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,44436 |  |  |  |  | 330,12 |
|  | (91.05.01-017) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,15 |  | 0,23805 |  |  | 1 048,03 |  | 249,48 |
|  | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,15 |  | 0,23805 |  |  | 801,41 |  | 190,78 |
|  | (91.05.05-015) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,07935 |  |  | 1 644,26 |  | 130,47 |
|  | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,07935 |  |  | 801,41 |  | 63,59 |
|  | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,12696 |  |  | 570,54 |  | 72,44 |
|  | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,12696 |  |  | 596,61 |  | 75,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 342,66 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 29,94 |  | 47,51478 | 41,38 | 1,7 | 70,35 |  | 3 342,66 |
|  | 12.1.02.15 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 115 |  | 182,505 |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.02.15 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | 113 |  | 179,331 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 026,43 |
| 15.1 | (12.1.02.03-0408) | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 | 115 |  | 182,505 |  |  | 461,84 |  | 84 288,11 |
| 15.2 | 12.1.02.03-0206 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм | м2 | 113 |  | 179,331 | 183,30 | 2,12 | 388,60 |  | 69 688,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 231,38 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 14 422,20 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 7 541,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 121 592,10 |  | 192 966,66 |
| 16 | ГЭСН12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков Формула расчета объема: V=43,4/100 | 100 м | 0,434 |  | 0,434 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022_сб.12_прил.12.1_п.3.4 | При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) [коэффициент к нормам затрат труда рабочих = 1+0,005*N) ОТ 1,01; ЗТ 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,8952305 |  |  |  |  | 10 198,31 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 35,5 | 1,1615 | 17,8952305 |  |  | 569,89 |  | 10 198,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,45 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,46655 |  |  |  |  | 357,24 |
|  | (91.05.01-017) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,61 | 1,25 | 0,330925 |  |  | 1 048,03 |  | 346,82 |
|  | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 | 1,25 | 0,330925 |  |  | 801,41 |  | 265,21 |
|  | (91.05.05-015) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,05425 |  |  | 1 644,26 |  | 89,20 |
|  | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,05425 |  |  | 801,41 |  | 43,48 |
|  | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,081375 |  |  | 570,54 |  | 46,43 |
|  | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,081375 |  |  | 596,61 |  | 48,55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 133,41 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 32,49 |  | 14,10066 | 41,38 | 1,7 | 70,35 |  | 991,98 |
|  | (04.3.01.09-0014) | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,51 |  | 0,22134 |  |  | 5 156,93 |  | 1 141,43 |
|  | 12.1.02.15 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые | м2 | 252 |  | 109,368 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 171,41 |
| 16.1 | (12.1.02.03-0408) | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм Формула расчета объема: V=43,4*0,3*1,15 | м2 | 34,5 |  | 14,973 |  |  | 461,84 |  | 6 915,13 |
| 16.2 | 12.1.02.03-0206 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм Формула расчета объема: V=43,4*0,3*1,13 | м2 | 33,9 |  | 14,7126 | 183,30 | 2,12 | 388,60 |  | 5 717,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 555,55 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  |  |  | 10 354,99 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  | 5 114,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 95 099,10 |  | 41 273,01 |
| 17 | ГЭСН12-01-004-09 | Установка прижимной планки Формула расчета объема: V=43,4/100 | 100 м | 0,434 |  | 0,434 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022_сб.12_прил.12.1_п.3.4 | При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) [коэффициент к нормам затрат труда рабочих = 1+0,005*N) ОТ 1,01; ЗТ 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,1789144 |  |  |  |  | 2 214,07 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 8,29 | 1,1615 | 4,1789144 |  |  | 529,82 |  | 2 214,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 948,92 |
|  | 01.7.15.07-0006 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт | 50 |  | 21,7 | 33,17 | 1,22 | 40,47 |  | 878,20 |
|  | (01.7.17.09-1013) | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм | шт | 2,17391304347826 |  | 0,9434783 |  |  | 74,96 |  | 70,72 |
|  | 08.3.02.01 | Ленты стальные | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 162,99 |
| 17.1 | 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм Формула расчета объема: V=43,4*1,26/1000 | т | 0,126 |  | 0,054684 | 67 961,14 | 0,72 | 48 932,02 |  | 2 675,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 214,07 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  |  |  | 2 172,00 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  | 1 072,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 929,75 |  | 9 083,51 |
| 18 | ГЭСН12-01-001-06 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой (прим. для дополнительной проклейки желоба) Формула расчета объема: V=33/100 | 100 м2 | 0,33 |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022_сб.12_прил.12.1_п.3.4 | При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) [коэффициент к нормам затрат труда рабочих = 1+0,005*N) ОТ 1,01; ЗТ 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,4956504 |  |  |  |  | 2 038,84 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 9,12 | 1,1615 | 3,4956504 |  |  | 583,25 |  | 2 038,84 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,70 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,066 |  |  |  |  | 48,68 |
|  | (91.05.01-017) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,08 | 1,25 | 0,033 |  |  | 1 048,03 |  | 34,58 |
|  | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,08 | 1,25 | 0,033 |  |  | 801,41 |  | 26,45 |
|  | (91.05.05-015) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,012375 |  |  | 1 644,26 |  | 20,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,012375 |  |  | 801,41 |  | 9,92 |
|  | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,020625 |  |  | 570,54 |  | 11,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,020625 |  |  | 596,61 |  | 12,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,70 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 15,02 |  | 4,9566 | 41,38 | 1,7 | 70,35 |  | 348,70 |
|  | 12.1.02.15 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 115 |  | 37,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 502,92 |
| 18.1 | (12.1.02.03-0408) | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 | 115 |  | 37,95 |  |  | 461,84 |  | 17 526,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 087,52 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  |  |  | 2 047,86 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  | 1 011,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 966,70 |  | 23 089,01 |
| 19 | ГЭСН12-01-004-09 | Установка прижимной планки Формула расчета объема: V=33/100 | 100 м | 0,33 |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022_сб.12_прил.12.1_п.3.4 | При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) [коэффициент к нормам затрат труда рабочих = 1+0,005*N) ОТ 1,01; ЗТ 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,1775156 |  |  |  |  | 1 683,51 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 8,29 | 1,1615 | 3,1775156 |  |  | 529,82 |  | 1 683,51 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,54 |
|  | 01.7.15.07-0006 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт | 50 |  | 16,5 | 33,17 | 1,22 | 40,47 |  | 667,76 |
|  | (01.7.17.09-1013) | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм | шт | 2,17391304347826 |  | 0,7173913 |  |  | 74,96 |  | 53,78 |
|  | 08.3.02.01 | Ленты стальные | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 405,05 |
| 19.1 | 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм Формула расчета объема: V=33*1,26/1000 | т | 0,126 |  | 0,04158 | 67 961,14 | 0,72 | 48 932,02 |  | 2 034,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 683,51 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  |  |  | 1 651,52 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  | 815,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 929,76 |  | 6 906,82 |
| 20 | ГЭСНр58-01-010-06 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (разборка для ремонта кровли, восстановление, без стоимости воронок, от демонтажа) Формула расчета объема: V=3/100 | 100 шт | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | 2022_сб.р58_прил.58.1_п.1 | При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) k=1+0,005*N ОТ 1,01; ЗТ 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,36653 |  |  |  |  | 724,01 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 45,1 | 1,01 | 1,36653 |  |  | 529,82 |  | 724,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0024 |  |  |  |  | 1,43 |
|  | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,0024 |  |  | 570,54 |  | 1,37 |
|  | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0024 |  |  | 596,61 |  | 1,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,86 |
|  | 01.7.15.03-0012 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм | т | 0,03 |  | 0,0009 | 132 574,59 | 1,08 | 143 180,56 |  | 128,86 |
|  | 08.1.02.01 | Воронки | шт | 100 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,67 |
| 20.1 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,08 |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,44 |
|  | Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 652,90 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 333,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 61 409,00 |  | 1 842,27 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2: Ремонт кровли на отм. +17 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 504,60 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 736,37 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,24 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 746,94 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 852,05 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 483,31 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 730,92 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 635,74 |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого по Разделу 2: Ремонт кровли на отм. +17 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 871,26 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 90,0002497 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,99518 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3: Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ГЭСНм08-02-401-01 | Демонтаж - Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (прим. для греющего кабеля) Формула расчета объема: V=62/100 | 100 м | 0,62 |  | 0,62 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ЭМ 0,7; М 0; ЗТ 0,7; ЗТм 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,91552 |  |  |  |  | 10 449,23 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 41,28 | 0,7 | 17,91552 |  |  | 583,25 |  | 10 449,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,92 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1736 |  |  |  |  | 121,35 |
|  | (91.05.05-015) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,2 | 0,7 | 0,0868 |  |  | 1 644,26 |  | 142,72 |
|  | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,2 | 0,7 | 0,0868 |  |  | 801,41 |  | 69,56 |
|  | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,7 | 0,0868 |  |  | 570,54 |  | 49,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,2 | 0,7 | 0,0868 |  |  | 596,61 |  | 51,79 |
|  | (91.17.04-233) | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,98 | 0,7 | 0,85932 |  |  | 39,19 |  | 33,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (01.7.03.04-0001) | Электроэнергия | кВт-ч | 0,7712 | 0 |  |  |  | 8,51 |  |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,3 | 0 |  | 37,71 | 1,76 | 66,37 |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1,75 | 0 |  | 155,63 | 0,78 | 121,39 |  |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 1 | 0 |  | 41,71 | 1,22 | 50,89 |  |  |
|  | 01.7.15.10-0052 | Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм | 10 шт | 5 | 0 |  | 60,11 | 1,34 | 80,55 |  |  |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0,00037 | 0 |  | 99 190,96 | 1,22 | 121 012,97 |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,4 | 0 |  | 79,88 | 1,5 | 119,82 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 796,50 |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 208,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 570,58 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 10 253,46 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 5 391,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 42 983,77 |  | 26 649,94 |
| 22 | ГЭСНм08-02-401-01 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (прим. для греющего кабеля, без стоимости от демонтажа) Формула расчета объема: V=62/100 | 100 м | 0,62 |  | 0,62 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 25,5936 |  |  |  |  | 14 927,47 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 41,28 |  | 25,5936 |  |  | 583,25 |  | 14 927,47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,75 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,248 |  |  |  |  | 173,35 |
|  | (91.05.05-015) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,2 |  | 0,124 |  |  | 1 644,26 |  | 203,89 |
|  | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,124 |  |  | 801,41 |  | 99,37 |
|  | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 |  | 0,124 |  |  | 570,54 |  | 70,75 |
|  | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,124 |  |  | 596,61 |  | 73,98 |
|  | (91.17.04-233) | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,98 |  | 1,2276 |  |  | 39,19 |  | 48,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,86 |
|  | (01.7.03.04-0001) | Электроэнергия | кВт-ч | 0,7712 |  | 0,478144 |  |  | 8,51 |  | 4,07 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,3 |  | 0,186 | 37,71 | 1,76 | 66,37 |  | 12,34 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1,75 |  | 1,085 | 155,63 | 0,78 | 121,39 |  | 131,71 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 1 |  | 0,62 | 41,71 | 1,22 | 50,89 |  | 31,55 |
|  | 01.7.15.10-0052 | Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм | 10 шт | 5 |  | 3,1 | 60,11 | 1,34 | 80,55 |  | 249,71 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0,00037 |  | 0,0002294 | 99 190,96 | 1,22 | 121 012,97 |  | 27,76 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,4 |  | 0,248 | 79,88 | 1,5 | 119,82 |  | 29,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 910,43 |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 298,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 100,82 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 14 647,80 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 7 701,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 62 190,65 |  | 38 558,20 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3: Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 214,46 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 376,70 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,67 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,70 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,39 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 671,40 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 901,26 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 092,42 |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого по Разделу 3: Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 208,14 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 43,50912 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,4216 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 524 456,27 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 406 465,66 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 909,62 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 820,77 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 162,91 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 572,36 |
|  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 072,53 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 849,06 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 141,55 |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 208,14 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 214,46 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 376,7 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,67 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,7 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,39 |
|  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 671,4 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 901,26 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 092,42 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 589 664,41 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 680,12 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 286,32 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 369,44 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 457,61 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 566,75 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 743,93 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 750,32 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 233,97 |
|  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 184,5461797 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,97128 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 589 664,41 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 589 664,41 |

| Составил |  | /Сушкова И.М./ |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |
| Проверил |  | /__________________________/ |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |

| Заказчик __________________ | Подрядчик _________________ |
| --- | --- |