## Приложение № 2

к Контракту

от  «      »                  2026 г. № _________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Качественные характеристики товара |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Значение |  |  |
| 1. | IP-камера тип 1 | Общие характеристики |  | Шт. | 3 |
|  |  | Сенсор | 5 Мп, КМОП 1/2.8", День/Ночь |  |  |
|  |  | Чувствительность | 0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь) |  |  |
|  |  | Объектив | 3.6 мм |  |  |
|  |  | Угол обзора | 79° (3.6мм) - по горизонтали; 57,7° (3.6мм) - по вертикали. |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона | 3D-регулировка, механически, поворот по оптической оси от -90 до 90°, от -45 до 45° (по горизонтали), от 0 до 100° (по вертикали) |  |  |
|  |  | WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |  |  |
|  |  | Шумоподавление | 2D/3DNR |  |  |
|  |  | Скорость затвора | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную) |  |  |
|  |  | Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование | есть |  |  |
|  |  | Видео |  |  |  |
|  |  | Формат сжатия | H.265, H.264 HP/MP/BP, MJPEG |  |  |
|  |  | Видеопоток | Одновременное кодирование до 3 потоков |  |  |
|  |  | Разрешение | 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576 |  |  |
|  |  | Скорость кадров | До 25 (30) к/с |  |  |
|  |  | Скорость передачи | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы VBR/CBR, Smart Stream) |  |  |
|  |  | Параметры изображения | Яркость, контраст, насыщенность, резкость, видеомаска (4 области), поворот, переворот, отражение, АРУ, антитуман, баланс белого, выдержка (автоматически, вручную), компенсация засветки, BLC, HLC, , коридорный режим, режим ИК-баланса. |  |  |
|  |  | Встроенная видеоаналитика | Вход в зону, покидание зоны, расширенная детекция движения, детекция саботажа, пересечение линии, пребывание, детекция людей, подсчет людей, оставленный/перемещенный объект |  |  |
|  |  | Титры | Текст, дата, время |  |  |
|  |  | Аудио |  |  |  |
|  |  | Аудиовход | Встроенный микрофон |  |  |
|  |  | Компрессия | G.711, AAC, G.722, G.726 |  |  |
|  |  | Симплекс | есть |  |  |
|  |  | Подсветка |  |  |  |
|  |  | Светодиоды | ИК-светодиоды 3 поколения (2 шт.) |  |  |
|  |  | Управление | Датчик освещенности, вручную |  |  |
|  |  | Длина волны | 850 Нм |  |  |
|  |  | Дальность | До 30 м |  |  |
|  |  | Сеть и интерфейсы |  |  |  |
|  |  | Сетевой интерфейс | RJ-45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |  |  |
|  |  | Сетевые протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping. |  |  |
|  |  | Соединение | DHCP, статический адрес |  |  |
|  |  | Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP, доступ по HTTPS |  |  |
|  |  | Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |  |  |
|  |  | Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ) | да |  |  |
|  |  | Запись и события |  |  |  |
|  |  | События | Детекция движения, сетевая ошибка, детекция звука |  |  |
|  |  | Детекция движения | Многозонный детектор с настройкой чувствительности |  |  |
|  |  | Отправка по почте | Кадры |  |  |
|  |  | Запись на FTP | Видео, снимок |  |  |
|  |  | Запись на NAS, карту памяти | Видео, снимок |  |  |
|  |  | Эксплуатация |  |  |  |
|  |  | Питание | PoE IEEE 802.3 af Class 3 |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность | До 5,5 Вт |  |  |
|  |  | Класс защиты | IP67, IK10 |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |  |  |
|  |  | Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |  |  |
|  |  | Системные требования | Microsoft Internet Explorer 9.x или выше в среде Microsoft Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |  |  |
|  |  | Совместимость с программным обеспечением | BEWARD Record Center, BEWARD IP Visor. |  |  |
|  |  | Гарантия | не менее 12 мес. |  |  |
|  |  | Комплектация |  |  |  |
|  |  | Комплект поставки | IP-камера с установленным объективом |  |  |
|  |  |  | Герметичный разъем RJ45 |  |  |
|  |  |  | Набор для монтажа |  |  |
|  |  |  | Встроенная видеоаналитика |  |  |
|  |  |  | Упаковочная тара |  |  |
| 2. | IP-камера тип 2 | Общие характеристики |  | Шт. | 2 |
|  |  | Сенсор | 5 Мп, КМОП 1/2.8" День/Ночь |  |  |
|  |  | Чувствительность | 0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь) |  |  |
|  |  | Объектив | 3.6 мм |  |  |
|  |  | Угол обзора | 79° (3.6мм) - по горизонтали; |  |  |
|  |  |  | 57.7° (3.6мм) - по вертикали |  |  |
|  |  | WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |  |  |
|  |  | Шумоподавление | 3DNR |  |  |
|  |  | Скорость затвора | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную) |  |  |
|  |  | Дополнительно | Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |  |  |
|  |  | Видео |  |  |  |
|  |  | Формат сжатия | H.265, H.264 HP/MP/BP, MJPEG |  |  |
|  |  | Видеопоток | Одновременное кодирование до 3 потоков |  |  |
|  |  | Разрешение | 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, |  |  |
|  |  |  | 1280×960, 1280×720, 704×576 |  |  |
|  |  | Скорость кадров | Выкл. WDR/HLC: До 20 к/с при разрешениях 5 Мп и 4 Мп, до 30 к/с при 3 Мп и ниже |  |  |
|  |  |  | Вкл. WDR/HLC: До 17 к/с при разрешениях 5 Мп и 4 Мп, |  |  |
|  |  |  | до 29 к/с при 3 Мп, до 25 к/с при 2 Мп, до 30 к/с при разрешениях ниже |  |  |
|  |  | Скорость передачи | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы VBR/CBR, Smart Stream) |  |  |
|  |  | Параметры изображения | Яркость, контраст, насыщенность, резкость, |  |  |
|  |  |  | поворот, переворот, отражение, АРУ, |  |  |
|  |  |  | цифровая стабилизация изображения, |  |  |
|  |  |  | баланс белого, выдержка (автоматически, вручную), |  |  |
|  |  |  | компенсация засветки, BLC, HLC, антитуман, |  |  |
|  |  |  | коридорный режим, режим ИК-баланса |  |  |
|  |  | Встроенная видеоаналитика | Вход в зону, покидание зоны, расширенная детекция движения, |  |  |
|  |  |  | детекция саботажа, пересечение линии, пребывание, детекция людей, |  |  |
|  |  |  | подсчет людей, оставленный/перемещенный объект |  |  |
|  |  | Титры | Текст, дата, время |  |  |
|  |  | Подсветка |  |  |  |
|  |  | Светодиоды | ИК-светодиоды 3 поколения (2 шт.) |  |  |
|  |  | Управление | Датчик освещенности, вручную |  |  |
|  |  | Длина волны | 850 Нм |  |  |
|  |  | Дальность | До 30 м |  |  |
|  |  | Сеть и интерфейсы |  |  |  |
|  |  | Сетевой интерфейс | RJ-45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |  |  |
|  |  | Сетевые протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), |  |  |
|  |  |  | SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, |  |  |
|  |  |  | VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping |  |  |
|  |  | Соединение | DHCP, статический адрес |  |  |
|  |  | Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP, |  |  |
|  |  |  | доступ по HTTPS |  |  |
|  |  | Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |  |  |
|  |  | Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ) |  |  |
|  |  | Запись и события |  |  |  |
|  |  | События | Детекция движения, сетевая ошибка |  |  |
|  |  | Детекция движения | Многозонный детектор с настройкой чувствительности |  |  |
|  |  | Отправка по почте | Кадры |  |  |
|  |  | Запись на FTP | Видео, снимок |  |  |
|  |  | Запись на NAS, карту памяти | Видео, снимок |  |  |
|  |  | Эксплуатация |  |  |  |
|  |  | Питание | PoE IEEE 802.3 af Class 3 |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность | До 5,5 Вт |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |  |  |
|  |  | Класс защиты | IP67 |  |  |
|  |  | Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО |  |  |
|  |  | Системные требования | Microsoft Internet Explorer 9.x или выше в среде |  |  |
|  |  |  | Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |  |  |
|  |  | Совместимость с программным обеспечением | BEWARD Record Center, BEWARD IP Visor. |  |  |
|  |  | Гарантия | не менее 12 мес. |  |  |
|  |  | Комплектация |  |  |  |
|  |  | Комплект поставки | IP-камера |  |  |
|  |  |  | Встроенная видеоаналитика |  |  |
|  |  |  | Набор для монтажа |  |  |
|  |  |  | Герметичный разъем RJ45 |  |  |
|  |  |  | Упаковочная тара |  |  |

Описание объекта закупки (Техническое задание) на поставку товаров ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул)

1. Объект закупки: приобретение электротехнической продукции для нужд ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул) (далее – Товар).

2. Адрес поставки Товара: 656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ляпидевского 1/3

3. Краткие характеристики поставляемых товаров: в соответствии с Приложением № 2 (Техническое задание). Товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными эргономическим показателям, указанным в Приложении.

4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки: Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований. Поставляемый Товар и его составляющие должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска, изготовлен в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или спецификации. Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка. Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения». На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке. В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика с учетом условий Контракта. Срок и объем гарантии на поставленный Товар составляет срок согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке. В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара. Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека. Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и противоправных действий. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида продукта). Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям: - Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

5. Требования к поставке Товара: Поставщик обязан заблаговременно согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки Товара. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. (по местному времени) с понедельника по пятницу, с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

6. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта: Срок поставки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарнгых дней с даты заключения Контракта.

7. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта: в соответствии с условиями Контракта.

8. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: Согласно требований Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре.