ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

(Приложение к документации о закупке / проекту договора)

1. Общие сведения

Заказчик: : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»

Инициатор закупки (структурное подразделение): ВУЦ при РГРТУ

Наименование объекта закупки: поставка технических средств охраны

Способ определения поставщика закупка у единственного поставщика по п.5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ / способ по Закону № 223-ФЗ]

Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД): 20 800,00 руб., обоснование — приложение к документации

Источник финансирования: ГЗ

2. Наименование, количество и характеристики товара

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые характеристики (показатели и их значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С2000-БКИ блок индикации с клавиатурой, Болид | шт. | 1 | Световая индикация: 60 двухцветных индикаторов (состояния разделов), 7 одноцветных (тревоги и неисправности), 1 индикатор состояния блока, 1 индикатор состояния раздела, управляемого Touch Memory. Коммуникационный порт: RS-485 (протокол «Орион»). Питание: от внешнего источника постоянного тока, напряжение 10,2–28,4 В. Потребляемая мощность: не более 3 Вт. Готовность к работе после включения питания: не более 2 секунд. Рабочий диапазон температур: от -30 до +50 °C. Относительная влажность: до 98% при +25 °C. Степень защиты корпуса: IP20. Габаритные размеры: 340×170×27,5 мм. Вес: не более 0,6 кг. Средний срок службы: 10 лет Данное изделие должно иметь датчик вскрытия корпуса, формировать сообщение о вскрытии на пульт «С2000». Прибор должен позволять настраивать адрес прибора в системе, закреплённые разделы, тип индикации, доступ к управлению, время звучания сигнализации и контроль питания. Должен иметь синхронизацию времени, часовая синхронизация с пультом «С2000» («С2000M»). |
| 2 | С2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, Болид | шт. | 1 | Данный прибор должен иметь жидкокристаллический экран из двух строк по 16 символов; подключение до 127 устройств (блоков); число контролируемых зон — до 511; хранение в журнале памяти до 32 тысяч событий; две одинаковые проводные линии связи; питание от основного или резервного источника с потреблением 10.2/28.4 В; степень защиты корпуса IP30. |

3. Требования к качеству, безопасности и новизне товара

- Товар новый, не бывший в употреблении, не восстановленный, без дефектов.

- Соответствие требованиям ГОСТ и обязательным требованиям безопасности.

- Наличие сертификатов.

- Гарантийный срок на товар – не менее 1 года.

4. Требования к комплектности, упаковке и маркировке

- Комплектность: прибор , паспорт.

- Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке и хранении.

- Маркировка: требования, наличие сведений о товаре на русском языке.

5. Условия, место и сроки поставки

Место поставки: г. Рязань улица Гагарина 59/1

Срок (график) поставки:  до 17.08.2026 г.

Условия поставки: доставка транспортом поставщика, погрузо-разгрузочные работы, занос .

6. Требования к участнику закупки (при наличии)

- Наличие лицензий / разрешений, если поставка товара подлежит лицензированию .

- Соблюдение условий национального режима (запреты / ограничения / преимущества) – постановление правительства № 18750 от 23.12.2024 г.

7. Порядок приёмки товара

- Приёмка по количеству, качеству, комплектности и соответствию ТЗ; при необходимости – экспертиза.

- Сопроводительные документы: товарная накладная / УПД, паспорт, сертификаты.

- Оформление документа о приёмке (акта); порядок действий при выявлении несоответствий.

Исполнитель (специалист контрактной службы): Федиов С.В.