ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Сведения об объекте закупки

Наименование товара: VoIP-шлюз (SIP-шлюз) с двумя FXS-портами.

Код ОКПД2: 26.30.11.110 - средства связи, выполняющие функцию систем коммутации.

2. Количество, место и срок поставки товара

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VoIP-шлюз (SIP-шлюз) с двумя FXS-портами | шт. | 20 | г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7 |

Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. Допускается досрочная поставка товара.

3. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара

| № п/п | Характеристика (показатель) товара | Значение показателя | Ед. изм. | Инструкция для участника закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип оборудования | VoIP-шлюз (SIP-шлюз), аналоговый телефонный адаптер | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Назначение | подключение аналоговых телефонных аппаратов, факсимильных аппаратов или иного аналогового оконечного оборудования к IP-телефонии по протоколу SIP | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Количество портов FXS | ≥ 2 | шт. | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 4 | Тип портов FXS | RJ-11 | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Количество сетевых портов Ethernet | ≥ 1 | шт. | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 6 | Тип сетевого порта Ethernet | RJ-45, 10/100 Base-T | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Порт питания или сервисный порт | наличие | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | Поддерживаемый протокол IP-телефонии | SIP (RFC 3261) | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | Поддерживаемые транспортные протоколы | UDP, TCP, TLS, SRTP | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10 | Поддерживаемые голосовые кодеки | G.711 A-law, G.711 u-law, G.729A/B | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11 | Режимы передачи DTMF | RFC 2833, SIP INFO, In-band | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 12 | Подавление эха | наличие, ITU-T G.168 или эквивалентный механизм подавления эха | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 13 | Динамический буфер джиттера | наличие | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 14 | Поддержка QoS | DiffServ, ToS, IEEE 802.1p/Q VLAN tagging | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 15 | Сетевые функции | DHCP, статическая маршрутизация, VLAN, PPPoE | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 16 | Протоколы администрирования и передачи данных | HTTP, HTTPS, SSH, FTP или TFTP | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 17 | Веб-интерфейс управления | наличие | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 18 | Обновление встроенного программного обеспечения | наличие возможности обновления по HTTP, HTTPS, FTP или TFTP | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 19 | Резервное копирование и восстановление конфигурации | наличие | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 20 | Системные журналы | наличие | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 21 | Поддержка Caller ID | наличие | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 22 | Основные функции телефонии | удержание вызова, ожидание вызова, переадресация вызова, перевод вызова, трехсторонняя конференц-связь | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 23 | Питание | DC 5V, 1A либо эквивалентное питание, предусмотренное производителем | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 24 | Исполнение корпуса | настольное | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 25 | Рабочий диапазон температур | от 0 до +40 | °C | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 26 | Диапазон влажности при эксплуатации | 10-90, без образования конденсата | % | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 27 | Комплектация | устройство, комплект подключения к электропитанию, руководство пользователя или ссылка на электронную документацию производителя | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 28 | Состояние товара | новый товар, не бывший в употреблении, не восстановленный | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 29 | Срок гарантии качества товара | ≥ 12 | месяц | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

4. Требования к качеству, безопасности и поставке товара

Поставке подлежит новый товар, не бывший в употреблении, не восстановленный, у которого не осуществлялась замена составных частей и не восстанавливались потребительские свойства.

Товар должен быть совместим с IP-АТС и SIP-серверами, поддерживающими протокол SIP (RFC 3261), и обеспечивать подключение не менее двух аналоговых абонентских устройств через FXS-порты.

Товар должен поставляться в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.

Не допускается поставка товара с механическими повреждениями, нарушением комплектности, следами вскрытия, нарушением условий хранения либо иными признаками, препятствующими использованию товара по назначению.

Поставщик передает Заказчику документы, необходимые для эксплуатации товара: руководство пользователя либо ссылку на официальную электронную документацию, гарантийные сведения, а также документы, подтверждающие поставку и комплектность товара.

Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания документа о приемке товара.

5. Требования к приемке товара

При приемке товара Заказчик проверяет соответствие наименования, количества, комплектности, состояния упаковки и основных характеристик товара условиям контракта и настоящему описанию объекта закупки.

Поставщик по требованию Заказчика обеспечивает возможность проверки работоспособности товара, в том числе доступа к веб-интерфейсу управления и наличия FXS-портов, сетевого порта Ethernet и функций, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки.

При выявлении несоответствий, препятствующих приемке товара, Заказчик вправе оформить мотивированный отказ от приемки в порядке, установленном контрактом и законодательством Российской Федерации.