Приложение к Контракту № от.

Описание объекта закупки

- Наименование объекта закупки контракта, количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг):

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Комплектность | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер для управления системой отопления | Диапазон напряжения питания, В 94…264 (номинальное 120…230 В при частоте 47…63 Гц) Гальваническая развязка есть Встроенный источник питания есть Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В 24 ± 3 Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более 100 Интерфейс связи 2RS-485 Протокол связи Modbus-RTU, Modbus-ASCII Тип корпуса для крепления на DIN-рейку (35 мм) Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 IP20 Количество дискретных входов не менее 8 электромагнитных реле (нормально-разомкнутые) Количество аналоговых входов не менее 4 Тип аналоговых датчиков Pt500, Pt1000, NTC, 4…20мА Гальваническая развязка отсутствует Количество дискретных выходов не менее 8 Внешняя нагрузка не менее, кОм 2 Гальваническая развязка индивидуальная на каждый выход Тип дисплея текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, не менее 2×16 символов Дискретные индикаторы два светодиодных индикатора (красный и зеленый) Количество механических кнопок не менее 6 | Паспорт 1 шт Краткое руководство по эксплуатации 1 шт. Гарантийный талон 1 шт. Комплект клеммных соединителей 1 к-т. | шт | 3 |
| 2. | Сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud | Поддерживаемые протоколы TCP, DNS, DHCP Интерфейс для подключения приборов к шлюзу- USB 2.0 (Micro USB), Ethernet 10/100 Mbit Температура окружающего воздуха -40…+55 °С Относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги) Атмосферное давление 84…106,7 кПа Степень защиты корпуса не менее IP20 Средний срок службы не менее 10 лет Масса, не более 0,15 кг | Паспорт 1 шт Краткое руководство по эксплуатации 1 шт. Гарантийный талон 1 шт. Комплект клеммных соединителей 1 к-т. | шт | 4 |

Доставка товара на склад осуществляется транспортом и силами Поставщика, в присутствии представителя или доверенного лица.

Поставка осуществляется в рабочие дни, с 9:00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00.

Поставщик не позднее, чем за сутки до осуществления поставки товара уведомляет Заказчика о времени доставки товара в пункт назначения.

Поставщик принимает к сведению факт поставки товара в режимное учреждение. Поставщик обязан не позднее, чем за сутки до осуществления поставки предоставить копии документов, удостоверяющих личности сотрудников, осуществляющих поставку товара. При доставке товара Заказчику водитель и сотрудники Поставщика должны иметь при себе паспорта.

Если при приемке Товара Заказчиком выявлена недостача, некачественный или не соответствующий размеру товар, отсутствие или ненадлежащим образом оформленные документы, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара.

Поставлять товар надлежащего качества. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено условиями контракта.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего контракта.