Приложение №1 к письму

№______________________ от

«___»_______________2026 г.

Техническое задание

на предоставление телематических услуг по выделенной линии доступа для подключения к сети интернет объектов, размещенных на территории АО «ВДНХ»

| Условия оказания услуг | 1. Обеспечить основное постоянное подключение к глобальной сети Интернет по схеме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю со следующими параметрами: - подключение основной серверной Заказчика в здании Заказчика; - входящий трафик, безлимитный; - исходящий трафик, безлимитный; - гарантированная симметричная скорость доступа не менее: - 100 Мбит/сек (Проспект мира, 119, стр. 13); - 50 Мбит/сек (Проспект мира, 119, стр. 179); - предоставление не менее 2 (Двух) публичных статических IP адресов; - обеспечение поддержки обратных зон для независимого пула IP-адресов Заказчика; |
| --- | --- |
| Период оказания услуг | с 00 ч. 00 мин. 01.09.2026 года по 23 ч. 59 мин. 31.01.2027 года (время местное). |
| Характеристики подключения: |  |
| Точка доступа Заказчика: | Серверное помещение (Проспект мира, 119, стр. 13) и помещение (Проспект мира, 119, стр. 179) Заказчика. |
| Граница зоны ответственности Исполнителя: | Выход разъема кабеля в помещении Заказчика (серверная), подключенного к интерфейсу (Ethernet 100/1000 Base-T) оборудования Исполнителя. |
| Тип канала связи, используемого для организации подключения: | Услуги связи должны быть предоставлены по профилю Committed Information Rate (CIR) с использованием стандартных для сети «Интернет» протоколов передачи и правил адресации с возможностью доступа к информационным ресурсам и телематическим службам любых операторов сети «Интернет» и компьютерных сетей, включенных в сеть «Интернет» |
| Тип подключения: | Подключение к Интернет-каналу по технологии Ethernet с гарантированной скоростью доступа не менее 1000 Мбит/сек, полный дуплекс. |
| Дополнительные условия: |  |
| Уровень сервиса | Исполнитель должен обеспечить время безотказной работы основного канала не менее 99%. Исполнитель должен предоставить гарантированную полосу пропускания до информационных ресурсов, размещенных в сети, со скоростью не ниже запрошенной, с максимальной задержкой не более 100 мс и максимальной потерей пакетов не более 5%. |
| Сроки устранения неисправностей | Исполнитель приступает к устранению любых недостатков в течение 30 минут с момента получения заявки заказчика, если заявка подана в рабочие дни с 09:00 до 18:00; в течение 3 часов с момента получения заявки заказчика, если заявка подана в рабочие дни с 18:00 до 9:00 или в выходные и праздничные дни. |
| Требования к исполнителю | Исполнитель должен иметь действующие лицензии Минкомсвязи России: - на право предоставления телематических услуг связи; - на право предоставления услуг по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. Исполнитель должен оказывать услуги связи согласно приказу Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 27.09.2007 г. № 113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования», приказу Минсвязи РФ от 23.07.2001 № 175 «Об утверждении Руководящего документа отрасли «Телематические службы» (вместе с Руководящим документом РД 45.129-2000) |
| Требования к консультационной и технической поддержке | В процессе оказания услуг по консультационной поддержке и технической помощи представителям Заказчика по вопросам работоспособности каналов связи, работоспособности оборудования, тестирования и настройки каналов связи, Исполнитель должен обеспечить работу «горячей линии» по телефону, факсу и электронной почте в круглосуточном режиме, причём Заказчику должна быть предоставлена возможность неоплачиваемых телефонных вызовов. Исполнитель должен иметь возможность предоставления телефонного номера «горячей линии». Исполнитель назначает персонального специалиста, обеспечивающего техническую поддержку и обслуживание. |

Заместитель генерального директора                                          ___________ А.Г. Гаращук