Техническое задание

на оказании услуги на электромонтажные работы по восстановлению кабельной линии      и подключению гаража на 23 машины для нужд ФКУ ОК УФСИН России 
по Магаданской области 
	№ п. п. 
	Наименование услуги
	Количество  
	Стоимость за единицу 
	Стоимость итого (руб.)

	1.
	Услуга на электромонтажные работы по восстановлению кабельной линии
	1усл.
	313940,00
	313940,00

	
	
	
	ИТОГО:
	313940,00


В стоимость товара входят все налоги, сборы, пошлины и прочие платежи 

Порядок оплаты: в течении 7 раб. дней с даты приемки услуги.

Место услуги: г. Магадан, улица Колымская 5.

Сроки выполнение работ: до 10.07.2026.
Оплата: Безналичный расчет
В стоимость услуги включены расходы Поставщика включая налоги и сборы.

	№ п / п
	Наименование работ
	Ед., изм.
	Кол - во
	Примечание

	
	Работы по восстановлению КЛ-0,4кВ:
	
	
	

	1
	Согласование на зем.работы
	шт.
	1
	

	2
	Разработка грунта экскаватором
	м3.
	15,6
	

	3
	Разработка грунта вручную
	м3
	2
	

	4
	Устройство подушки отсевом
	м3
	2
	

	5
	Прокладка кабеля в котловане
	м.
	28
	

	6
	Защита кабеля отсевом
	м3
	4
	

	7
	Защита кабеля полублоками
	шт.
	140
	

	8
	Засыпка грунта с планировкой экскаватором
	м3
	10
	

	9
	Монтаж соединительных муфт
	шт.
	2
	

	10
	Испытание кабеля мегаомметром
	шт.
	1
	

	11
	Вывоз лишнего грунта
	м3
	5
	

	
	Итого работа:
	
	
	

	
	Материал:
	
	
	

	1
	Кабель АВБШВ1 4*120
	м.
	28
	

	2
	Муфта соединительная 4СТП1 70*120
	шт.
	2
	

	3
	Полублоки
	шт.
	140
	

	4
	Отсев
	м3.
	6
	

	
	Итого материал:
	
	
	

	
	Техника:
	
	
	

	1
	Экскаватор 
	ч.
	6
	

	2
	Самосвал 
	ч.
	2
	

	
	Итого техника:
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


