Технические характеристики форвакуумного насоса для обеспечения вакуума газового хромато-масс-спектрометра GCMS-QP2010 Ultra (Shimadzu, Япония)

Насос должен быть совместим с ГХ-МС GCMS-QP2010 Ultra (Shimadzu, Япония)

- Предельное давление: не менее 5*10-2 Па

- Скорость откачки, м3/час: не менее 4

- Частота вращения, об/мин: не менее 1440

- Тип насоса: пластинчато-роторный

- Мощность, кВт: не менее 0,4

- Уровень шума, дБ: не более 56

- Количество ступеней: не менее 2

- Базовый фланец: KF16

- Наличие масла: Масляный

- Габаритные размеры мм:460х145х210

- Напряжение, В: 220

- Вес, кг: 19

В комплекте поставки с насосом :

Комплект маслоуловителя паров для роторного насоса,

2 литра масла.