Приложение №1 к Контракту _______________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESC регулятор мотора ОКПД 2: 27.11.50.120 | Штука | 8 |
|  | Тип | — | Бесколлекторный регулятор скорости (ESC) для мультироторов и БПЛА |
|  | Максимальный продолжительный ток | А | ≥ 60 |
|  | Пиковый ток (до 10 с) | А | ≥ 80 |
|  | Напряжение питания (LiPo) | S | от 6 до 12 |
|  | Частота ШИМ | Гц | ≥ 500 |
|  | Поддерживаемые протоколы управления | — | DShot600, PWM, Oneshot, Multishot |
|  | Диапазон входного напряжения | В | От 18 до 50,4 |
|  | Длина | мм | ≤ 78,7 |
|  | Ширина | мм | ≤ 32,5 |
|  | Высота | мм | ≤ 16,2 |
|  | Вес | г | ≤ 73 |
|  | Функция активного торможения с рекуперацией энергии в аккумулятор (Active Braking) | — | Да |
| 2. | FPV-камера ОКПД 2: 26.40.33.110 | Штука | 5 |
|  | Тип | — | Аналоговая FPV-камера для мультироторов |
|  | Размер сенсора | дюйм | ≥ 1/1,8 |
|  | Тип сенсора | — | BSI |
|  | Разрешение (TVL) | TVL | ≥ 1500 |
|  | Формат камеры | — | Micro (19 × 19 мм) |
|  | Видеостандарты | – | NTSC и PAL (переключаемые) |
|  | Тип видеовыхода | — | CVBS (композитный) |
|  | Наличие функции blacklight | — | Да |
|  | Минимальная освещённость в стелс-режиме | люкс | ≤ 0,01 |
|  | Объектив | Мп | ≥ 5 |
|  | Соотношение сторон | — | 4:3 или 16:9 (переключаемое) |
|  | Угол обзора (горизонтальный) | градус° | ≥ 150 |
|  | Наличие функции ночного видения | — | Да |
|  | Изображение при низкой освещенности | — | Чёрно-белое |
|  | Напряжение питания | В | От 5 до 36 |
|  | Ширина | мм | ≤ 19 |
|  | Высота | мм | ≤ 19 |
|  | Глубина | мм | ≤ 19 |
|  | Цвет корпуса | — | Чёрный или оттенки |
| 3 | GPS-модуль (Тип 1) ОКПД2: 26.51.20.210 | Штука | 3 |
|  | Тип | — | GPS-модуль с компасом для полётных контроллеров |
|  | Тип модуля | — | GPS/GLONASS/Beidou |
|  | Чипсет | В | ≥ 1,0 и ≤1,8 |
|  | Количество каналов | шт | ≥ 72 |
|  | Точность позиционирования (автономно) | м | ≤ 2,5 |
|  | Время первого определения координат | сек. | ≤ 25 |
|  | Частота обновления | Гц | ≥ 10 |
|  | Чувствительность | дБм | ≤ -167 |
|  | Рабочая частота | МГц | ≤ 1575,42 (L1) |
|  | Компас | — | 3-осевой магнитометр (QMC5883L или HMC5883L) |
|  | Интерфейс | — | UART, I²C |
|  | Напряжение питания | В | от 3,3 до 5,0 |
|  | Функции: Спящий режим | - | ДА |
|  | Ширина | мм | ≤ 32 |
|  | Длина | мм | ≤ 32 |
|  | Высота | мм | ≤ 10 |
|  | Поддержка режимов | — | SBAS, DGPS, RTK |
|  | Совместимость | — | Betaflight 4.3+, INAV 5.0+, ArduPilot 4.3+ |
| 4 | GPS-модуль (Тип 2) ОКПД2: 26.51.20.210 | Штука | 2 |
|  | Тип | — | GPS-модуль с компасом для Pixhawk и других систем |
|  | Чипсет | В | ≥ 1,0 и ≤ 1,8 |
|  | Поддерживаемые спутниковые системы | — | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
|  | Количество каналов | шт | ≥ 72 |
|  | Точность позиционирования | м | ≤ 1,5 (с RTK) |
|  | Частота обновления | Гц | ≥ 10 |
|  | Скорость UART | бод | ≥ 9600 |
|  | Протоколы | — | UBX, NMEA |
|  | Компас | — | QMC5883L |
|  | Интерфейс | — | UART, I²C |
|  | Напряжение питания | В | 3,3–5,0 |
|  | Длина | мм | ≤ 20 |
|  | Ширина | мм | ≤ 20 |
|  | Высота | мм | ≤ 12,4 |
|  | Совместимость | — | Betaflight 4.3+, INAV 5.0+, ArduPilot 4.3+ |
| 5 | SDR-приёмник ОКПД2: 26.30.23.117 | Штука | 2 |
|  | Тип | — | Программно-определяемое радио (SDR) |
|  | Режимы приёма | — | AM, NFM, FM, DSB, USB, LSB, CW |
|  | Диапазон частот | МГц | От 24 до 1766 (с возможностью расширения до 2200) |
|  | Максимальная полоса пропускания | МГц | ≥ 2,4 |
|  | Антенный разъём | — | SMA (золотое покрытие) |
|  | Поддерживаемые ОС | — | Windows, macOS, Linux, Android |
|  | Стабильность тактового генератора | ppm | ≤ 1 (TCXO) |
|  | Интерфейс | — | USB 2.0 / 3.0 |
|  | Входной импеданс | Ом | ≥ 50 |
|  | Поддержка SDR-программ | — | SDR#, HDSDR, GQRX, SDR-Console и др. |
|  | Назначение | — | Универсальное беспроводное сканирование, ADS-B, AIS, радиомониторинг, радиолюбительская практика |
|  | Длина | мм | ≤ 100 |
|  | Ширина | мм | ≤ 30 |
|  | Высота | мм | ≤ 15 |
|  | Масса | г | ≤ 50 |
| 6 | Анализатор аккумуляторов ОКПД2: 26.51.53.190 | Штука | 2 |
|  | Тип | — | Анализатор и разрядник для аккумуляторов |
|  | Рекомендуемая конфигурация батарей | S | От 2 до 8 |
|  | Мощность разряда (макс.) | Вт | ≥ 380 |
|  | Количество независимых каналов | шт | ≥ 2 |
|  | Поддерживаемые типы | — | LiPo, LiFe, Li‑ion, NiMH, Pb |
|  | Напряжение на канал | S | От 2 до 6 |
|  | Ток разряда (макс.) | А | ≥ 40 |
|  | Точность измерения напряжения/тока | % | ±0,5 / ±1 |
|  | Интерфейс управления | — | Bluetooth, USB, кнопки |
|  | Дисплей | — | Встроенный, отображение напряжения, тока, ёмкости в реальном времени |
|  | Диапазон внутреннего сопротивления | Ом | От 1до 100 |
|  | Рекомендуемое количество банок (для LiPo) | S | от 2 до 8 |
|  | Поддерживаемые режимы разряда | – | CC (постоянный ток), CP (постоянная мощность), CR (постоянное сопротивление), CV (постоянное напряжение) – не менее 3 режимов |
|  | Разъём для подключения аккумулятора | – | XT60 (входной) |
|  | Возможность совместной работы с зарядными устройствами (для автоматизации циклов заряда-разряда, совместимость с зарядными устройствами того же производителя) | – | Да |
|  | Длина | мм | ≤ 250 |
|  | Ширина | мм | ≤ 200 |
|  | Высота | мм | ≤ 110 |
|  | Масса | г | ≤ 1200 |
| 7 | Анемометр цифровой ОКПД2: 26.51.43.119 | Штука | 1 |
|  | Тип | — | Портативный ручной цифровой термоанемометр с выносным зондом |
|  | Назначение | – | Измерение скорости воздушного потока, температуры окружающей среды и объёмного расхода воздуха |
|  | Единицы измерения скорости | — | м/с, км/ч, ft/min, Knots, mph, бтф, м³/мин, ft³/мин |
|  | Диапазон измерения скорости воздушного потока | м/с | от 0 до 45 |
|  | Погрешность измерения скорости воздушного потока | % | ≤ ±3 |
|  | Разрешение (дискретность) измерения скорости | м/с | ≤ 0,1 |
|  | Диапазон измерения температуры | °C | от −10 до +50 |
|  | Разрешение (дискретность) измерения температуры | °C | ≤ 0,2 |
|  | Тип питания | — | Встроенный аккумулятор |
|  | Напряжение аккумулятора | В | ≥ 3,7 |
|  | Ёмкость аккумулятора | мАч | ≥ 1000 |
|  | Защита от пыли/влаги | IP | ≥ IP40 |
|  | Зонд | — | Выносной телескопический на кабеле 1 м |
|  | Дисплей | — | С подсветкой |
|  | Длина корпуса | мм | ≤ 190 |
|  | Ширина корпуса | мм | ≤ 75 |
|  | Высота корпуса | мм | ≤ 38 |
|  | Комплектация | — | Анемометр, зонд, кейс, USB-кабель, инструкция на русском языке |
| 8 | Антенный анализатор ОКПД2: 26.51.43.119 | Штука | 1 |
|  | Тип | — | Векторный анализатор цепей |
|  | Технология матрицы | — | IPS LCD |
|  | Диагональ экрана | Дюймы | ≥ 4,3 |
|  | Количество пикселей по горизонтали | Пикс. | ≥ 800 |
|  | Количество пикселей по вертикали |  | ≥480 |
|  | Наличие сенсорного экрана | — | Да |
|  | Диапазон частот | МГц | от 50 до 3000 |
|  | Динамический диапазон | дБ | ≥ 70 |
|  | Измеряемые параметры | — | SWR, комплексное сопротивление, S11, фаза, TDR |
|  | Точность измерения S-параметров | дБ | ±0,5 |
|  | Калибровка | — | SOLT (в комплекте калибраторы) |
|  | Интерфейс | — | USB‑C |
|  | Питание | В | 5 (от USB) или аккумулятор |
|  | Рабочий диапазон частот | ГГц | ≥ 1,5 и ≤ 3 |
|  | Динамический диапазон S21 | дБ | От 60 до 70 |
|  | Динамический диапазон S11 | дБ | От 40 до 50 |
|  | Количество калибровочных точек | шт. | ≥ 101 |
|  | Количество точек сканирования | шт. | ≥ 101 |
|  | Аккумулятор | мАч | ≥ 5000 |
|  | Вид аккумулятора | — | Литий-ионный |
|  | Длина | мм | ≤ 125 |
|  | Ширина | мм | ≤ 75 |
|  | Высота | мм | ≤ 20 |
|  | Вес | г | ≤ 270 |
|  | Комплектация | — | Анализатор, набор переходников SMA, калибровочная нагрузка 50 Ом, кабели SMA-JJ RG405 — 2 шт., кабель USB Type-C |
| 9 | Зарядное устройство (универсальное) ОКПД2: 27.11.50.120 | Штука | 5 |
|  | Тип | — | Универсальное зарядное устройство AC/DC |
|  | Поддерживаемые типы аккумуляторов | — | LiPo, LiFe, Li-ion, LiHV, Pb, NiMH, NiCd |
|  | Максимальная мощность заряда на каждый порт (при питании от AC) | Вт | ≥ 100 |
|  | Максимальная мощность заряда на каждый порт (при питании от DC) | Вт | ≥ 400 |
|  | Количество независимых каналов | шт | ≥2 |
|  | Поддерживаемые типы | — | LiPo, LiFe, Li‑ion, NiMH, NiCd, Pb |
|  | Напряжение на канал | S | от 2 до 6 |
|  | Ток заряда (макс. на канал) | А | ≥ 20 |
|  | Балансировка | — | внутренняя (6S) |
|  | Защита от переполюсовки, перегрева, короткого замыкания | — | Да |
|  | Дисплей и управление | — | цветной дисплей, Bluetooth, USB |
|  | Длина | мм | ≥ 116 |
|  | Ширина | мм | ≥ 110 |
|  | Высота | мм | ≥ 79 |
|  | Вес | г | ≥ 602 |
|  | Состав поставки | — | Зарядное устройство — 1 шт.; силовой кабель для подключения к сети 220 В — 1 шт.; инструкция (руководство пользователя) — 1 шт. |
| 10 | Зарядное устройство для цилиндрических ячеек ОКПД2: 27.11.50.120 | Штука | 2 |
|  | Тип | — | Зарядное устройство для цилиндрических ячеек (18650, 21700 и др.) |
|  | Поддерживаемые типы аккумуляторов | — | Li-ion, Li-ion HV, LiFe, NiMH, NiCd, Eneloop, NiZn, RAM, LTO, Na-ion |
|  | Количество слотов | шт | ≥ 4 |
|  | Максимальный ток заряда на слот | А | ≥ 5 |
|  | Поддерживаемые типоразмеры | — | 18650, 21700, 26650, AAA, AA, C, D |
|  | Технология матрицы | — | TN |
|  | Диагональ экрана | дюймы | ≥ 2,8 |
|  | Количество пикселей по горизонтали | Пикс. | ≥ 240 |
|  | Количество пикселей по вертикали | Пикс. | ≥ 320 |
|  | Количество цветов | цветов | ≥ 262K |
|  | Режимы работы | — | заряд, разряд, тестирование, хранение |
|  | Отображение информации | — | напряжение, ток, ёмкость, сопротивление, время |
|  | Защита от перегрева | — | Да |
|  | Мощность зарядки | Вт | ≥ 80 |
|  | Связь | — | Bluetooth (управление со смартфона) |
|  | Мощность разрядки | Вт | ≥ 20 |
|  | Длина | мм | ≥ 188 |
|  | Ширина | мм | ≥ 122 |
|  | Высота | мм | ≥ 65 |
|  | Вес | г | ≥ 660 |
| 11 | Камера с двойным объективом ОКПД2: 26.40.33.192 | Штука | 1 |
|  | Тип | — | FPV-камера с HD-записью двойной объектив |
|  | Разрешение DVR | — | 4K 30FPS / 2.7K 60FPS / 1440p 60FPS / 1080p 90FPS / 720p 120FPS |
|  | Разрешение HD-записи по горизонтали | пикс. | ≥1920 (Full HD) |
|  | Разрешение HD-записи по вертикали | пикс. | ≥1080 (Full HD) |
|  | Частота кадров HD | кадр/с | ≥ 60 |
|  | Сенсор FPV | — | 1/2" CMOS |
|  | Разрешение FPV (TVL) | TVL | ≥ 1200 |
|  | Минимальная освещённость в стелс-режиме | люкс | ≤ 0,001 |
|  | Угол обзора | градус° | ≥ 150 |
|  | Напряжение питания | В | ≥ 5 |
|  | Интерфейс управления | — | OSD, переключение режимов, запись по триггеру |
|  | Кодек | — | H.264 / H.265 |
|  | Звук | — | Да |
|  | WDR | — | Да |
|  | Беспроводная связь | — | Wi-Fi |
|  | Управление через полётный контроллер | — | Да |
| 12 | Лабораторный источник питания ОКПД2: 26.20.40.112 | Штука | 3 |
|  | Тип прибора | — | Линейный источник питания постоянного тока |
|  | Количество каналов | шт. | ≥ 3 |
|  | Максимальная мощность | Вт | ≥ 195 |
|  | Точность установки напряжения | % | ≤ 0,1 |
|  | Точность установки тока | % | ≤ 0,2 |
|  | Пульсации и шум (среднеквадратичное значение) | мкВ | ≤ 350 |
|  | Время установления | мкс | ≤ 50 |
|  | Защитные функции | — | OVP (защита от перенапряжения), OCP (защита от перегрузки по току), OTP (защита от перегрева) |
|  | Интерфейсы управления | — | USB (host и device), RS-232, LAN |
|  | Дисплей | — | Цветной TFT |
|  | Диагональ дисплея | дюйм | ≥ 3,5 |
|  | Гальваническая развязка | — | Между каналами |
|  | Входное напряжение | В | 100–230 |
|  | Длина | мм | ≤ 420 |
|  | Ширина | мм | ≤ 240 |
|  | Высота | мм | ≤ 160 |
|  | Вес | кг | ≤ 10,5 |
|  | Уровень пульсаций и шумов выходного напряжения (размах) | мВ | ≤ 2 |
|  | Время отклика на команду управления (обработка команды) | мс | ≤ 100 |
|  | Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения (линейная регуляция) | % | ≤ 0,01 |
|  | Нестабильность выходного напряжения при изменении нагрузки (нагрузочная регуляция) | мВ | ≤ 2 |
|  | Разрешение программирования напряжения (базовое) | мВ | ≤ 10 |
|  | Разрешение программирования тока (базовое) | мА | ≤ 1 |
|  | Разрешение считывания напряжения (базовое) | мВ | ≤ 10 |
|  | Разрешение считывания тока (базовое) | мА | ≤ 1 |
|  | Максимальное выходное напряжение каналов 1 и 2 | В | ≥ 30 |
|  | Максимальный выходной ток каналов 1 и 2 | А | ≥ 3 |
|  | Максимальное выходное напряжение канала 3 | В | ≥ 5 |
|  | Максимальный выходной ток канала 3 | А | ≥ 3 |
|  | Возможность последовательного соединения каналов для повышения напряжения | – | Да |
|  | Возможность параллельного соединения каналов для повышения тока | – | Да |
|  | Режим слежения (Tracking) для каналов 1 и 2 | – | Да |
|  | Наличие интерфейса USB (Device и Host) в базовой комплектации | – | Да |
|  | Наличие интерфейса LAN (LXI) | – | Да |
|  | Наличие интерфейса RS-232 | – | Да |
|  | Наличие цифрового интерфейса ввода/вывода (Digital I/O) | – | Да |
|  | Поддержка командного языка SCPI | – | Да |
|  | Программируемый таймер (количество шагов) | шт. | ≥ 2048 |
|  | Функция задержки включения/выключения выходов | – | Да |
|  | Встроенный генератор стандартных сигналов (количество типов) | шт. | ≥ 8 |
|  | Встроенный регистратор параметров (максимальная длительность записи) | с | ≥ 99999 |
|  | Возможность экспорта данных на USB-накопитель | – | Да |
|  | Функция самодиагностики и ручной калибровки | – | Да |

Требования к упаковке и маркировке

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от повреждений при транспортировке, хранении, погрузочно-разгрузочных работах.

Маркировка каждой единицы тары должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству

Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не прошедшим ремонт).

Стоимость товара включает все расходы на доставку и разгрузку по адресу: г. Хабаровск, ул. Серышева, 47. аудитории 2700–2705 и аудитория 3517 Телефон: (4212) 407-072 или 89997954844, Макаров Иван Александрович.

Доставка товара производится силами Поставщика.

Подтверждение происхождения товара: участник закупки в составе заявки обязан указать номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции (для товаров российского происхождения) или из евразийского реестра (для товаров из ЕАЭС).

Требования к энергоэффективности

Класс энергетической эффективности поставляемого товара должен соответствовать действующему законодательству.

Требования к гарантии

Гарантия на товар должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приёмки.

Гарантии защиты Заказчика от недобросовестных действий Поставщика.

Все характеристики товара, указанные в заявке, должны быть подтверждены документально. Приёмка товара производится с обязательной проверкой фактических характеристик каждой единицы товара на соответствие всем показателям ТЗ. В случае выявления несоответствия хотя бы по одному показателю составляется мотивированный отказ от приёмки, а Поставщик обязан за свой счёт произвести замену товара в срок, установленный Заказчиком. При отказе от замены или повторном несоответствии Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке и обратиться в ФАС для включения Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.

| Заказчик: И.о. ректора _________________/В.В. Буровцев/ М.П. Подписано ЭЦП | Поставщик: _______________ _______________/_____________/ М.П. Подписано ЭЦП |
| --- | --- |