Техническое задание

на поставку оборудования

| 1. VoIP шлюз | Телефонные соединения | 32 FXS портов x RJ11 |
| --- | --- | --- |
|  | Сетевые интерфейсы | 1 x 10M/100M/1000 Мбит/с порт RJ45 с автоматическим опознаванием |
|  | Светодиодные индикаторы | LAN Link, LAN Activity, подсоединение для каждого телефонного порта |
|  | ЖК-дисплей | Графический ЖК-дисплей размером 128x32 с подсветкой, с поддержкой нескольких языков |
|  | Функции передачи речи в пакетном режиме | Улучшенное подавление эха операторского класса (128 мс при ответвлении от линии связи), динамический буфер колебаний задержек, обнаружение модема и автоматическое переключение на G.711 |
|  | Сжатие речевого сигнала | G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/B, iLBC |
|  | Факс по IP | Факс-реле третьей группы стандарта T.38 с поддержкой скорости передачи данных до 14,4 Кбит/с и автоматическим переключением на G.711 для передачи факсов, функциональный блок передачи-приема данных по факсу V.17, V.21, V.27ter, V.29 для факс-реле стандарта T.38 |
|  | Телефонные функции | Отображение или блокирование номера вызывающего абонента, уведомление о поступившем вызове, слепой или сопровождаемый перевод звонка, переадресация, запрет входящих звонков, трехсторонняя конференц-связь, набор номера последнего входящего звонка, поисковый вызов, светодиодный индикатор поступившего сообщения (NEON LED) и прерывистый сигнал, автодозвон |
|  | QoS | DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN тегирование |
|  | Сетевые протоколы | TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PPPoE, STUN |
|  | Метод DTMF | Настраиваемые методы передачи DTMF, включая In-audio, RFC2833, и/или SIP INFO |
|  | Передача сигналов | SIP (RFC 3261) по UDP/TCP/TLS |
|  | Профили сервера SIP и учетные записи для каждой системы | 4 отдельных профиля сервера SIP для каждой системы и отдельные учетные записи SIP для каждого телефонного порта |
|  | Provisioning | TFTP, HTTP, HTTPS, TR069 |
|  | Обеспечение защиты | SRTP, TLS/SIPS, HTTPS, 802.1x |
|  | Управление Универсальный источник питания | Syslog, HTTPS, веб-браузер, telnet, голосовое меню (IVR), TR-069 |

Приложение к Спецификации

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VoIP шлюз Grandstream GXW4232 | шт. | 7 |

*Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик самостоятельно доставляет товар (оборудование) Заказчику с разгрузкой с транспортного средства.

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка товара (оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять на позицию 1 Спецификации не менее 36 месяцев.

Товар должен иметь инструкцию по эксплуатации на русском языке.

Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, 	установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и 	законодательством Российской Федерации.