ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку 100 бесконтактных карт доступа для системы СКУД

Общие сведения

- Наименование заказа: Бесконтактные карты доступа для системы контроля и управления доступом (СКУД).

- Количество: 100 шт.

- Срок поставки: 20 рабочих дней с даты подписания договора.

- Цель закупки

Обеспечение идентификации пользователей и интеграция в существующую СКУД для контроля доступа и учёта рабочего времени.

Требования к типу карт

- Модель/тип карты: TANTOS EM-Marine (толстая) — утолщённая версия карты TANTOS EM-Marine, по факту поставки поставщик подтверждает соответствие маркировке.

- Частота работы: 125 kHz (EM).

- Стандарт совместимости: EM-Marine / EM410x (поставщик обязан подтвердить совместимость с существующими считывателями СКУД).

Физические характеристики

- Формат: CR80 (85,6 × 53,98 мм).

- Конструкция: утолщённая (толстая) версия; точная толщина указывается в коммерческом предложении и согласуется с заказчиком (ориентировочно 0,86 ±0,08 мм или по согласованию).

- Материал: долговечный PVC или PVC/композит, стойкий к истиранию.

- Отверстие для крепления: диаметр 4–5 мм, положение — верхний центр или верхний левый угол (точное положение по согласованию).

- Электронные и функциональные характеристики

- Частота: 125 kHz (EM).

- Уникальный идентификатор (UID): заводской уникальный, неклонируемый в пределах партии; поставщик указывает формат UID.

- Читаемая дистанция: гарантированная работа на стандартных считывателях не менее 3 см (точную дистанцию подтвердить в приложении к предложению).

- Персонализация и программирование

- Формат передачи данных персонализации: CSV-файл (номер карты — ФИО/таб.номер/UID) и печатный перечень.

- Безопасность передачи ключей/данных: передача только защищёнными каналами (физически в запечатанном виде или по согласованному защищённому каналу).

- Контрольные карты: поставка минимум 2 контрольных/тестовых карт.

- Внешнее оформление и маркировка

- Базовый цвет: белая карта; возможность односторонней/двусторонней печати логотипа заказчика по согласованию.

- Гарантия и сервис

- Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента приёмки.