Приложение

к контракту № ___________________ от _________

Описание объекта закупки (технические характеристики)

Поставка периферийного оборудования для нужд УРГАХУ

1. Наименование и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Количество товара | № показателя | Наименование, количество, характеристики, параметры товара | Требуемое значение, величина параметра, соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 ТБ Жёсткий диск WD Purple [WD23PURZ] | 20 | 1 | Назначение накопителя | Для систем видеонаблюдения (DVR, NVR, NAS) |
|  |  |  | 2 | Форм-фактор | 3,5 дюйма |
|  |  |  | 3 | Интерфейс подключения | SATA III (6 Гбит/с) |
|  |  |  | 4 | Ёмкость накопителя | Не менее 2 ТБ |
|  |  |  | 5 | Тип накопителя | HDD (жёсткий магнитный диск) |
|  |  |  | 6 | Скорость вращения шпинделя | Не менее 5400 об/мин |
|  |  |  | 7 | Объём буферной памяти (кэш) | Не менее 64 МБ |
|  |  |  | 8 | Максимальная скорость передачи данных | Не менее 180 МБ/с |
|  |  |  | 9 | Допустимая рабочая нагрузка | Не менее 180 ТБ/год |
|  |  |  | 10 | MTBF (среднее время наработки на отказ) | Не менее 1 000 000 часов |
|  |  |  | 11 | Поддержка технологии AllFrame (снижение пропуска кадров при записи) | Наличие |
| 2 | Мышь проводная Acer OMW136, оптическая, USB, 1200 dpi, чёрная [zl.mceee.01a] | 15 | 1 | Тип устройства | Мышь компьютерная |
|  |  |  | 2 | Интерфейс подключения | USB |
|  |  |  | 3 | Тип сенсора | Оптический |
|  |  |  | 4 | Разрешение сенсора | Не менее 1200 dpi |
|  |  |  | 5 | Количество кнопок | Не менее 3 (2 кнопки + колесо прокрутки) |
|  |  |  | 6 | Передача данных | Проводная |
|  |  |  | 7 | Цвет корпуса | Чёрный |
| 3 | Мышь проводная Logitech B100 [910-006605], чёрная | 10 | 1 | Тип устройства | Мышь компьютерная |
|  |  |  | 2 | Интерфейс подключения | USB |
|  |  |  | 3 | Тип сенсора | Оптический |
|  |  |  | 4 | Разрешение сенсора | Не менее 800 dpi |
|  |  |  | 5 | Количество кнопок | Не менее 3 (2 кнопки + колесо прокрутки) |
|  |  |  | 6 | Передача данных | Проводная |
|  |  |  | 7 | Цвет корпуса | Чёрный |
| 4 | Клавиатура проводная Logitech K120, чёрная | 10 | 1 | Тип устройства | Клавиатура компьютерная |
|  |  |  | 2 | Интерфейс подключения | USB |
|  |  |  | 3 | Раскладка | QWERTY/ЙЦУКЕН (двуязычная) |
|  |  |  | 4 | Количество клавиш | Не менее 104 штук |
|  |  |  | 5 | Наличие цифрового блока (NumPad) | Да |
|  |  |  | 6 | Форм-фактор | Полноразмерная |
|  |  |  | 7 | Передача данных | Проводная |
|  |  |  | 8 | Устойчивость к попаданию жидкости (защита от брызг) | Наличие |
|  |  |  | 9 | Нанесение символов на клавиши | Гравировка или тиснение (без наклеек) |
|  |  |  | 10 | Цвет корпуса | Чёрный |
| 5 | Веб-камера A4TECH PK-925H, 2 Мп (1920×1080), с микрофоном, USB 2.0 | 2 | 1 | Тип устройства | Веб-камера |
|  |  |  | 2 | Разрешение матрицы | Не менее 2 Мегапикселей |
|  |  |  | 3 | Максимальное разрешение видеозаписи | Не менее 1920 × 1080 пикселей (Full HD) |
|  |  |  | 4 | Максимальная частота кадров | Не менее 30 кадров/с |
|  |  |  | 5 | Интерфейс подключения | USB 2.0 |
|  |  |  | 6 | Наличие встроенного микрофона | Да |
|  |  |  | 7 | Тип фокусировки | Фиксированная |
|  |  |  | 8 | Угол обзора по горизонтали | Не менее 90 градусов |
|  |  |  | 9 | Совместимость с ОС | Windows 7/8/10/11, Linux |

2. Условия поставки Товара: доставка и разгрузка Товара Заказчику со склада Поставщика осуществляется транспортом, силами и за счет средств Поставщика. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, обеспечивающих сохранность Товара при перевозке и хранении. В случае несоответствия поставленного Товара требованиям договора, а также в случае обнаружения в упаковках Товара со скрытым браком, Стороны обязаны составить акт с указанием недостатков Товара и/или иных претензий к поставляемому Товару. Подписание акта Сторонами является основанием для замены Товара ненадлежащего качества на качественный Товар в ассортименте, согласованном Сторонами.

3. Общие требования к товарам:

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства, неиспользованным, пригодным для его использования по назначению и с распространением полной гарантии производителя. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания.

- Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению.

4.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами.

5.Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: При поставке товара Поставщик обязан предъявить, счет, счет-фактуру, накладные, акт сдачи-приемки товара, документы подтверждающие качество поставляемой продукции (сертификат соответствия/ декларацию соответствия),  гарантийный талон и паспорт на русском языке.

6. Требования к упаковке товара:

Товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить повреждение или порчу во время перевозки, передачи заказчику и дальнейшего хранения.

7.Требования по сроку гарантий качества:

7.1. Поставщик обязан предоставить гарантийный срок на поставленный Товар – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (УПД).

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, неиспользованным.

7.2. В случае если гарантийный срок, установленный изготовителем Товара, больше гарантийного срока, установленного Договором, Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в пределах гарантийного срока, установленного изготовителем Товара. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком Документа о приемке.

7.3. Доставляемый товар должен сопровождаться гарантийным талоном.

Если в течение срока гарантии товар окажется дефектным, Поставщик обязан за свой счет заменить дефектный товар на новый в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения Заказчика. Поставщик обеспечивает доставку товара в случае необходимости его замены. Дефектный товар возвращается Поставщику после поставки нового товара.

При замене Товара на аналогичный Товар надлежащего качества, гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи Товара Заказчику.

7.4. В случае если Поставщик не принимает претензию по качеству Товара, предъявленную Заказчиком в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право привлечь независимую экспертизу, при подтверждении независимой экспертизой обоснованности претензии Заказчика, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней и возместить Заказчику все расходы, связанные с проведением независимой экспертизы.

В случаях, когда Поставщиком поставлен Товар с отступлениями от Условий Договора, ухудшающими качество Товара, в том числе при выявлении скрытых недостатков Товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков;

- соразмерного уменьшения установленной цены за Товар;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.